ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ

„Направа на просеки по въздушни електропроводни линии средно напрежение обслужващи подстанциите на АМ Хемус”

- Цел на поръчката

С цел повишаване сигурността и безопасността на електрическите разпределителни мрежи средно напрежение, както и за спазване изискванията на противопожарните норми е необходимо периодично почистване на охранителната зона от храсти и дървета. Основание: чл. 765 от Наредбата № 9/ 09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи.

2. Технически изисквания към изпълнението на поръчката:

2.1. Ширината на просеката трябва да бъде съгласно Приложение 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16/ 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, а именно:

- При трасе в земи от горски фонд просеки с широчина:

В насаждения с височина до 4 м:

- при едностранно обслужване на въздушен електропровод (ВE) – общо 7,5 м, в т.ч. спрямо оста на електропровода – 5 м от страната, избрана за обслужване, и 2,5 м от другата страна;

- при двустранно обслужване на ВЕ – хоризонталното разстояние между крайните проводници плюс 6 м, по 3 м от двете страни, но общо не повече от 10 м.

2.2. Дървета и храсти, които при отсичането могат да нарушат габарита към земя и да застрашат живота на извършващите просеката, трябва да бъдат отсичани след изключване на напрежението на електропровода.

2.3. Храстите и дърветата трябва да бъдат отрязани на височина не по-голяма от 0,18 м. от земята. Същите след отрязване трябва да бъдат изнесени извън охранителната зона на електропровода.

3. Допълнителни изисквания Степента на завършеност, която Изпълнителят ще постигне при изпълнение на всеки отделен обект, предмет на настоящата поръчка, трябва да бъде такава, че да осигури окончателното приемане на обекта.

Изпълнителят се задължава при изпълнение на работите по тази поръчка да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура във и извън границите на сервитута на електропроводните линии, както и да не създава излишни и необичайни пречки за ползването и заемането на обществени или частни пътища и пътеки до или към имотите, в които попадат електропроводите, независимо дали те са собственост на Възложителя, или което и да било друго лице. В случай, че по своя вина Изпълнителят причини щети, то възстановяването им ще бъде за негова сметка. Произтичащите от това претенции, щети, разходи, такси и парични задължения са за сметка на Изпълнителя.

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Целта на поръчката е повишаване сигурността и безопасността на електрическите разпределителни мрежи средно напрежение, както и осигуряването на тяхното нормално функциониране. Съгласно чл. 765 от Наредбата № 9/ 09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи и във връзка със спазване изискванията на противопожарните норми трасето на въздушните линии периодично се почиства от дървета и храсти, като се поддържа определена широчина на просеката, съобразена с размерите на сервитутните зони съобразно Наредба № 16/ 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

Предметът на поръчката включва изсичане на единични дървета, изсичане на храсти, издънки, саморасъл подраст, плевелни дървета при мрежи средно напрежение (СрН).

Ориентировъчно количество  100 дка

Списък на обектите за възлагане - въздушни електропроводни линии средно напрежение:

ВЛ 20 кV Витиня

ВЛ 20 кV Хемус

Технически и професионални способности:

1. Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от крайната дата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични и/или сходни* с предмета на поръчката:

Минимално изискване за всяка обособена позиция поотделно:

През посоченият период всеки участник да е изпълнил поне една дейност с идентичен или сходен предмет и обем.

Под сходни дейности следва да се разбират дейности по осъществяване на дърводобив или почистване на земеделски или горски площи от растителност.

За обем, сходен с обема на поръчката ще се счита:

- Почистване на горски площи от растителност;

2. Участникът следва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

2.1. Минимално изискване:

- ръководен състав: участникът следва да разполага минимум с 1 (едно) лице от своя ръководен състав, с V-та (пета) квалификационна група по безопасност при съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

- изпълнителски персонал: всеки участник следва да разполага минимум с 5 (пет) лица, от които 3 (три) лица с IV-та (четвърта) квалификационна група по безопасност при съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ) и 2 (две) лица с минимум с III-та (трета) квалификационна група по безопасност при работа съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ

Лицата следва да притежават и валиден документ, удостоверяващ придобита правоспособност за работа с моторни триони, издаден по реда на Наредба № 12 от 22.04.2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (Отм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2019 г.) (по-долу само Наредба № 12 от 22.04.2009 г., Отм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2019 г) и/или Наредба № 1 от 15 февруари 2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение (по-долу само Наредба № 1 от 15 февруари 2019 г.).

Всеки участник следва да разполага минимум с 1 (едно) лице, отговарящо на изискванията на чл. 235 от Закона за горите (ЗГ), като лицето трябва да е вписано в публичен регистър на Изпълнителната агенция по горите минимум за дейностите по чл. 233, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗГ.

Допустимо е лицето, отговарящо на изискванията на чл. 235 от ЗГ, вписано в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите минимум за дейностите по чл. 233, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗГ, да е някое от горепосочените лица.

- списък на персонала с посочване на лицата от ръководния състав (техните имена), квалификационната им група по безопасност при работа, номер и срок на валидност на документа, с който е придобита квалификационната група по безопасност при работа, и правилникът, по който е придобита квалификационната група, лицата от изпълнителския персонал (техните имена), квалификационната им група по безопасност при работа, номер и срок на валидност на документа, с който е придобита квалификационната група по безопасност при работа, и правилникът, по който е придобита квалификационната група, придобитата правоспособност за работа с моторни триони; номер на документа, издаден по реда на Наредба № 12 от 22.04.2009 г. (Отм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2019 г.) и/или Наредба № 1 от 15 февруари 2019 г., с който е придобита правоспособността, срокът му на валидност, лицето, отговарящо на изискванията на чл. 235 от ЗГ, номерът на Удостоверението за вписване в публичен регистър на Изпълнителната агенция по горите, датата на издаването му, и дейностите, за които е издадено, както и описание на съответните документи, които доказват професионалната компетентност на посочените лица.

- Към списъка на персонала се представят и копия от съответните документи, които доказват професионалната компетентност на описаните в списъка лица, като удостоверения за придобита квалификационна група по безопасност при работа за ръководния състав и за изпълнителския персонал, документи за придобита правоспособност за работа с моторни триони за изпълнителския персонал, Удостоверение за вписване в публичен регистър на Изпълнителната агенция по горите за лицето, отговарящо на изискванията на чл. 235 от ЗГ.

3. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

Минимално изискване:

Участникът трябва да разполага с минимум 5 бр. моторни резачки/триона и  1 бр. товарен, високопроходим автомобил.

Съгласувал: инж. Радослав Петков – ръководител отдел „Е и П“……………………..

Съгласувал: инж. Михаил Рашков – Ръководител отдел „ОУ на АБП и ОП“……………….