| Дейности за профилактика по заявка на UPS < 30 kVA | Период на обслужването |
| --- | --- |
| Визуална проверка на UPS системата. | Годишна профилактика, два пъти в годината през месец април и месец октомври, която ще се изпълнява по предварителен график изготвен от Възложителя. |
| Визуална инспекция на батериите. |  |
| Проверка на охлаждащите вентилатори. |  |
| Проверка на контролните органи за правилно функциониране. |  |
| Проверка на работата на индикациите и алармите. |  |
| Проверка на различните режими на работа. |  |
| Симулиране на отпадане на основното захранване. |  |
| Преминаване на товара към байпаса и обратно. |  |
| Проверка и ако е необходимо притягане на кабелни връзки. |  |
| Почистване на устройството. |  |
| Дейности за профилактика по заявка на UPS > 30 kVA |  |
| Визуална проверка на UPS системата |  |
| Визуална инспекция на батериите |  |
| Проверка на охлаждащите вентилатори |  |
| Измерване на зарядното напрежение на батериите. |  |
| Измерване на зарядния ток на батериите. |  |
| Измерване на входните напрежения. |  |
| Измерване на входните токове. |  |
| Измерване на изходните напрежения. |  |
| Измерване на изходните токове. |  |
| Измерване на контролните точки и ако е необходимо калибриране. |  |
| Проверка на контролните и управляващи електронни блокове. |  |
| Проверка на работата на индикациите и алармите |  |
| Проверка на алармените записи. |  |
| Проверка на различните режими на работа |  |
| Симулиране на отпадане на основното захранване |  |
| Разреждане и зареждане на батериите. |  |
| Премонаване на товара към байпаса и обратно |  |
| Преминаване на захранване от дизел генератор, прехвърляне на товара към механичния байпас и извършване на следните допълнителни дейности: |  |
| Тестване на прекъсвачите за правилно функциониране. |  |
| Тестване на състоянието на батериите със специализиран тестер. |  |
| Проверка и ако е необходимо притягане на кабелни връзки |  |
| Почистване на устройството |  |

| Срокове |  |
| --- | --- |
| Доставка | макс.20 работни дни |
| Монтаж и пуск | макс. 3 дни |
| Гаранция | мин. 24 месеца минимална |
| Време за реакция при възникнала повреда. | до 4 часа |
| Време за отстраняване на повреда с необходимост от доставка на резервни части. | макс. 10 работни дни |
| Време за отстраняване на повреда с части на склад. | До 24 часа |

Дата…….								……………………..

/име, подпис и печат/