ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обхват на поръчката: Доставка бетонови смеси за обект: АМ "ХЕМУС", Участък 2: от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път III-307) до пресичането с път III-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260

Бетоновите смеси, предмет на настоящата процедура, следва да отговарят на всички национални изисквания и технически спецификации приложими за строителния продукт, както и на изискванията на БДС EN 206:2013+A2:2021 ; БДС EN 206:2013+A2:2013/NA:2021 или действащ сертификат, и се индивидуализират както следва:

| № | Вид на материала | Ед. мярка | Прогнозно количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бетон С 12/15; ХС4; CI 0,10; Dmax 20 S2- БДС EN 206:2013+A2:2021 ; БДС EN 206:2013+A2:2013/NA:2021 или действащ сертификат | м3. | 600 |
| 2. | Бетон С 16/20; ; ХС4; CI 0,10; Dmax 20 S2- БДС EN 206:2013+A2:2021 ; БДС EN 206:2013+A2:2013/NA:2021 или действащ сертификат | м3. | 200 |
| 3. | Бетон С 20/25; XC3; CI 0,10; Dmax20; S4- БДС EN 206:2013+A2:2021 ; БДС EN 206:2013+A2:2013/NA:2021 или действащ сертификат | м3. | 300 |
| 4. | Бетон С 25/30; XC3; CI 0,10; Dmax20 ;S4- БДС EN 206:2013+A2:2021 ; БДС EN 206:2013+A2:2013/NA:2021 или действащ сертификат | м3. | 500 |
| 5. | Бетон С 30/37 XD2;XF1 CI 0,20 Dmax 20; S4- БДС EN 206:2013+A2:2021 ; БДС EN 206:2013+A2:2013/NA:2021 или действащ сертификат | м3. | 700 |

При липса на описание в спецификацията се прилагат действащите технически спецификации на продукта, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти към датата на доставка.

Изпълнителят е гарант за своята работа и е длъжен да доставя и подменя бетоновите смеси, които не отговарят на изискванията на тази Техническа спецификация.

Доставките се извършват периодично след подадена заявка от упълномощени от Възложителя лица, като задължение на Изпълнителя е да доставя заявената стока във вид, качество и количество съгласно подадената му предварителна заявката.

Заявката се отправя писмено или по телефон/факс или друго техническо средство.

Сроковете за доставка на поръчаните бетонови смеси са следните:

	1/един/  ден за поръчка до 50 куб.м., считано от датата на подадената предварителна заявка.

	1/един/ ден за поръчка от 50 до 150 куб.м., считано от датата на подадената предварителна заявка.

	2/два/ дни при поръчка над 150 куб.м. , считано от датата на подадената предварителна заявка.

Възложителят не се ангажира със задължително количество на конкретната заявка.

Доставките ще се заявяват в зависимост от необходимостта на Възложителя и Изпълнителят следва при изготвянето на ценовите си предложения да предвиди техническата си обезпеченост с оглед на извършването на доставките в необходимото количество и предвидения срок.

Внимание: Всяка една доставка трябва да бъде придружена с декларация за съответствие, съгласно сертификат за съответствие, издаден от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на всеки един от продуктите с посочените спецификации или стандарти / БДС EN 2O6:2013+A2:2021 БДС EN 2O6:2013+A2:2013/NA:2021 или действащ сертификат /, и с протокол от изпитване в акредитирана строителна лаборатория.

Произвежданите и доставени бетонови смеси трябва да отговарят на следните нормативни и технически изисквания:

1.1	Изискванията на Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Р. България и Регламент (EC) № 305/2011 на Европейския парламент и съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на директива 89/106/ЕИ О на Съвета.

Спецификация, свойства, производство и съответствие

1.2 Всяка доставка да бъде придружена с декларация характеристика на продукта и експедиционна бележка.

1.3 Бетоновият център трябва да притежава необходимия капацитет за ритмично подаване на бетоновите смеси и да работи целогодишно.

Забележка: Участникът следва да представи към техническото си предложение доказателства (документи), удостоверяващи съответствие с: Сертификат за производствен контрол  или декларации за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Р. България и Регламент (EC) № 305/2011 на Европейския парламент и съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на директива 89/106/ЕИО на Съвета,  и изискванията БДС EN 206:2013+A2:2021 - Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално приложение (NA) и БДС EN 206:2013+A1:2021- Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие.

Участникът да е изпълнил през последните три години мин. една услуга с предмет сходен с поръчката ( доставка на бетонови смеси).

Нормативна база: Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Мястото на доставка е от км 103+060 до км 122+260 на гореупоменатия обект.

08.12.2021г.						Изготвил:

Инж. Красимир Родопски