ОБЕКТ:     	Жилищна сграда – високоетажно застрояване (Г/М + 5 ет.) с подземен гараж

в УПИ II-2273 „за ЖС и ПГ“, (ПИ с идентификатор 68134.1381.2273 по

КККР), кв.57а, м.“Толстой“, район "Надежда"

ЧАСТ:                     ПУСО		          	ФАЗА:                       ТЕХНИЧЕСКИ  ПРОЕКТ

ПРОЕКТАНТ:      инж.Мария Танкова              	ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

СЪГЛАСУВАЛИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД

СЪДЪРЖАНИЕ

- Челен лист

- Съдържание

- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност

- Копие от застраховка професионална отговорност

- Обяснителна записка

- Приложения:

- Класификация на неопасните СО

- Класификация на опасните СО

- Общи данни за проекта

- Прогноза за образуваните отпадъци и степен на материално оползотворяване на СО за проекта

- Транспортен дневник на СО

- Отчет за изпълнение на ПУО

- Количествени цели за материално оползотворяване по видове СО

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

- ОБЩА ЧАСТ

Настоящият план за управление на строителните отпадъци е разработен във връзка с обект:

Жилищна сграда – високоетажно застрояване (Г/М + 5 ет.) с подземен гараж в УПИ II-2273 „за ЖС и

ПГ“, (ПИ с идентификатор 68134.1381.2273 по КККР), кв.57а, м.“Толстой“, район "Надежда"

Изработването на план за управление на строителните отпадъци е съобразено с  наредба на МОСВ за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали, Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците,  Закон за Управление на Отпадъците, Закон за Опазване на Околната Среда, НАЦИОНАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗАУПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И РАЗРУШАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ за периода 2011-2020г. на МОСВ.

Целта на настоящият план за управление на строителни отпадъци е:

- предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в следствие на третирането и транспортирането на СО;

- създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО;

- определяне изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството;

- дефиниране на изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи;

- ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА – Проектът третира ново строителство на Жилищна сграда – високоетажно

застрояване (Г/М + 5 ет.) с подземен гараж в УПИ II-2273 „за ЖС и ПГ“, (ПИ с идентификатор

68134.1381.2273 по КККР), кв.57а, м.“Толстой“, район "Надежда"

В сградата са обособени два входа - “А“ и „Б“ с общо 57бр. жилища (27бр. за Вход “А“ и 30бр. за Вход „Б““) . Към всеки един вход на кота ±0,00м има входно преддверие, стълбище към надземните етажи и сутерена.

Сутеренният етаж (кота -3,55м) е със застроена площ от 1373,62 кв.м. На етажа е разположен подземен паркинг с 53 автомобилни (44 от които са в гаражни клетки) и 22 велосипедни паркоместа. Поради ограничената площ за паркиране и с цел да се осигури необходимият брой независими автомобилни паркоместа се предвижда инсталиране на системи за паркиране на две нива за 12 бр. паркоместа (или общо 24 бр. паркоместа). На местата на инсталиране на системите се предвижда изпълнението на понижено ниво с дълбочина 1,75м. Светлата височина на етажа е 3,25 м.

Партерният етаж (кота -0,10 / ±0,00м) е със застроена площ от 649,30 кв.м. На етажа са разположени входовете за жилищната част от запад, три магазина с входове от западната фасада и девет гаража със самостоятелни входове от изток. Светлата височина на етажа е 3,20 /3,30 м.

Жилищата са проектирани в съответствие с изискванията на Наредбата, а именно: широчина на входната врата(110см/210см, при минимално изискуема ширина от 80см); широчина на балконските врати(160см/240см - двукрили); осигуряване на чл.93, т.2 от Наредбата – чрез частично използване на вътрешното пространство с врата с две крила; подът на помещенията е равен с пода на балконите, лоджиите и терасите(без прагове); височината на балконския парапет е съобразена с изискванията за безопасност; височината на плътната част на парапета е под 70см.

Парапетите на балконите са метални ажурни. Фасадите ще се оформят с мазилка и  каменна облицовка. Дограмата на жилищата е PVC със стъклопакет, а на магазините и входните врати на жилищните секции -  алуминиева.

Предвидена е топлоизолация от EPS с дебелина 10см за външни стени и еркери, XPS с дебелина 10см за цокъл, XPS с дебелина 14см за плосък покрив и покривни тераси, XPS с дебелина 10см по тавани на неотопляеми сутеренни и партерни помещения.

Материалите, квадратурите и довършителните работи са описани в графичната част на проекта.

ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Площ на парцела 	– 1 638.00 m²

ЗП сграда  		–    649.30 m²

РЗП 	   		– 4 778.14 m²

ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ – Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонова, с колони и шайби. Фундирането е с фундаментна плоча. Външните ограждащи стени са предвидени от тухлена зидария с дебелина 25см, Вътрешните преградни  стените са предвидени от тухлена зидария с дебелина 25см или 12см. Покривът е плосък, с вътрешно отводняване, с покритие от битумна хидроизолация.

Подложен бетон клас В15 ,  -С12/15 (ЕС)

Бетон за конструкция клас В25,(С20-25), Rb=14,5МPa- С20/25 (ЕС)

Означена с Ф стомана клас АI  (Rs=225 MPa), - В235 (ЕС)

Означена с N стомана клас АIII (Rs=375 MPa),- В420 (ЕС)

ЧАСТ : ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ – За сградата ще се проектират следните видове електрически инсталации:

- силови инсталации;

- осветителни инсталации;

- слаботокови инсталации – телефонна мрежа, компютърна мрежа,

- пожароизвестителна инсталация;

- мълниезащитна инсталация

- заземителна инсталация

ЧАСТ : ВиК ИНСТАЛАЦИИ – в сградата ще се проектират следните инсталации

- водопровод

- канал

ЧАСТ : ГЕОДЕЗИЯ – Проектните повърхнини са максимално близки до съществуващия терен, с цел минимален обем земни работи. Отвеждането на повърхностните води ще се обезпечи, чрез водосточни решетки, които ще бъдат ситуирани в следваща фаза на проектиране.

При дейностите по оползотворяване или предаване на СО, генерирани на строителната площадка няма да са необходими допълнителни лабораторни изпитания по смисъла на чл.13 от НУСОиВРСМ/2012г. и чл.43, ал.1 от ЗУО/2012г.

Предвижда се събиране и селективно разделяне на отпадъците да става  в границите на поземления имот, в зона съгласувана с Възложителя или на площадка, собственост на Изпълнителя.

Строителните отпадъци ще се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно.

В процеса на СМР на строителната площадка се предвижда да бъдат извършвани следните строителни и монтажни дейности, както следва:

- Земни работи – изкопи, обратни насипи;

- Груб строеж – кофражни, армировъчни, бетонови, зидарски СМР,

- Довършителни работи – мазилки, шпакловки, замазки, настилки, облицовки,  хидроизолации, топлоизолационни дейности;

- Инсталационни работи – електроинсталации, водопроводни и канализационни инсталации, отоплителни инсталации,  вентилационни инсталации;

- Вертикална планировка – полагане на бордюри, настилки;

При изпълнение на описаните по-горе СМР за изграждане на обект: Жилищна сграда – високоетажно

застрояване (Г/М + 5 ет.) с подземен гараж в УПИ II-2273 „за ЖС и ПГ“, (ПИ с идентификатор

68134.1381.2273 по КККР), кв.57а, м.“Толстой“, район "Надежда" .  ще се използват следните видове

основни строителни материали, които биха генерирали строителни отпадъци (СО):

|  | Материал |  | Количество СМР | Обемно тегло |  | Количество (тон) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон | - | 1 930.00 м3 | - | 2,5 т/м3 | - | 4 825.00 тона |
| 2 | Армировъчна стомана | - | 76.00 т | - | 1т | - | 76.00 тона |
| 3 | Тухли | - | 244.00 м3 | - | 0,70 т/м3 | - | 170.80 тона |
| 4 | Цименто-пясъчен р-р | - | 92.00 м3 | - | 2,20 т/м3 | - | 202.40 тона |
| 5 | Керамика | - | 16.00 м3 | - | 1,80 т/м3 | - | 28.80 тона |
| 6 | Битумна хидроизолация | - | 9.00 м3 | - | 1,05 т/м3 | - | 9.45 тона |

Забележка: Основните количества на материалите за изпълнение на СМР за гореописаните обекти, отделящи отпадъци, са определени на база представени от проектантите по части количествени сметки.

- ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Планът за управление на строителните отпадъци включва:

- Общи данни за инвестиционния проект, по Приложение № 2, чл.9,т.2

- Описание на обекта на премахване по Приложение № 3, чл.9, т.3 - за проекти, включващи дейности по премахване на сгради (в нашия случай нямаме такива сгради);

- Прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване по Приложение № 4, чл.9, т.4

- Прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа по Приложение № 5, чл.9, т.5, когато е необходимо.

- Мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с йерархията при управление на отпадъци, като: предотвратяване и минимизиране на образуването на отпадъци, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане.

В процеса на  възлагане на СМР, възложителят или упълномощено от него лице:

- Определя отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за съответния

строеж;

- Възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи.

При извършване на СМР, СО задължително се разделят по вид в отделни контейнери и/или места за събиране и се предават за последващо материално оползотворяване  в обеми не по-малки от дадените по-долу в проекта. СО се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно. СО се подготвят за оползотворяване и рециклират на специализирани площадки.

### Лицата, при чиято дейност се образуват СО, прилагат като приоритетен ред следната йерархия при управлението им:

      - Предотвратяване;

      - Подготовка за повторна употреба;

      - Рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени;

      - Оползотворяване в обратни насипи;

      - Оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени;

      - Обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и /или рециклирани по предходните точки.

Съгласно количествените цели за материално оползотворяване по видове строителни отпадъци (Приложение №7 към чл.11, ал.1 и 2), минималните обеми за последващо оползотворяване на СО за 2020 г. са както следва:

Възложителят на СМР е длъжен да осигури селективното разделяне и материално оползотворяване на следните видове отпадъци, в минимални количества към 2018 г. както следва:

- 17 01 01 бетон - 85 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от бетон;

- 17 01 02 тухли - 70 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от тухли;

- 17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия - 63 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;

- 17 02 01 дървесен материал - 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от дървесен материал;

- 17 02 02 стъкло - 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от стъкло;

- 17 02 03 пластмаса - 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от пластмаса;

- 17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от катран - 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от асфалт;

- 17 04 01 мед, бронз, месинг - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от мед, бронз, месинг;

- 17 04 02 алуминий - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от алуминий;

- 10 04 03 олово - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от олово;

- 17 04 04 цинк - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от цинк;

- 17 04 05 желязо и стомана - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от желязо и стомана;

- 17 04 06 калай - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от калай;

- 17 04 11 кабели, различни от "кабели, съдържащи масла, катран или други опасни вещества" - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от кабели;

Целта за материално оползотворяване на СО по горните точки се определя като отношение между материално оползотворените, съответно и/или предадените за материално оползотворяване СО (в тонове) и общото количество образувани СО (в тонове) за съответния строеж, в проценти.

Материалното оползотворяване на СО е всяка една от дейностите:

- Подготовка за повторна употреба;

- Рециклиране;

- Оползотворяване в обратни насипи.

Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и /или обезвреждане, материално оползотворяване, в т.ч. рециклиране и подготовка за повторна употреба, както и по обезвреждане на СО, се извършват от лица, които притежават документ по чл. 35 от ЗУО.

Дейностите по събиране, в т.ч. съхраняване, както и по материално оползотворяване, в т.ч. подготовка за повторна употреба и рециклиране на СО, се извършват на следните видове площадки:

- строителната площадка;

- площадката, на която се извършва разрушаването;

- специализирани площадки за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и /или подготовка за обезвреждане на СО.

### За оползотворяване на СО в обратни насипи могат да се използват СО, при спазване на следните изисквания:

                - СО трябва да отговарят на изискванията заложени в инвестиционния проект на строежа;

                - Лицето, което извършва материалното оползотворяване, чрез влагане на СО в обратни насипи трябва да притежава документ за операция с код R10 по чл. 35 от ЗУО.

### Използването на СО в обратни насипи е дейност по материално оползотворяване, ако са спазени едновременно следните условия:

                - СО  са инертни, съгласно изискванията на §1, т.3  от допълнителната разпоредба.

                - СО са преминали през процес на подготовка преди оползотворяване и /или подготовка за повторна употреба.

                - СО, за които има съмнение, че не отговарят на критериите за инертност и/или са с произход от площадки, попадащи в обхвата на приложение № 10, се подлагат на задължителни изпитвания, съгласно Наредба № 6 за доказване на тяхната инертност. Резултатите от изпитванията за инертност се документират с изпитвателни протоколи за изпитване, издадени от акредитирани лаборатории.

ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ СО И СТЕПЕНТА НА ТЯХНОТО МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

На база на посочените проекти количества за материалите, които ще се влагат в Жилищна сграда –

високоетажно застрояване (Г/М + 5 ет.) с подземен гараж в УПИ II-2273 „за ЖС и ПГ“, (ПИ с

идентификатор 68134.1381.2273 по КККР), кв.57а, м.“Толстой“, район "Надежда" , са определени

количествата на генерираните строителни  отпадъци както следва:

                - Бетон - генерираните СО са около 1% от общия използван бетон за строителния обект, като 85% от тях (или 0,85% от общия бетон) подлежат на материално оползотворяване. Това предполага че 0,15% от общия бетон използван на обекта няма да може да се оползотвори и ще остане като замърсяване на строителната площадка. Строителя е длъжен да организира транспорта на това количество до депо за СО;

                - Тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия - генерираните СО са около 2,8% от общото използвано количество за строителния обект, като 70% от тях (или 1,20% от общото количество) подлежат на материално оползотворяване. Това предполага че около 1,50% от общото количество на обекта няма да може да се оползотвори и ще остане като замърсяване на строителната площадка. Строителят е длъжен да организира транспорта на това количество до депо за СО;

                - Дървесен материал - генерираните СО са около 7,8% от общото използвано количество за строителния обект, като 80% от тях (или 5,3% от общото количество) подлежат на материално оползотворяване. Това предполага че около 2,5% от общото количество на обекта няма да може да се оползотвори и ще остане като замърсяване на строителната площадка. Строителя е длъжен да организира транспорта на това количество до депо за СО, или да организира енергийното оползотворяване на тези отпадъци;

                - Стомана - генерираните СО са около 0.25% от общото използвано количество за строителния обект, като 90% от него (или 0,23% от общото използвано количество) подлежат на материално оползотворяване. Това предполага че около 0,03% от общото използвано количество на обекта няма да може да се оползотвори и ще остане като замърсяване на строителната площадка. Строителя е длъжен да организира транспорта на това количество до пункт за рециклиране на метали;

                - Гипс - генерираните СО са около 5% от общото използвано количество за строителния обект, като 80% от него (или 4% от общото използвано количество) подлежат на материално оползотворяване. Това предполага че около 1% от общото използвано количество на обекта няма да може да се оползотвори и ще остане в земната основа на строителната площадка.

Инертните строителни материали, като трошен камък, баластра пясък и др. не замърсяват околната среда, оставайки в земната основа те повишават физическите и механичните и показатели без да я замърсяват. Намаляването на относителния дял СО от инертни материали единствено ще намали разходите на строителя за такива материали.

По време на строителният процес ще се образуват и СО, за които няма цели за материално оползотворяване. Същите ще се отразят по прогнозни кодове в Приложение 4, Таблица №4.1.

При добра организация на строителния процес, добро съхранение на строителните материали и добро съхранение и разделно събиране на строителните отпадъци строителя може да намали  генерирането на СО драстично и съответно да повиши относителния дял на оползотворените отпадъци, което ще намали разходите му за материали и за управление на отпадъците.

Отпадъците от опаковки, като например хартиени опаковки от торби цимент, лепила и др., пластмасови, полиетилени и др. са предмет на управление от НАРЕДБА за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г., обн., ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 6.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76 от 30.08.2013 г., в сила от 30.08.2013 г. Отпадъците от опаковки трябва да се събират разделно и да се предават за оползотворяване и  рециклиране.

МЕРКИ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗУВАНИТЕ СО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЙЕРАРХИЯТА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ.

Йерархията е следната:

    - Предотвратяване;

    - Подготовка за повторна употреба;

    - Рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени;

    - Оползотворяване в обратни насипи;

    - Оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани и /или материално оползотворени;

    - Обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и/или рециклирани по предходните точки.

## Предотвратяване:

Основна предпоставка за предотвратяване на генерирането на СО е добрата организация на строителния процес и правилното съхранение на строителните материали. Така строителят  ще намали генерирането на СО драстично. Този принцип важи за всички видове строителни материали изброени по горе в проекта.

## Подготовка за повторна употреба:

Бетон - За да може да се ползва повторно бетона, предварително трябва да се раздроби до определена фракция, да му се добави цимент и добавъчни материали и се получава нов бетон с по ниски якостни качества но използваем за подложни бетони. Едро смляни бетонови късове могат да се ползват в обратни насипи.

Тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия - преди да се ползват в обратни насипи, задължително се смилат до определена зърнометрия.

Асфалтобетон и други асфалтови смеси - тези СО след претопяване, добавяне на битум могат да се използват за настилки за тротоари и паркинги.

Кабели - обикновено СО от този вид са къси парчета които не могат да се използват в строителството или дълги парчета които са прекъснати някъде и е трудно да се определи къде точно. Повторната употреба обикновено е невъзможна затова тези СО се рециклират. Рециклирането на кабели става на два етапа. Първо се отстранява изолацията (механично или чрез изгаряне) след което метала се рециклира.

Камък трошен, баластра, пясък - инертните материали, за да са годни за повторна употреба е необходимо предварително да са почистени от органични и други примеси. Почистването става чрез промиване, пресяване и др. Непочистени инертни материали могат да се ползват в обратни насипи.

Всички влагани в строежа материали от рециклирани СО трябва да отговарят на нормативните изисквания към материалите влагани в строежа. За целта всеки материал от рециклирани СО трябва да преминава през съответните лабораторни изпитвания.

Рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени:

Повечето строителните отпадъци негодни за повторна употреба подлежат на рециклиране. Към тези СО са стъкло, пластмаса, стомана, желязо, мед, бронз, месинг, алуминий, олово, цинк, калай, сплави от метали, кабели и др.

### Оползотворяване в обратни насипи:

В обратни насипи обикновено се оползотворяват: непочистени инертни материали, предварително смлени бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия.

### Оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани и /или материално оползотворени:

### Това обикновено са горими материали негодни за повторна употреба - дървен материал и др.

### Обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и /или рециклирани по предходните точки:

Обикновено това са смесени отпадъци, различни от споменатите по горе или отпадъци, съдържащи опасни вещества, като азбест, мазут и др.

МАРТ, 2023 г.                                                                                 Проектант: …………………………………….

(инж. Мария Танкова)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

(към чл. 3, т. 1 и 2)

- КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

| Код на отпадъка, съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за класификация на отпадъците | Наименование на неопасните СО |
| --- | --- |
| 17 01 | Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия |
| 17 01 01 | бетон |
| 17 01 02 | тухли |
| 17 01 03 | керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия |
| 17 01 07 | смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 |
| 17 02 | Дървесен материал, стъкло и пластмаса |
| 17 02 01 | дървесен материал |
| 17 02 02 | стъкло |
| 17 02 03 | пластмаса |
| 17 03 | Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти |
| 17 03 02 | асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 |
| 17 04 | Метали (включително техните сплави) |
| 17 04 01 | мед, бронз, месинг |
| 17 04 02 | алуминий |
| 17 04 03 | олово |
| 17 04 04 | Цинк |
| 17 04 05 | желязо и стомана |
| 17 04 06 | калай |
| 17 04 07 | смеси от метали |
| 17 04 11 | кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 |
| 17 05 | Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси |
| 17 05 04 | почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 |
| 17 05 06 | Драгажна маса, различна от упоменатата в код 17 05 05 |
| 17 05 08 | баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07 * |
| 17 06 | Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали |
| 17 06 04 | изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 |
| 17 08 | Строителни материали на основата на гипс |
| 17 08 02 | строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01 |
| 17 09 | Други отпадъци от строителство и събаряне |
| 17 09 04 | смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 |

- КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

| Код на отпадъка, съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за класификация на отпадъците | Наименование на опасните СО |
| --- | --- |
| 17 01 06* | смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества |
| 17 02 04* | пластмаса, стъкло и дървесен материал, съдържащи или замърсени с опасни вещества |
| 17 03 01* | асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран |
| 17 03 03* | каменовъглен катран и катранени продукти |
| 17 04 09* | Метални отпадъци, заразени с опасни вещества |
| 17 04 10* | кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества |
| 17 05 03* | Почва и камъни, съдържащи опасни вещества |
| 17 05 05* | изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества |
| 17 05 07* | баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества |
| 17 06 01* | Изолационни материали, съдържащи азбест |
| 17 06 03* | Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества |
| 17 06 05* | Строителни материали, съдържащи азбест |
| 17 08 01* | строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества |
| 17 09 01* | отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак |
| 17 09 02* | други отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например, съдържащи PCB уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, съдържащи PCB закрити пломбирани системи, съдържащи PCB кондензатори) |
| 17 09 03* | други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

( Към чл. 9, т. 2)

ОБЩИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА

| Наименование на проекта | Жилищна сграда – високоетажно застрояване (Г/М + 5 ет.) с подземен гараж в УПИ II-2273 „за ЖС и ПГ“, (ПИ с идентификатор 68134.1381.2273 по КККР), кв.57а, м.“Толстой“, район "Надежда" |
| --- | --- |
| Местоположение на строежа (адрес, УПИ и др.) | УПИ II-2273 „за ЖС и ПГ“, (ПИ с идентификатор 68134.1381.2273 по КККР),кв.57а, м.“Толстой“, район "Надежда" |
| Видове СМР,свързани с образуването на СО, съобразно одобрения инвестиционен проект | - Земни работи – изкопи, обратни насипи; - Груб строеж – кофражни, армировъчни, бетонови, зидарски СМР, - Довършителни работи – монтаж на вентилируеми фасади, мазилки, шпакловки, замазки, настилки, облицовки, хидроизолации, топлоизолационни дейности; - Инсталационни работи – електроинсталации, водопроводни и канализационни инсталации, отоплителни инсталации, климатични инсталации, вентилационни инсталации; - Вертикална планировка – полагане на бордюри, унипаваж, настилки; |
| Възложител: | „АВТОАГИСТРАЛИ“ ЕАД |
| Проектант : | инж.Мария Танкова |
| Главен изпълнител : | Неизяснен към момента. Ще се определи след издаване на разрешение за строеж |
| Разгъната застроена площ (РЗП), м | РЗП – 4 778.14 м2 |
| Етажност на сградите | Жилищна сграда с един сутерен и 5 надземни етажа |
| Вид носеща конструкция | Стоманобетонна конструкция |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Таблица №4.1. ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА

| Дейности, при които се образуват СО (СМР и/или разрушаване) | Изчислени прогнозни количества на образуваните строителни отпадъци |  |  | Прогнозно количество на СО за материално оползотворяване по кодове на СО (в тонове) | Прогносзна степен на материално оползопворяване на СО по кодове (в проценти) | Прогнозно количество на СО за обезвреждане и за енергийно оползотворяване (в тонове) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код съгласно Наредба №2 от 2014г. за класификация на отпадъците | Наименование съгласно Наредба №2 от 2014 г. за класификация на отпадъците | Количество (в тонове) | тон | % | тон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СМР | 17 01 01 | бетон | 48.26 | 41.021 | 85.00% |  |
|  | 17 01 02 | тухли | 4.28 | 3.424 | 85.00% |  |
|  | 17 01 03 | керамика | 1.44 | 1.152 | 80.00% |  |
|  | 17 01 07 | циментови разтвори | 5.05 |  |  |  |
|  | 17 05 04 | земни маси | 250.00 |  |  |  |
|  |  |  | 59.03 | 45.597 |  |  |
|  |  |  | 309.03 |  |  |  |

| Таблица №4.2. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНАТА СТЕПЕН ЗА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноза за общото количество на образуваните СО (тонове) |  |  |  | Прогноза за количеството СО, които подлежат на материално оползотвореяване (в тонове) | Прогноза за СО, които се предвижда да бъдат материално оползотворени (в тонове) |  |  |  |  | Прогнозна степен за материално оползотворяване на СО (в проценти) |  |  |  |
| 309.03 |  |  |  | 59.03 | 45.597 |  |  |  |  | 77.24 % |  |  |  |

*Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) = сума от повторно употребените, рециклирани, предадени за подготовка за

оползотворяване и оползотворени в обратни насипи

Забележки:  1.Отпадък е всяко вещество или предмет, от които притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи

МАРТ, 2023 г.                                                                                                                                               Проектант:

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 (към чл. 10, ал. 1)

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ПУСО)

Таблица №6.1. ОТЧЕТ НА ОБРАЗУВАНИТЕ И ТРЕТИРАНИ ОТПАДЪЦИЯ

| Наименование на проекта/наименование и вод на обекта на премахване (сграда или строително съоръжение или части от тях), дата на одобрение на ПУСО от компетентния огран по чл.11, ап.4 ЗУО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образувани от СМР и/или разрушаване | Количество на образуваните строителни отпадъци |  |  | СО, които са обезвредени и енергийно оползотворени |  |  |  | Общо количество СО, които са материално оползотворение по кодове |  |  |  |  |  | Постигната степен на материално оползотворяване на СО по кодове |  |  |  |  | Лице притежаващо документ по чл.35 ЗУО |  |
|  | Код съгласно Наредба №2 от 2014г. за класификация на отпадъците | Наименование съгласно Наредба №2 от 2014г. за класификация на отпадъците | Количество (тонове) | тон |  |  |  | тон |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Сума 4 | Сума 5 |  |  |  | Сума 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коригирана сума 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица №6.2. ПОСТИГНАТА СТЕПЕН НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо количество на образуваните СО (тонове) |  |  |  | Количество на материално оползотворените СО (тонове) * |  |  |  |  |  |  |  |  | Степен на материално оползотворените СО (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Таблица №6.3. ОПИСАНИЕ НА ВЛОЖЕНИТЕ В ПРОЕТКА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, СО, ОПОЛЗОТВОРЕНИ В ОБРАТНИ НАСИПИ, И ПРОДУКТИ, ПОДГОТВЕНИ ОТ СО ЗА ВТОРА УПОТРЕБА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Влагане в дейности по: ново строителство, реконструкция, рехабилитация, основни ремонти |  | Вид и описание на рециклираните строителни материали | СО, оползотворени в обратни насипи и продукти, подготвени от СО за повторна употреба | Конкретно приложение в строежа/част от строежа |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

| Таблица №6.4. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА ВЛОЖЕНИТЕ РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общото количество на използваните строителни материали съгласно строителните книжа (в тонове) |  |  |  | Количеството на вложените рециклирани строителни материали и/или СО ( в тонове) |  |  |  |  | Степен на влагане (колона 2/колона1) в проценти (%) |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |

Изготвил : /име, длъжност, дата, подпис/

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 (към чл. 11, ал. 1 и 2)

КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ ЗА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

| Код на отпадъка | 2020 г. и всяка следваща година |
| --- | --- |
| 17 01 01 бетон | 85% |
| 17 01 02 тухли | 70% |
| 17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия | 70% |
| 17 02 01 дървесен материал | 80% |
| 17 02 02 стъкло | 80% |
| 17 02 03 пластмаса | 80% |
| 17 04 05 желязо и стомана | 90% |
| 17 04 01 мед, брон3, месинг | 90% |
| 17 04 02 алуминий | 90% |
| 10 04 03 олово | 90% |
| 17 04 04 цинк | 90% |
| 17 04 06 калай | 90% |
| 17 04 11кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | 90% |
| 17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 | 80% |
| Пътен сектор [т.] | 80% |
| ЖП сектор [т. ] | 80% |

*Заложените цели са относими към всеки един конкретен обект. При липса на някой от кодовете отпадъжи при извършване на СМР или премахване на строеж не се отчита съответният код отпадък

ПРИЛОЖЕНИЕ №8  (към чл. 13)

КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ В ОБРАТНИТЕ НАСИПИ

| Вид строителна дейност | 2020 г. и всяка следваща година |
| --- | --- |
| Ново стрителство на сгради и съоръжения | 2% |
| Ново строителство на пътища | 10% |
| Рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на пътища | 3% |
| Ново строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи от техническата инфраструктура | 8% |
| Ново стрителство на озеленени площи за обществено ползване или със спецефично предназначение, вкл.мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване, увеселителни обекти с постоянно прикрепени към терена увеселителни съоръжения, открити обекти за спортни и културни дейности | 10% |
| Оползотворяване на СО в обратни насипи | 12% |