СТАТИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ

| ОБЕКТ | "Надежда Жилищна сграда - високоетажно застрояване (Г/М + 5ет.) с подземен гараж в УПИ II-2273 „за ЖС и ПГ ˮ, (ПИ с идентификатор 68134.1381.2273 по КККР), кв. 57а, м. „Толстой ˮ, район „Надежда ˮ |
| --- | --- |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ | "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД |
| ЧАСТ | КОНСТРУКТИВНА |
| ФАЗА | ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ |

ПРОЕКТАНТ         ………………………………………………………

инж. Светослав Трифонов

ВЪЗЛОЖИТЕЛ     …..………………………………………………

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

СЪГЛАСУВАЛИ:

| части | проектант | подпис |
| --- | --- | --- |
| АРХИТЕКТУРНА | арх. Карамфила Димитрова |  |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ | инж. Румен Мехраз |  |
| ЕЛЕКТРИЧЕСКА | инж. Александър Чикалов |  |
| ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ | инж. Ангелина Вукашинова |  |
| ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ | инж. Ангелина Вукашинова |  |
| ГЕОДЕЗИЧЕСКА | инж. Камен Златарев |  |
| ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО | л. арх. Веселин Рангелов |  |
| ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ | арх. Георги Чонков |  |

СЪДЪРЖАНИЕ:

- Укрепване изкоп

- Входни данни за модела на сградата:

    - Конструкция;

    - Натоварване;

    - Изометрия.

- Вертикални натоварвания:

    - Фундаментна плоча;

    - Етажна плоча.

- Комбинации на натоварванията

- Изчисления за модела на сградата:

    - Модален анализ;

    - Сеизмичен анализ.

- Оразмеряване на конструкцията:

    - Фундаментна плоча;

    - Етажни плочи и греди;

    - Колони;

    - Стоманобетонни диафрагми(шайби).

- Изчисление на продънване :

    - Фундаментна плоча;

    - Етажни плочи;

- Укрепване изкоп

- Входни данни за модела на сградата

- Конструкция

| Схема на нивата |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | z [m] | h [m] |

|  | 20.62 | 2.85 |
| --- | --- | --- |
|  | 17.77 | 2.87 |
|  | 14.90 | 2.87 |
|  | 12.03 | 2.87 |
|  | 9.16 | 2.87 |
|  | 6.29 | 2.87 |
|  | 3.42 | 3.42 |
|  | 0.00 | 3.60 |
|  | -3.60 |  |

| Таблица на материалите |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Наименование на материала | E[kN/m2] | μ | γ[kN/m3] | αt[1/C] | Em[kN/m2] | μm |

| 1 | Бетон B 25 | 3.000e+7 | 0.20 | 25.00 | 1.000e-5 | 3.000e+7 | 0.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Съвкупности на плочите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | d[m] | e[m] | Материал | Тип анализ | Ортотропия | E2[kN/m2] | G[kN/m2] | α |

| <1> | 0.250 | 0.125 | 1 | Тънка плоча | Изотропна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <2> | 0.220 | 0.110 | 1 | Тънка плоча | Изотропна |  |  |  |
|  | ST: Em x 1, E x 0.5, γ x 1; SE: Em x 1, E x 0.001, γ x 1; |  |  |  |  |  |  |  |
| <3> | 0.700 | 0.350 | 1 | Дебела плоча/стена | Изотропна |  |  |  |
| <4> | 0.200 | 0.100 | 1 | Тънка плоча | Изотропна |  |  |  |
|  | ST: Em x 1, E x 0.5, γ x 1; SE: Em x 1, E x 0.001, γ x 1; |  |  |  |  |  |  |  |
| <5> | 0.250 | 0.125 | 1 | Тънка плоча | Изотропна |  |  |  |
|  | ST: Em x 1, E x 0.5, γ x 1; SE: Em x 1, E x 0.001, γ x 1; |  |  |  |  |  |  |  |
| <6> | 0.400 | 0.200 | 1 | Дебела плоча/стена | Изотропна |  |  |  |
| <7> | 0.180 | 0.090 | 1 | Тънка плоча | Изотропна |  |  |  |
|  | ST: Em x 1, E x 0.5, γ x 1; SE: Em x 1, E x 0.001, γ x 1; |  |  |  |  |  |  |  |
| <8> | 0.140 | 0.070 | 1 | Тънка плоча | Изотропна |  |  |  |
|  | ST: Em x 1, E x 0.5, γ x 1; SE: Em x 1, E x 0.001, γ x 1; |  |  |  |  |  |  |  |

Съвкупности на гредите

| №: 1 Сечение: b/d=25/50, Фиктивен ексцентрицитет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мат. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Бетон B 25 | 1.250e-1 | 1.042e-1 | 1.042e-1 | 1.788e-3 | 6.510e-4 | 2.604e-3 |

| №: 2 Сечение: b/d=50/50, Фиктивен ексцентрицитет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мат. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Бетон B 25 | 2.500e-1 | 2.083e-1 | 2.083e-1 | 8.802e-3 | 5.208e-3 | 5.208e-3 |

| №: 3 Сечение: b/d=50/60_beam, Фиктивен ексцентрицитет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мат. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Бетон B 25 | 3.000e-1 | 2.500e-1 | 2.500e-1 | 1.240e-2 | 6.250e-3 | 9.000e-3 |

| №: 4 Сечение: b/d=25/70, Фиктивен ексцентрицитет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мат. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Бетон B 25 | 1.750e-1 | 1.458e-1 | 1.458e-1 | 2.827e-3 | 9.115e-4 | 7.146e-3 |

| №: 5 Сечение: b/d=25/60_beam, Фиктивен ексцентрицитет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мат. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Бетон B 25 | 1.500e-1 | 1.250e-1 | 1.250e-1 | 2.307e-3 | 7.812e-4 | 4.500e-3 |

| №: 6 Сечение: b/d=25/70_beam, Фиктивен ексцентрицитет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мат. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Бетон B 25 | 1.750e-1 | 1.458e-1 | 1.458e-1 | 2.827e-3 | 9.115e-4 | 7.146e-3 |

| №: 8 Сечение: b/d=25/80_beam, Фиктивен ексцентрицитет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мат. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Бетон B 25 | 2.000e-1 | 1.667e-1 | 1.667e-1 | 3.347e-3 | 1.042e-3 | 1.067e-2 |

| №: 9 Сечение: b/d=25/35, Фиктивен ексцентрицитет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мат. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Бетон B 25 | 8.750e-2 | 7.292e-2 | 7.292e-2 | 1.020e-3 | 4.557e-4 | 8.932e-4 |

| №: 10 Сечение: b/d=25/45_beam, Фиктивен ексцентрицитет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мат. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Бетон B 25 | 1.125e-1 | 9.375e-2 | 9.375e-2 | 1.530e-3 | 5.859e-4 | 1.898e-3 |

| №: 12 Сечение: b/d=25/55_beam, Фиктивен ексцентрицитет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мат. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Бетон B 25 | 1.375e-1 | 1.146e-1 | 1.146e-1 | 2.047e-3 | 7.161e-4 | 3.466e-3 |

| №: 15 Сечение: b/d=75/105_beam, Фиктивен ексцентрицитет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мат. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Бетон B 25 | 7.875e-1 | 6.563e-1 | 6.563e-1 | 8.265e-2 | 3.691e-2 | 7.235e-2 |

| №: 16 Сечение: b/d=25/175, Фиктивен ексцентрицитет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мат. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Бетон B 25 | 4.375e-1 | 3.646e-1 | 3.646e-1 | 8.294e-3 | 2.279e-3 | 1.117e-1 |

| №: 17 Сечение: b/d=25/240, Фиктивен ексцентрицитет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мат. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Бетон B 25 | 6.000e-1 | 5.000e-1 | 5.000e-1 | 1.168e-2 | 3.125e-3 | 2.880e-1 |

| №: 18 Сечение: b/d=25/80, Фиктивен ексцентрицитет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мат. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Бетон B 25 | 2.000e-1 | 1.667e-1 | 1.667e-1 | 3.347e-3 | 1.042e-3 | 1.067e-2 |

| №: 19 Сечение: b/d=25/110_beam, Фиктивен ексцентрицитет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мат. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Бетон B 25 | 2.750e-1 | 2.292e-1 | 2.292e-1 | 4.909e-3 | 1.432e-3 | 2.773e-2 |

| №: 20 Сечение: b/d=25/100_beam, Фиктивен ексцентрицитет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мат. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Бетон B 25 | 2.500e-1 | 2.083e-1 | 2.083e-1 | 4.388e-3 | 1.302e-3 | 2.083e-2 |

| №: 21 Сечение: b/d=25/110, Фиктивен ексцентрицитет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мат. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Бетон B 25 | 2.750e-1 | 2.292e-1 | 2.292e-1 | 4.909e-3 | 1.432e-3 | 2.773e-2 |

| №: 22 Сечение: b/d=25/140, Фиктивен ексцентрицитет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мат. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Бетон B 25 | 3.500e-1 | 2.917e-1 | 2.917e-1 | 6.471e-3 | 1.823e-3 | 5.717e-2 |

| №: 23 Сечение: b/d=25/35_beam, Фиктивен ексцентрицитет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мат. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Бетон B 25 | 8.750e-2 | 7.292e-2 | 7.292e-2 | 1.020e-3 | 4.557e-4 | 8.932e-4 |

| Съвкупности на повърхниннитте опори |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | K,R1 | K,R2 | K,R3 |

| 1 | 1.000e+10 | 1.000e+10 | 3.000e+4 |
| --- | --- | --- | --- |

- Натоварване

| Случаи на натоварване |  |
| --- | --- |
| LC | Наименование |

| 1 | gk (g) |
| --- | --- |
| 2 | qk |
| 3 | Zid lineen |
| 4 | Sk |
| 5 | X (+e) |
| 6 | X (-e) |
| 7 | Y (+e) |
| 8 | Y (-e) |
| 9 | SRSS: MAX(V,VI)+MAX(VII,VIII) |
| 10 | Комб.: I+II+III+IV |
| 11 | Комб.: 1.28xI+1.3xII+1.35xIV |
| 12 | Комб.: 1.28xI+1.4xIII+1.35xIV |
| 13 | Комб.: 1.28xI+1.24xII+1.26xIII+1.35xIV |
| 14 | Комб.: I+III+0.4xIV+VII |
| 15 | Комб.: I+III+0.4xIV-1xVII |
| 16 | Комб.: I+0.51xII+III+VII |
| 17 | Комб.: I+0.51xII+III-1xVII |
| 18 | Комб.: I+0.57xII+III+0.4xIV+VII |
| 19 | Комб.: I+0.57xII+III+0.4xIV-1xVII |

- Изометрия

- Вертикални натоварвания

- Комбинации на натоварванията

gk-  собствено тегло конструкция (G)

q- полезен товар (Q)

gз- собствено тегло зидове (WALL )

s- сняг (S)

- ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ

- 1,00gк+1,00gз+1,00q+1,00s

- ОСНОВНИ ИЗЧИСЛИТEЛНИ

- 1,28.gк+1,3.q+1,35.gз

- 1,28.gк+1,35.gз+1,4.s

- 1,28.gк+1.24.q+1,35.gз+1,26.s

- ОСОБЕНИ

- 1,0.gк+0,4.s+1,0.gз +/- SRSS

- 1,0.gк+0,51.q+1,0.gз  +/- SRSS

- 1,0.gк+0,57.q+0,4.s+1,0.gз +/- SRSS

- Изчисления за модела на сградата

- Модален анализ

Сеизмичен анализ - допълнителни опции:

| Маси концентрирани само в селектираните нива |  |
| --- | --- |
| Плочи - скалиране на огъвателната коравина: | 0.001 |
| Греди - скалиране на огъвателната коравина: | 0.001 |
| Коефициент за коравина на опори: | 3.500 |
| Пренебрегват се трептенията по ос Z |  |

| Фактори на натоварване за изчисление на масите |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Наименование | Коефициент |

| 1 | gk (g) | 1.00 |
| --- | --- | --- |
| 2 | qk | 0.60 |
| 3 | Zid lineen | 1.00 |
| 4 | Sk | 0.50 |

| Регулярност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z [m] | eox [m] | eoy [m] | rx [m] | ry [m] | Is [m] | eox<=0.3rx | eoy<=0.3ry | rx>Is | ry>Is |

| 20.62 | 2.25 | 1.85 | 10.63 | 19.62 | 9.51 | Да | Да | Да | Да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.77 | 3.02 | 2.39 | 11.11 | 19.21 | 11.43 | Да | Да | Не | Да |
| 14.90 | 1.44 | 2.12 | 10.48 | 18.62 | 12.42 | Да | Да | Не | Да |
| 12.03 | 1.23 | 2.01 | 10.49 | 17.83 | 12.56 | Да | Да | Не | Да |
| 9.16 | 1.37 | 1.86 | 10.53 | 16.77 | 12.56 | Да | Да | Не | Да |
| 6.29 | 1.58 | 1.64 | 10.57 | 15.25 | 12.56 | Да | Да | Не | Да |
| 3.42 | 1.81 | 1.51 | 10.59 | 13.02 | 12.64 | Да | Да | Не | Да |
| 0.00 | 5.80 | 2.27 | 44.78 | 39.12 | 17.04 | Да | Да | Да | Да |

- Сеизмичен анализ

Изчисление - Сеизмичност: БДС НПССЗР - 2012

| Почва категория: | D |
| --- | --- |
| Сеизмична зона: | IX |
| Обект категория: | II (C=1.0) |
| Коефициент на затихване: | 0.05 |
| Случаен ексцентрицитет на етажната маса: | ei = ± 0.050 x Li |

| Ъгъл на действие на земетресението: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ъгъл α[°] | k,α | k,α+90° | Kz | Коеф. на реаг. |
| X | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.420 |
| Y | 90 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.420 |

Разпределение на земетръсните сили по височината на обекта - X (+e)

Коеф. на реагиране: 0.42

|  |  | Форма 1 |  |  | Форма 2 |  |  | Форма 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | 787.91 | -172.66 | 5.64 | 64.84 | 107.93 | -1.75 | 24.45 | 212.49 | -2.74 |
|  | 17.77 | 1430.0 | -321.75 | 13.45 | 91.69 | 231.48 | -1.12 | 61.79 | 382.82 | -2.10 |
|  | 14.90 | 1221.8 | -253.42 | 11.45 | 85.17 | 153.70 | -0.86 | 56.06 | 366.13 | -0.81 |
|  | 12.03 | 938.16 | -190.91 | 12.42 | 66.00 | 118.44 | -1.06 | 48.84 | 300.62 | -0.46 |
|  | 9.16 | 655.45 | -133.14 | 11.54 | 47.04 | 90.68 | -1.07 | 39.58 | 227.41 | -0.33 |
|  | 6.29 | 403.25 | -82.52 | 10.08 | 29.97 | 63.72 | -1.09 | 29.29 | 157.87 | -0.17 |
|  | 3.42 | 198.46 | -42.32 | 8.75 | 15.06 | 38.45 | -1.08 | 18.96 | 95.41 | -0.08 |
|  | 0.00 | 123.46 | -36.11 | 13.03 | 19.52 | 33.05 | -0.30 | 23.09 | 149.80 | -2.88 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | 5758.5 | -1232.82 | 86.37 | 419.28 | 837.44 | -8.32 | 302.06 | 1892.6 | -9.56 |

|  |  | Форма 4 |  |  | Форма 5 |  |  | Форма 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | -1122.01 | 243.70 | -14.16 | -85.96 | -88.38 | 0.13 | -7.42 | -159.31 | -4.01 |
|  | 17.77 | -978.77 | 214.60 | -44.94 | -50.18 | -143.91 | 1.29 | -41.07 | -179.41 | 0.68 |
|  | 14.90 | 289.37 | -77.74 | -35.29 | 21.65 | -3.48 | 0.70 | -21.63 | -34.81 | 1.64 |
|  | 12.03 | 1272.5 | -285.29 | -23.97 | 75.61 | 93.80 | 0.88 | 11.57 | 122.26 | 0.75 |
|  | 9.16 | 1744.4 | -386.41 | -3.97 | 97.90 | 157.45 | 0.65 | 42.28 | 233.15 | 0.27 |
|  | 6.29 | 1648.7 | -371.47 | 13.99 | 90.11 | 170.53 | -0.15 | 56.17 | 278.23 | -0.00 |
|  | 3.42 | 1113.4 | -266.66 | 26.12 | 58.74 | 130.80 | -0.98 | 49.15 | 255.43 | 0.20 |
|  | 0.00 | 1108.8 | -359.08 | 85.98 | 102.97 | 118.01 | -3.26 | 94.02 | 754.36 | -1.48 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | 5076.3 | -1288.36 | 3.75 | 310.84 | 434.82 | -0.75 | 183.07 | 1269.9 | -1.94 |

|  |  | Форма 7 |  |  | Форма 8 |  |  | Форма 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | 883.03 | -295.55 | -12.87 | 329.63 | 110.03 | -21.82 | -20.49 | 172.45 | 1.60 |
|  | 17.77 | -122.11 | -39.38 | 24.45 | -113.78 | 256.41 | -23.13 | 75.98 | 101.18 | -2.43 |
|  | 14.90 | -1094.28 | 359.93 | 26.00 | -332.85 | -200.78 | -6.17 | 21.10 | -62.47 | -0.85 |
|  | 12.03 | -937.18 | 395.78 | -9.25 | -229.44 | -403.38 | -6.21 | -58.64 | -210.09 | -0.33 |
|  | 9.16 | 36.67 | 94.01 | -29.26 | 16.84 | -207.32 | -1.27 | -79.26 | -277.65 | -1.71 |
|  | 6.29 | 1047.4 | -298.28 | -18.73 | 230.26 | 170.32 | -0.25 | -31.12 | -208.57 | -1.11 |
|  | 3.42 | 1362.6 | -470.03 | 13.82 | 303.89 | 327.44 | -3.33 | 37.44 | -0.01 | 2.15 |
|  | 0.00 | 3038.1 | -1060.16 | 107.01 | 1264.4 | 363.63 | -8.14 | 489.51 | 1955.3 | 18.13 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | 4214.3 | -1313.68 | 101.16 | 1469.0 | 416.35 | -70.33 | 434.52 | 1470.1 | 15.46 |

|  |  | Форма 10 |  |  | Форма 11 |  |  | Форма 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | -534.40 | 288.52 | 47.04 | -284.60 | -94.57 | 33.18 | -8.93 | -224.26 | -20.55 |
|  | 17.77 | 599.11 | -272.94 | 29.81 | 262.77 | -234.40 | 42.54 | -268.24 | 248.27 | -30.46 |
|  | 14.90 | 632.38 | -463.14 | 28.52 | 228.31 | 430.00 | 8.42 | 222.85 | 106.87 | -21.36 |
|  | 12.03 | -185.20 | 69.70 | 36.88 | 47.87 | 211.93 | 1.83 | 375.62 | -137.08 | 2.12 |
|  | 9.16 | -803.25 | 564.35 | 12.06 | -134.82 | -330.53 | 5.74 | -28.95 | 31.23 | 13.47 |
|  | 6.29 | -479.91 | 292.72 | -20.09 | -316.31 | -97.72 | 10.86 | -389.92 | 81.29 | 2.37 |
|  | 3.42 | 389.77 | -272.54 | -21.65 | -215.76 | 335.07 | -7.01 | -242.35 | -161.23 | -10.45 |
|  | 0.00 | 4776.0 | -1287.16 | 63.14 | 2395.9 | -566.01 | -32.43 | 1186.0 | 31.99 | 7.69 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | 4394.5 | -1080.49 | 175.71 | 1983.3 | -346.24 | 63.14 | 846.06 | -22.93 | -57.18 |

|  |  | Форма 13 |  |  | Форма 14 |  |  | Форма 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | 14.69 | -27.44 | -7.78 | 0.72 | 3.18 | -0.02 | 10.63 | 33.49 | -1.62 |
|  | 17.77 | -63.80 | 58.42 | -12.27 | -0.11 | 1.18 | -0.13 | -16.19 | 22.18 | -2.23 |
|  | 14.90 | 53.03 | -90.25 | -2.24 | -0.79 | -2.59 | -0.07 | 0.70 | -56.33 | 0.47 |
|  | 12.03 | 18.87 | 84.98 | 0.55 | -0.47 | -3.67 | 0.01 | 3.10 | -54.00 | 1.01 |
|  | 9.16 | -0.74 | 38.47 | -1.51 | 0.32 | -2.36 | 0.03 | 9.20 | -27.92 | 1.50 |
|  | 6.29 | -2.78 | -106.03 | 0.60 | 0.61 | 0.11 | 0.05 | -8.87 | 63.37 | 1.56 |
|  | 3.42 | -68.64 | 52.56 | -0.42 | -0.45 | 3.08 | 0.07 | -10.48 | 89.60 | 0.49 |
|  | 0.00 | 147.58 | -11.24 | -7.64 | 0.84 | 3.26 | -0.41 | 52.01 | -112.91 | -2.46 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | 98.20 | -0.53 | -30.70 | 0.68 | 2.18 | -0.46 | 40.09 | -42.52 | -1.27 |

|  |  | Форма 16 |  |  | Форма 17 |  |  | Форма 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | -0.56 | 0.54 | 0.23 | 55.68 | 11.22 | -6.67 | -0.97 | -2.01 | 0.12 |
|  | 17.77 | 1.39 | -0.77 | 0.35 | -70.97 | -34.43 | -6.11 | 1.15 | 0.07 | 0.08 |
|  | 14.90 | -1.02 | 2.67 | 0.01 | -65.60 | 9.87 | -3.39 | 0.86 | 2.31 | 0.06 |
|  | 12.03 | 1.17 | -6.35 | 0.10 | 64.49 | 24.13 | -3.64 | -0.80 | 2.20 | 0.04 |
|  | 9.16 | -2.77 | 5.43 | 0.03 | 88.99 | 24.72 | 0.15 | -1.11 | -0.05 | -0.00 |
|  | 6.29 | 2.18 | -3.63 | -0.02 | -26.02 | -11.88 | 2.28 | 0.59 | -2.35 | 0.02 |
|  | 3.42 | -0.07 | 3.71 | 0.10 | -107.24 | -39.42 | -0.93 | 1.13 | -1.34 | 0.11 |
|  | 0.00 | -0.04 | -1.73 | -0.26 | 93.66 | -1.78 | -5.59 | -0.70 | -1.60 | -0.10 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | 0.27 | -0.13 | 0.54 | 33.00 | -17.58 | -23.90 | 0.15 | -2.76 | 0.31 |

|  |  | Форма 19 |  |  | Форма 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | 82.64 | 38.58 | -8.09 | -1.59 | -4.80 | -0.03 |
|  | 17.77 | -99.42 | -47.15 | -4.78 | -8.68 | -1.38 | -0.31 |
|  | 14.90 | -103.87 | 17.00 | -0.18 | 18.32 | -6.35 | -0.27 |
|  | 12.03 | 101.13 | 7.89 | 0.38 | 4.99 | 20.14 | 0.89 |
|  | 9.16 | 130.43 | -37.61 | 6.32 | -17.56 | 23.95 | 0.78 |
|  | 6.29 | -59.54 | -48.98 | 6.57 | -7.49 | -21.42 | 0.11 |
|  | 3.42 | -168.71 | 36.58 | -1.23 | 16.32 | -45.04 | 0.10 |
|  | 0.00 | 309.44 | 66.31 | 3.77 | 12.15 | 35.15 | 1.49 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | 192.10 | 32.62 | 2.77 | 16.45 | 0.24 | 2.77 |

Разпределение на земетръсните сили по височината на обекта - X (-e)

Коеф. на реагиране: 0.42

|  |  | Форма 1 |  |  | Форма 2 |  |  | Форма 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | 787.91 | -172.66 | 5.64 | 64.84 | 107.93 | -1.75 | 24.45 | 212.49 | -2.74 |
|  | 17.77 | 1430.0 | -321.75 | 13.45 | 91.69 | 231.48 | -1.12 | 61.79 | 382.82 | -2.10 |
|  | 14.90 | 1221.8 | -253.42 | 11.45 | 85.17 | 153.70 | -0.86 | 56.06 | 366.13 | -0.81 |
|  | 12.03 | 938.16 | -190.91 | 12.42 | 66.00 | 118.44 | -1.06 | 48.84 | 300.62 | -0.46 |
|  | 9.16 | 655.45 | -133.14 | 11.54 | 47.04 | 90.68 | -1.07 | 39.58 | 227.41 | -0.33 |
|  | 6.29 | 403.25 | -82.52 | 10.08 | 29.97 | 63.72 | -1.09 | 29.29 | 157.87 | -0.17 |
|  | 3.42 | 198.46 | -42.32 | 8.75 | 15.06 | 38.45 | -1.08 | 18.96 | 95.41 | -0.08 |
|  | 0.00 | 123.46 | -36.11 | 13.03 | 19.52 | 33.05 | -0.30 | 23.09 | 149.80 | -2.88 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | 5758.5 | -1232.82 | 86.37 | 419.28 | 837.44 | -8.32 | 302.06 | 1892.6 | -9.56 |

|  |  | Форма 4 |  |  | Форма 5 |  |  | Форма 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | -1122.01 | 243.70 | -14.16 | -85.96 | -88.38 | 0.13 | -7.42 | -159.31 | -4.01 |
|  | 17.77 | -978.77 | 214.60 | -44.94 | -50.18 | -143.91 | 1.29 | -41.07 | -179.41 | 0.68 |
|  | 14.90 | 289.37 | -77.74 | -35.29 | 21.65 | -3.48 | 0.70 | -21.63 | -34.81 | 1.64 |
|  | 12.03 | 1272.5 | -285.29 | -23.97 | 75.61 | 93.80 | 0.88 | 11.57 | 122.26 | 0.75 |
|  | 9.16 | 1744.4 | -386.41 | -3.97 | 97.90 | 157.45 | 0.65 | 42.28 | 233.15 | 0.27 |
|  | 6.29 | 1648.7 | -371.47 | 13.99 | 90.11 | 170.53 | -0.15 | 56.17 | 278.23 | -0.00 |
|  | 3.42 | 1113.4 | -266.66 | 26.12 | 58.74 | 130.80 | -0.98 | 49.15 | 255.43 | 0.20 |
|  | 0.00 | 1108.8 | -359.08 | 85.98 | 102.97 | 118.01 | -3.26 | 94.02 | 754.36 | -1.48 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | 5076.3 | -1288.36 | 3.75 | 310.84 | 434.82 | -0.75 | 183.07 | 1269.9 | -1.94 |

|  |  | Форма 7 |  |  | Форма 8 |  |  | Форма 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | 883.03 | -295.55 | -12.87 | 329.63 | 110.03 | -21.82 | -20.49 | 172.45 | 1.60 |
|  | 17.77 | -122.11 | -39.38 | 24.45 | -113.78 | 256.41 | -23.13 | 75.98 | 101.18 | -2.43 |
|  | 14.90 | -1094.28 | 359.93 | 26.00 | -332.85 | -200.78 | -6.17 | 21.10 | -62.47 | -0.85 |
|  | 12.03 | -937.18 | 395.78 | -9.25 | -229.44 | -403.38 | -6.21 | -58.64 | -210.09 | -0.33 |
|  | 9.16 | 36.67 | 94.01 | -29.26 | 16.84 | -207.32 | -1.27 | -79.26 | -277.65 | -1.71 |
|  | 6.29 | 1047.4 | -298.28 | -18.73 | 230.26 | 170.32 | -0.25 | -31.12 | -208.57 | -1.11 |
|  | 3.42 | 1362.6 | -470.03 | 13.82 | 303.89 | 327.44 | -3.33 | 37.44 | -0.01 | 2.15 |
|  | 0.00 | 3038.1 | -1060.16 | 107.01 | 1264.4 | 363.63 | -8.14 | 489.51 | 1955.3 | 18.13 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | 4214.3 | -1313.68 | 101.16 | 1469.0 | 416.35 | -70.33 | 434.52 | 1470.1 | 15.46 |

|  |  | Форма 10 |  |  | Форма 11 |  |  | Форма 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | -534.40 | 288.52 | 47.04 | -284.60 | -94.57 | 33.18 | -8.93 | -224.26 | -20.55 |
|  | 17.77 | 599.11 | -272.94 | 29.81 | 262.77 | -234.40 | 42.54 | -268.24 | 248.27 | -30.46 |
|  | 14.90 | 632.38 | -463.14 | 28.52 | 228.31 | 430.00 | 8.42 | 222.85 | 106.87 | -21.36 |
|  | 12.03 | -185.20 | 69.70 | 36.88 | 47.87 | 211.93 | 1.83 | 375.62 | -137.08 | 2.12 |
|  | 9.16 | -803.25 | 564.35 | 12.06 | -134.82 | -330.53 | 5.74 | -28.95 | 31.23 | 13.47 |
|  | 6.29 | -479.91 | 292.72 | -20.09 | -316.31 | -97.72 | 10.86 | -389.92 | 81.29 | 2.37 |
|  | 3.42 | 389.77 | -272.54 | -21.65 | -215.76 | 335.07 | -7.01 | -242.35 | -161.23 | -10.45 |
|  | 0.00 | 4776.0 | -1287.16 | 63.14 | 2395.9 | -566.01 | -32.43 | 1186.0 | 31.99 | 7.69 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | 4394.5 | -1080.49 | 175.71 | 1983.3 | -346.24 | 63.14 | 846.06 | -22.93 | -57.18 |

|  |  | Форма 13 |  |  | Форма 14 |  |  | Форма 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | 14.69 | -27.44 | -7.78 | 0.72 | 3.18 | -0.02 | 10.63 | 33.49 | -1.62 |
|  | 17.77 | -63.80 | 58.42 | -12.27 | -0.11 | 1.18 | -0.13 | -16.19 | 22.18 | -2.23 |
|  | 14.90 | 53.03 | -90.25 | -2.24 | -0.79 | -2.59 | -0.07 | 0.70 | -56.33 | 0.47 |
|  | 12.03 | 18.87 | 84.98 | 0.55 | -0.47 | -3.67 | 0.01 | 3.10 | -54.00 | 1.01 |
|  | 9.16 | -0.74 | 38.47 | -1.51 | 0.32 | -2.36 | 0.03 | 9.20 | -27.92 | 1.50 |
|  | 6.29 | -2.78 | -106.03 | 0.60 | 0.61 | 0.11 | 0.05 | -8.87 | 63.37 | 1.56 |
|  | 3.42 | -68.64 | 52.56 | -0.42 | -0.45 | 3.08 | 0.07 | -10.48 | 89.60 | 0.49 |
|  | 0.00 | 147.58 | -11.24 | -7.64 | 0.84 | 3.26 | -0.41 | 52.01 | -112.91 | -2.46 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | 98.20 | -0.53 | -30.70 | 0.68 | 2.18 | -0.46 | 40.09 | -42.52 | -1.27 |

|  |  | Форма 16 |  |  | Форма 17 |  |  | Форма 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | -0.56 | 0.54 | 0.23 | 55.68 | 11.22 | -6.67 | -0.97 | -2.01 | 0.12 |
|  | 17.77 | 1.39 | -0.77 | 0.35 | -70.97 | -34.43 | -6.11 | 1.15 | 0.07 | 0.08 |
|  | 14.90 | -1.02 | 2.67 | 0.01 | -65.60 | 9.87 | -3.39 | 0.86 | 2.31 | 0.06 |
|  | 12.03 | 1.17 | -6.35 | 0.10 | 64.49 | 24.13 | -3.64 | -0.80 | 2.20 | 0.04 |
|  | 9.16 | -2.77 | 5.43 | 0.03 | 88.99 | 24.72 | 0.15 | -1.11 | -0.05 | -0.00 |
|  | 6.29 | 2.18 | -3.63 | -0.02 | -26.02 | -11.88 | 2.28 | 0.59 | -2.35 | 0.02 |
|  | 3.42 | -0.07 | 3.71 | 0.10 | -107.24 | -39.42 | -0.93 | 1.13 | -1.34 | 0.11 |
|  | 0.00 | -0.04 | -1.73 | -0.26 | 93.66 | -1.78 | -5.59 | -0.70 | -1.60 | -0.10 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | 0.27 | -0.13 | 0.54 | 33.00 | -17.58 | -23.90 | 0.15 | -2.76 | 0.31 |

|  |  | Форма 19 |  |  | Форма 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | 82.64 | 38.58 | -8.09 | -1.59 | -4.80 | -0.03 |
|  | 17.77 | -99.42 | -47.15 | -4.78 | -8.68 | -1.38 | -0.31 |
|  | 14.90 | -103.87 | 17.00 | -0.18 | 18.32 | -6.35 | -0.27 |
|  | 12.03 | 101.13 | 7.89 | 0.38 | 4.99 | 20.14 | 0.89 |
|  | 9.16 | 130.43 | -37.61 | 6.32 | -17.56 | 23.95 | 0.78 |
|  | 6.29 | -59.54 | -48.98 | 6.57 | -7.49 | -21.42 | 0.11 |
|  | 3.42 | -168.71 | 36.58 | -1.23 | 16.32 | -45.04 | 0.10 |
|  | 0.00 | 309.44 | 66.31 | 3.77 | 12.15 | 35.15 | 1.49 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | 192.10 | 32.62 | 2.77 | 16.45 | 0.24 | 2.77 |

Разпределение на земетръсните сили по височината на обекта - Y (+e)

Коеф. на реагиране: 0.42

|  |  | Форма 1 |  |  | Форма 2 |  |  | Форма 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | -168.68 | 36.97 | -1.21 | 129.50 | 215.57 | -3.50 | 153.18 | 1331.4 | -17.15 |
|  | 17.77 | -306.14 | 68.88 | -2.88 | 183.13 | 462.35 | -2.23 | 387.12 | 2398.6 | -13.18 |
|  | 14.90 | -261.58 | 54.25 | -2.45 | 170.11 | 306.99 | -1.72 | 351.24 | 2294.0 | -5.07 |
|  | 12.03 | -200.85 | 40.87 | -2.66 | 131.83 | 236.56 | -2.11 | 305.99 | 1883.5 | -2.85 |
|  | 9.16 | -140.32 | 28.50 | -2.47 | 93.96 | 181.13 | -2.13 | 247.99 | 1424.8 | -2.09 |
|  | 6.29 | -86.33 | 17.67 | -2.16 | 59.86 | 127.27 | -2.18 | 183.55 | 989.16 | -1.05 |
|  | 3.42 | -42.49 | 9.06 | -1.87 | 30.07 | 76.80 | -2.16 | 118.79 | 597.81 | -0.51 |
|  | 0.00 | -26.43 | 7.73 | -2.79 | 38.98 | 66.01 | -0.60 | 144.70 | 938.58 | -18.02 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | -1232.82 | 263.93 | -18.49 | 837.44 | 1672.7 | -16.62 | 1892.6 | 11858 | -59.92 |

|  |  | Форма 4 |  |  | Форма 5 |  |  | Форма 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | 284.76 | -61.85 | 3.59 | -120.24 | -123.63 | 0.18 | -51.48 | -1105.05 | -27.81 |
|  | 17.77 | 248.41 | -54.47 | 11.40 | -70.19 | -201.30 | 1.81 | -284.87 | -1244.50 | 4.70 |
|  | 14.90 | -73.44 | 19.73 | 8.96 | 30.28 | -4.87 | 0.98 | -150.02 | -241.45 | 11.41 |
|  | 12.03 | -322.96 | 72.41 | 6.08 | 105.77 | 131.21 | 1.23 | 80.27 | 848.08 | 5.24 |
|  | 9.16 | -442.73 | 98.07 | 1.01 | 136.95 | 220.24 | 0.90 | 293.27 | 1617.3 | 1.88 |
|  | 6.29 | -418.43 | 94.28 | -3.55 | 126.04 | 238.55 | -0.22 | 389.64 | 1930.0 | -0.03 |
|  | 3.42 | -282.57 | 67.68 | -6.63 | 82.16 | 182.97 | -1.37 | 340.94 | 1771.9 | 1.41 |
|  | 0.00 | -281.41 | 91.13 | -21.82 | 144.04 | 165.07 | -4.56 | 652.17 | 5232.8 | -10.28 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | -1288.36 | 326.99 | -0.95 | 434.82 | 608.23 | -1.04 | 1269.9 | 8809.0 | -13.49 |

|  |  | Форма 7 |  |  | Форма 8 |  |  | Форма 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | -275.26 | 92.13 | 4.01 | 93.43 | 31.19 | -6.19 | -69.32 | 583.47 | 5.43 |
|  | 17.77 | 38.07 | 12.28 | -7.62 | -32.25 | 72.67 | -6.56 | 257.08 | 342.33 | -8.21 |
|  | 14.90 | 341.11 | -112.20 | -8.10 | -94.34 | -56.91 | -1.75 | 71.38 | -211.36 | -2.86 |
|  | 12.03 | 292.13 | -123.37 | 2.88 | -65.03 | -114.33 | -1.76 | -198.41 | -710.81 | -1.11 |
|  | 9.16 | -11.43 | -29.30 | 9.12 | 4.77 | -58.76 | -0.36 | -268.16 | -939.37 | -5.79 |
|  | 6.29 | -326.51 | 92.98 | 5.84 | 65.26 | 48.27 | -0.07 | -105.30 | -705.65 | -3.76 |
|  | 3.42 | -424.76 | 146.52 | -4.31 | 86.13 | 92.81 | -0.94 | 126.67 | -0.02 | 7.27 |
|  | 0.00 | -947.03 | 330.47 | -33.36 | 358.38 | 103.07 | -2.31 | 1656.2 | 6615.3 | 61.34 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | -1313.68 | 409.50 | -31.53 | 416.35 | 118.01 | -19.94 | 1470.1 | 4973.9 | 52.30 |

|  |  | Форма 10 |  |  | Форма 11 |  |  | Форма 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | 131.40 | -70.94 | -11.57 | 49.68 | 16.51 | -5.79 | 0.24 | 6.08 | 0.56 |
|  | 17.77 | -147.31 | 67.11 | -7.33 | -45.87 | 40.92 | -7.43 | 7.27 | -6.73 | 0.83 |
|  | 14.90 | -155.49 | 113.88 | -7.01 | -39.86 | -75.07 | -1.47 | -6.04 | -2.90 | 0.58 |
|  | 12.03 | 45.54 | -17.14 | -9.07 | -8.36 | -37.00 | -0.32 | -10.18 | 3.71 | -0.06 |
|  | 9.16 | 197.50 | -138.76 | -2.97 | 23.54 | 57.70 | -1.00 | 0.78 | -0.85 | -0.37 |
|  | 6.29 | 118.00 | -71.97 | 4.94 | 55.22 | 17.06 | -1.90 | 10.57 | -2.20 | -0.06 |
|  | 3.42 | -95.84 | 67.01 | 5.32 | 37.67 | -58.49 | 1.22 | 6.57 | 4.37 | 0.28 |
|  | 0.00 | -1174.29 | 316.48 | -15.52 | -418.26 | 98.81 | 5.66 | -32.14 | -0.87 | -0.21 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | -1080.49 | 265.67 | -43.20 | -346.24 | 60.44 | -11.02 | -22.93 | 0.62 | 1.55 |

|  |  | Форма 13 |  |  | Форма 14 |  |  | Форма 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | -0.08 | 0.15 | 0.04 | 2.32 | 10.22 | -0.06 | -11.27 | -35.52 | 1.72 |
|  | 17.77 | 0.34 | -0.31 | 0.07 | -0.35 | 3.81 | -0.41 | 17.17 | -23.53 | 2.36 |
|  | 14.90 | -0.29 | 0.49 | 0.01 | -2.55 | -8.35 | -0.24 | -0.74 | 59.75 | -0.50 |
|  | 12.03 | -0.10 | -0.46 | -0.00 | -1.50 | -11.80 | 0.04 | -3.29 | 57.27 | -1.08 |
|  | 9.16 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 1.04 | -7.61 | 0.08 | -9.76 | 29.61 | -1.59 |
|  | 6.29 | 0.01 | 0.57 | -0.00 | 1.98 | 0.35 | 0.17 | 9.41 | -67.22 | -1.66 |
|  | 3.42 | 0.37 | -0.28 | 0.00 | -1.45 | 9.91 | 0.24 | 11.12 | -95.03 | -0.52 |
|  | 0.00 | -0.79 | 0.06 | 0.04 | 2.69 | 10.48 | -1.30 | -55.16 | 119.76 | 2.61 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | -0.53 | 0.00 | 0.17 | 2.18 | 7.02 | -1.48 | -42.52 | 45.10 | 1.35 |

|  |  | Форма 16 |  |  | Форма 17 |  |  | Форма 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | 0.26 | -0.25 | -0.10 | -29.67 | -5.98 | 3.55 | 17.71 | 36.79 | -2.11 |
|  | 17.77 | -0.64 | 0.36 | -0.16 | 37.81 | 18.34 | 3.26 | -21.09 | -1.26 | -1.44 |
|  | 14.90 | 0.48 | -1.24 | -0.00 | 34.95 | -5.26 | 1.81 | -15.81 | -42.35 | -1.01 |
|  | 12.03 | -0.54 | 2.94 | -0.05 | -34.36 | -12.85 | 1.94 | 14.68 | -40.26 | -0.70 |
|  | 9.16 | 1.29 | -2.52 | -0.01 | -47.41 | -13.17 | -0.08 | 20.33 | 0.86 | 0.06 |
|  | 6.29 | -1.01 | 1.68 | 0.01 | 13.86 | 6.33 | -1.21 | -10.86 | 43.00 | -0.34 |
|  | 3.42 | 0.03 | -1.72 | -0.05 | 57.13 | 21.00 | 0.50 | -20.60 | 24.49 | -1.96 |
|  | 0.00 | 0.02 | 0.80 | 0.12 | -49.90 | 0.95 | 2.98 | 12.89 | 29.26 | 1.74 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | -0.13 | 0.06 | -0.25 | -17.58 | 9.37 | 12.73 | -2.76 | 50.53 | -5.76 |

|  |  | Форма 19 |  |  | Форма 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | 14.03 | 6.55 | -1.37 | -0.02 | -0.07 | -0.00 |
|  | 17.77 | -16.88 | -8.01 | -0.81 | -0.13 | -0.02 | -0.00 |
|  | 14.90 | -17.64 | 2.89 | -0.03 | 0.27 | -0.09 | -0.00 |
|  | 12.03 | 17.17 | 1.34 | 0.06 | 0.07 | 0.30 | 0.01 |
|  | 9.16 | 22.14 | -6.39 | 1.07 | -0.26 | 0.36 | 0.01 |
|  | 6.29 | -10.11 | -8.32 | 1.12 | -0.11 | -0.32 | 0.00 |
|  | 3.42 | -28.64 | 6.21 | -0.21 | 0.24 | -0.67 | 0.00 |
|  | 0.00 | 52.54 | 11.26 | 0.64 | 0.18 | 0.52 | 0.02 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | 32.62 | 5.54 | 0.47 | 0.24 | 0.00 | 0.04 |

Разпределение на земетръсните сили по височината на обекта - Y (-e)

Коеф. на реагиране: 0.42

|  |  | Форма 1 |  |  | Форма 2 |  |  | Форма 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | -168.68 | 36.97 | -1.21 | 129.50 | 215.57 | -3.50 | 153.18 | 1331.4 | -17.15 |
|  | 17.77 | -306.14 | 68.88 | -2.88 | 183.13 | 462.35 | -2.23 | 387.12 | 2398.6 | -13.18 |
|  | 14.90 | -261.58 | 54.25 | -2.45 | 170.11 | 306.99 | -1.72 | 351.24 | 2294.0 | -5.07 |
|  | 12.03 | -200.85 | 40.87 | -2.66 | 131.83 | 236.56 | -2.11 | 305.99 | 1883.5 | -2.85 |
|  | 9.16 | -140.32 | 28.50 | -2.47 | 93.96 | 181.13 | -2.13 | 247.99 | 1424.8 | -2.09 |
|  | 6.29 | -86.33 | 17.67 | -2.16 | 59.86 | 127.27 | -2.18 | 183.55 | 989.16 | -1.05 |
|  | 3.42 | -42.49 | 9.06 | -1.87 | 30.07 | 76.80 | -2.16 | 118.79 | 597.81 | -0.51 |
|  | 0.00 | -26.43 | 7.73 | -2.79 | 38.98 | 66.01 | -0.60 | 144.70 | 938.58 | -18.02 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | -1232.82 | 263.93 | -18.49 | 837.44 | 1672.7 | -16.62 | 1892.6 | 11858 | -59.92 |

|  |  | Форма 4 |  |  | Форма 5 |  |  | Форма 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | 284.76 | -61.85 | 3.59 | -120.24 | -123.63 | 0.18 | -51.48 | -1105.05 | -27.81 |
|  | 17.77 | 248.41 | -54.47 | 11.40 | -70.19 | -201.30 | 1.81 | -284.87 | -1244.50 | 4.70 |
|  | 14.90 | -73.44 | 19.73 | 8.96 | 30.28 | -4.87 | 0.98 | -150.02 | -241.45 | 11.41 |
|  | 12.03 | -322.96 | 72.41 | 6.08 | 105.77 | 131.21 | 1.23 | 80.27 | 848.08 | 5.24 |
|  | 9.16 | -442.73 | 98.07 | 1.01 | 136.95 | 220.24 | 0.90 | 293.27 | 1617.3 | 1.88 |
|  | 6.29 | -418.43 | 94.28 | -3.55 | 126.04 | 238.55 | -0.22 | 389.64 | 1930.0 | -0.03 |
|  | 3.42 | -282.57 | 67.68 | -6.63 | 82.16 | 182.97 | -1.37 | 340.94 | 1771.9 | 1.41 |
|  | 0.00 | -281.41 | 91.13 | -21.82 | 144.04 | 165.07 | -4.56 | 652.17 | 5232.8 | -10.28 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | -1288.36 | 326.99 | -0.95 | 434.82 | 608.23 | -1.04 | 1269.9 | 8809.0 | -13.49 |

|  |  | Форма 7 |  |  | Форма 8 |  |  | Форма 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | -275.26 | 92.13 | 4.01 | 93.43 | 31.19 | -6.19 | -69.32 | 583.47 | 5.43 |
|  | 17.77 | 38.07 | 12.28 | -7.62 | -32.25 | 72.67 | -6.56 | 257.08 | 342.33 | -8.21 |
|  | 14.90 | 341.11 | -112.20 | -8.10 | -94.34 | -56.91 | -1.75 | 71.38 | -211.36 | -2.86 |
|  | 12.03 | 292.13 | -123.37 | 2.88 | -65.03 | -114.33 | -1.76 | -198.41 | -710.81 | -1.11 |
|  | 9.16 | -11.43 | -29.30 | 9.12 | 4.77 | -58.76 | -0.36 | -268.16 | -939.37 | -5.79 |
|  | 6.29 | -326.51 | 92.98 | 5.84 | 65.26 | 48.27 | -0.07 | -105.30 | -705.65 | -3.76 |
|  | 3.42 | -424.76 | 146.52 | -4.31 | 86.13 | 92.81 | -0.94 | 126.67 | -0.02 | 7.27 |
|  | 0.00 | -947.03 | 330.47 | -33.36 | 358.38 | 103.07 | -2.31 | 1656.2 | 6615.3 | 61.34 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | -1313.68 | 409.50 | -31.53 | 416.35 | 118.01 | -19.94 | 1470.1 | 4973.9 | 52.30 |

|  |  | Форма 10 |  |  | Форма 11 |  |  | Форма 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | 131.40 | -70.94 | -11.57 | 49.68 | 16.51 | -5.79 | 0.24 | 6.08 | 0.56 |
|  | 17.77 | -147.31 | 67.11 | -7.33 | -45.87 | 40.92 | -7.43 | 7.27 | -6.73 | 0.83 |
|  | 14.90 | -155.49 | 113.88 | -7.01 | -39.86 | -75.07 | -1.47 | -6.04 | -2.90 | 0.58 |
|  | 12.03 | 45.54 | -17.14 | -9.07 | -8.36 | -37.00 | -0.32 | -10.18 | 3.71 | -0.06 |
|  | 9.16 | 197.50 | -138.76 | -2.97 | 23.54 | 57.70 | -1.00 | 0.78 | -0.85 | -0.37 |
|  | 6.29 | 118.00 | -71.97 | 4.94 | 55.22 | 17.06 | -1.90 | 10.57 | -2.20 | -0.06 |
|  | 3.42 | -95.84 | 67.01 | 5.32 | 37.67 | -58.49 | 1.22 | 6.57 | 4.37 | 0.28 |
|  | 0.00 | -1174.29 | 316.48 | -15.52 | -418.26 | 98.81 | 5.66 | -32.14 | -0.87 | -0.21 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | -1080.49 | 265.67 | -43.20 | -346.24 | 60.44 | -11.02 | -22.93 | 0.62 | 1.55 |

|  |  | Форма 13 |  |  | Форма 14 |  |  | Форма 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | -0.08 | 0.15 | 0.04 | 2.32 | 10.22 | -0.06 | -11.27 | -35.52 | 1.72 |
|  | 17.77 | 0.34 | -0.31 | 0.07 | -0.35 | 3.81 | -0.41 | 17.17 | -23.53 | 2.36 |
|  | 14.90 | -0.29 | 0.49 | 0.01 | -2.55 | -8.35 | -0.24 | -0.74 | 59.75 | -0.50 |
|  | 12.03 | -0.10 | -0.46 | -0.00 | -1.50 | -11.80 | 0.04 | -3.29 | 57.27 | -1.08 |
|  | 9.16 | 0.00 | -0.21 | 0.01 | 1.04 | -7.61 | 0.08 | -9.76 | 29.61 | -1.59 |
|  | 6.29 | 0.01 | 0.57 | -0.00 | 1.98 | 0.35 | 0.17 | 9.41 | -67.22 | -1.66 |
|  | 3.42 | 0.37 | -0.28 | 0.00 | -1.45 | 9.91 | 0.24 | 11.12 | -95.03 | -0.52 |
|  | 0.00 | -0.79 | 0.06 | 0.04 | 2.69 | 10.48 | -1.30 | -55.16 | 119.76 | 2.61 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | -0.53 | 0.00 | 0.17 | 2.18 | 7.02 | -1.48 | -42.52 | 45.10 | 1.35 |

|  |  | Форма 16 |  |  | Форма 17 |  |  | Форма 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | 0.26 | -0.25 | -0.10 | -29.67 | -5.98 | 3.55 | 17.71 | 36.79 | -2.11 |
|  | 17.77 | -0.64 | 0.36 | -0.16 | 37.81 | 18.34 | 3.26 | -21.09 | -1.26 | -1.44 |
|  | 14.90 | 0.48 | -1.24 | -0.00 | 34.95 | -5.26 | 1.81 | -15.81 | -42.35 | -1.01 |
|  | 12.03 | -0.54 | 2.94 | -0.05 | -34.36 | -12.85 | 1.94 | 14.68 | -40.26 | -0.70 |
|  | 9.16 | 1.29 | -2.52 | -0.01 | -47.41 | -13.17 | -0.08 | 20.33 | 0.86 | 0.06 |
|  | 6.29 | -1.01 | 1.68 | 0.01 | 13.86 | 6.33 | -1.21 | -10.86 | 43.00 | -0.34 |
|  | 3.42 | 0.03 | -1.72 | -0.05 | 57.13 | 21.00 | 0.50 | -20.60 | 24.49 | -1.96 |
|  | 0.00 | 0.02 | 0.80 | 0.12 | -49.90 | 0.95 | 2.98 | 12.89 | 29.26 | 1.74 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | -0.13 | 0.06 | -0.25 | -17.58 | 9.37 | 12.73 | -2.76 | 50.53 | -5.76 |

|  |  | Форма 19 |  |  | Форма 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 20.62 | 14.03 | 6.55 | -1.37 | -0.02 | -0.07 | -0.00 |
|  | 17.77 | -16.88 | -8.01 | -0.81 | -0.13 | -0.02 | -0.00 |
|  | 14.90 | -17.64 | 2.89 | -0.03 | 0.27 | -0.09 | -0.00 |
|  | 12.03 | 17.17 | 1.34 | 0.06 | 0.07 | 0.30 | 0.01 |
|  | 9.16 | 22.14 | -6.39 | 1.07 | -0.26 | 0.36 | 0.01 |
|  | 6.29 | -10.11 | -8.32 | 1.12 | -0.11 | -0.32 | 0.00 |
|  | 3.42 | -28.64 | 6.21 | -0.21 | 0.24 | -0.67 | 0.00 |
|  | 0.00 | 52.54 | 11.26 | 0.64 | 0.18 | 0.52 | 0.02 |
|  | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | 32.62 | 5.54 | 0.47 | 0.24 | 0.00 | 0.04 |

| Коефициент на участие - относително участие |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма \ Наименование | 1. X (+e) | 2. X (-e) | 3. Y (+e) | 4. Y (-e) |

| 1 | 0.223 | 0.223 | 0.009 | 0.009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.016 | 0.016 | 0.057 | 0.057 |
| 3 | 0.012 | 0.012 | 0.402 | 0.402 |
| 4 | 0.197 | 0.197 | 0.011 | 0.011 |
| 5 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 0.021 |
| 6 | 0.007 | 0.007 | 0.299 | 0.299 |
| 7 | 0.164 | 0.164 | 0.014 | 0.014 |
| 8 | 0.057 | 0.057 | 0.004 | 0.004 |
| 9 | 0.017 | 0.017 | 0.169 | 0.169 |
| 10 | 0.171 | 0.171 | 0.009 | 0.009 |
| 11 | 0.077 | 0.077 | 0.002 | 0.002 |
| 12 | 0.033 | 0.033 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 |
| 19 | 0.007 | 0.007 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |

| Коефициент на участие - активирана маса |  |  |
| --- | --- | --- |
| Форма | U [α=0°] | U [α=90°] |

| Само масите над фундамента са взети в изчисленията |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво на фундаменти: |  |  | 0.00 m |  |
| Цялата маса над фундаментите |  |  | 6502.65 T |  |
| Цялата маса на конструкцията: |  |  | 13005.94 T |  |
| 1 | 70.25 | 3.17 |  |  |
| 2 | 3.01 | 12.18 |  |  |
| 3 | 1.69 | 66.01 |  |  |
| 4 | 18.10 | 0.99 |  |  |
| 5 | 0.80 | 1.85 |  |  |
| 6 | 0.32 | 10.73 |  |  |
| 7 | 2.28 | 0.11 |  |  |
| 8 | 0.18 | 0.01 |  |  |
| 9 | 0.12 | 9.69 |  |  |
| 10 | 0.30 | 0.09 |  |  |
| 11 | 0.64 | 0.18 |  |  |
| 12 | 0.91 | 0.02 |  |  |
| 13 | 0.15 | 0.01 |  |  |
| 14 | 0.00 | 0.01 |  |  |
| 15 | 0.03 | 0.89 |  |  |
| 16 | 0.00 | 0.05 |  |  |
| 17 | 0.90 | 0.06 |  |  |
| 18 | 0.12 | 0.23 |  |  |
| 19 | 0.93 | 0.08 |  |  |
| 20 | 0.01 | 0.50 |  |  |
| ΣU (%) | 100.74 | 106.86 |  |  |

- Оразмеряване на конструкцията:

      - Фундаментна плоча

- Етажни плочи и греди

- Колони

- Стоманобетонни диафрагми (шайби)

Рамка: Х_7

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1А - 1А (Z=-0.51m)

Меродавно сечение за огъване и срязване

b/d = 25/250.54 cm Ab = 6263.51 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -9724.06 |  | kNm |
| Nd = | 697.83 |  | kN |
| Td = | 2560.95 |  | kN |

| εb/εa = -3.157/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 77.67 |  | cm² | (мин.:9.40) |
| Aa2 = | 77.67 |  | cm² | (мин.:9.40) |
| Aav = | ±23.85 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±16.19 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Рамка: Х_6

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1Б - 1Б (Z=0.00m)

Меродавно сечение за огъване

b/d = 25/209.115 cm Ab = 5227.87 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -4224.71 |  | kNm |
| Nd = | 148.06 |  | kN |
| Td = | 534.69 |  | kN |

| εb/εa = -3.153/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 71.60 |  | cm² | (мин.:7.84) |
| Aa2 = | 71.60 |  | cm² | (мин.:7.84) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±4.05 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Сечение 2Б - 2Б (Z=-0.00m)

Меродавно сечение за срязване

b/d = 25/209.115 cm Ab = 5227.87 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -4157.49 |  | kNm |
| Nd = | 168.32 |  | kN |
| Td = | 1017.93 |  | kN |

| εb/εa = -3.126/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 70.69 |  | cm² | (мин.:7.84) |
| Aa2 = | 70.69 |  | cm² | (мин.:7.84) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±7.71 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Рамка: Х_6

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1В - 1В (Z=17.77m)

Меродавно сечение за огъване

b/d = 25/332.536 cm Ab = 8313.4 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IX |  |  |  |
| Меродавно натоварване за срязване: |  |  |  |
| 1.28xI+1.24xII+1.35xIII+1.26xIV |  |  |  |
| Md = | -1367.69 |  | kNm |
| Nd = | 65.43 |  | kN |
| Td = | 533.27 |  | kN |

| εb/εa = -0.981/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 12.83 |  | cm² | (мин.:12.47) |
| Aa2 = | 12.83 |  | cm² | (мин.:12.47) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±2.03 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Сечение 2В - 2В (Z=14.90m)

Меродавно сечение за срязване

b/d = 25/332.536 cm Ab = 8313.4 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: I+0.51xII+III+VII |  |  |  |
| Md = | -944.88 |  | kNm |
| Nd = | 58.77 |  | kN |
| Td = | 505.79 |  | kN |

| εb/εa = -0.815/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 8.96 |  | cm² | (мин.:12.47) |
| Aa2 = | 8.96 |  | cm² | (мин.:12.47) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±2.41 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Рамка: Х_6

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1Г - 1Г (Z=0.00m)

Меродавно сечение за огъване

b/d = 25/285 cm Ab = 7125 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -9483.06 |  | kNm |
| Nd = | 120.65 |  | kN |
| Td = | 771.24 |  | kN |

| εb/εa = -2.710/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 108.08 |  | cm² | (мин.:10.69) |
| Aa2 = | 108.08 |  | cm² | (мин.:10.69) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±4.29 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Сечение 2Г - 2Г (Z=-1.80m)

Меродавно сечение за срязване

b/d = 25/285 cm Ab = 7125 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -5781.91 |  | kNm |
| Nd = | 24.18 |  | kN |
| Td = | 2052.64 |  | kN |

| εb/εa = -2.346/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 64.41 |  | cm² | (мин.:10.69) |
| Aa2 = | 64.41 |  | cm² | (мин.:10.69) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±11.41 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Рамка: Х_5

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1А - 1А (Z=0.00m)

Меродавно сечение за огъване

b/d = 25/250.434 cm Ab = 6260.86 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -6608.83 |  | kNm |
| Nd = | 34.24 |  | kN |
| Td = | 661.61 |  | kN |

| εb/εa = -2.883/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 87.34 |  | cm² | (мин.:9.39) |
| Aa2 = | 87.34 |  | cm² | (мин.:9.39) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±4.18 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Сечение 2А - 2А (Z=-1.80m)

Меродавно сечение за срязване

b/d = 25/250.434 cm Ab = 6260.86 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -3965.48 |  | kNm |
| Nd = | 30.51 |  | kN |
| Td = | 1503.80 |  | kN |

| εb/εa = -2.422/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 51.52 |  | cm² | (мин.:9.39) |
| Aa2 = | 51.52 |  | cm² | (мин.:9.39) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±9.51 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Рамка: Х_5

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1Б - 1Б (Z=14.90m)

Меродавно сечение за огъване и срязване

b/d = 25/324.934 cm Ab = 8123.36 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IX |  |  |  |
| Меродавно натоварване за срязване: |  |  |  |
| I+0.51xII+III-1.00xVII |  |  |  |
| Md = | -1047.44 |  | kNm |
| Nd = | 35.06 |  | kN |
| Td = | -506.53 |  | kN |

| εb/εa = -0.898/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 9.79 |  | cm² | (мин.:12.19) |
| Aa2 = | 9.79 |  | cm² | (мин.:12.19) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±2.47 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Рамка: Х_4

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1А - 1А (Z=0.00m)

Меродавно сечение за огъване

b/d = 25/205 cm Ab = 5125 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -3406.93 |  | kNm |
| Nd = | 7259.55 |  | kN |
| Td = | 396.22 |  | kN |

| εb/εa = -1.297/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 151.74 |  | cm² | (мин.:7.69) |
| Aa2 = | 151.74 |  | cm² | (мин.:7.69) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±3.06 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Сечение 2А - 2А (Z=-1.80m)

Меродавно сечение за срязване

b/d = 25/205 cm Ab = 5125 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -1935.97 |  | kNm |
| Nd = | 5945.70 |  | kN |
| Td = | 1576.37 |  | kN |

| εb/εa = -0.913/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 109.52 |  | cm² | (мин.:7.69) |
| Aa2 = | 109.52 |  | cm² | (мин.:7.69) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±12.18 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Рамка: Х_4

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1Б - 1Б (Z=0.00m)

Меродавно сечение за огъване

b/d = 25/205 cm Ab = 5125 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -3614.46 |  | kNm |
| Nd = | 6527.15 |  | kN |
| Td = | 385.10 |  | kN |

| εb/εa = -1.454/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 145.75 |  | cm² | (мин.:7.69) |
| Aa2 = | 145.75 |  | cm² | (мин.:7.69) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±2.98 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Сечение 2Б - 2Б (Z=-3.60m)

Меродавно сечение за срязване

b/d = 25/205 cm Ab = 5125 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -897.13 |  | kNm |
| Nd = | 4881.10 |  | kN |
| Td = | 1614.85 |  | kN |

| εb/εa = -0.458/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 78.18 |  | cm² | (мин.:7.69) |
| Aa2 = | 78.18 |  | cm² | (мин.:7.69) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±12.48 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Рамка: Х_3

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1А - 1А (Z=0.00m)

Меродавно сечение за огъване

b/d = 25/205 cm Ab = 5125 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IX |  |  |  |
| Меродавно натоварване за срязване: |  |  |  |
| I+0.51xII+III-1.00xVII |  |  |  |
| Md = | -3437.23 |  | kNm |
| Nd = | 1590.72 |  | kN |
| Td = | -554.53 |  | kN |

| εb/εa = -1.136/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 68.05 |  | cm² | (мин.:7.69) |
| Aa2 = | 68.05 |  | cm² | (мин.:7.69) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±4.29 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Сечение 2А - 2А (Z=-3.09m)

Меродавно сечение за срязване

b/d = 25/205 cm Ab = 5125 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -1004.83 |  | kNm |
| Nd = | 1302.31 |  | kN |
| Td = | 2373.66 |  | kN |

| εb/εa = -0.292/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 30.65 |  | cm² | (мин.:7.69) |
| Aa2 = | 30.65 |  | cm² | (мин.:7.69) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±18.34 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Рамка: Х_3

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1Б - 1Б (Z=0.00m)

Меродавно сечение за огъване

b/d = 25/205 cm Ab = 5125 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -3347.74 |  | kNm |
| Nd = | 2221.14 |  | kN |
| Td = | 666.44 |  | kN |

| εb/εa = -0.898/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 74.90 |  | cm² | (мин.:7.69) |
| Aa2 = | 74.90 |  | cm² | (мин.:7.69) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±5.15 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Сечение 2Б - 2Б (Z=-3.09m)

Меродавно сечение за срязване

b/d = 25/205 cm Ab = 5125 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -1041.69 |  | kNm |
| Nd = | 1321.24 |  | kN |
| Td = | 2737.19 |  | kN |

| εb/εa = -0.310/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 31.40 |  | cm² | (мин.:7.69) |
| Aa2 = | 31.40 |  | cm² | (мин.:7.69) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±21.15 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Рамка: В_10

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1А - 1А (Z=0.49m)

Меродавно сечение за срязване

b/d = 25/175 cm Ab = 4375 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -1337.62 |  | kNm |
| Nd = | 6823.22 |  | kN |
| Td = | 1248.20 |  | kN |

| εb/εa = -1.079/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 115.95 |  | cm² | (мин.:6.56) |
| Aa2 = | 115.95 |  | cm² | (мин.:6.56) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±11.30 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Сечение 2А - 2А (Z=0.00m)

Меродавно сечение за огъване

b/d = 25/175 cm Ab = 4375 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -1375.81 |  | kNm |
| Nd = | 6891.81 |  | kN |
| Td = | 764.80 |  | kN |

| εb/εa = -1.096/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 117.65 |  | cm² | (мин.:6.56) |
| Aa2 = | 117.65 |  | cm² | (мин.:6.56) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±6.92 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Рамка: В_9

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1А - 1А (Z=0.49m)

Меродавно сечение за огъване

b/d = 25/602.5 cm Ab = 15062.5 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -29980.71 |  | kNm |
| Nd = | 10710.15 |  | kN |
| Td = | 3275.71 |  | kN |

| εb/εa = -0.527/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 278.97 |  | cm² | (мин.:22.59) |
| Aa2 = | 278.97 |  | cm² | (мин.:22.59) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±8.61 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Сечение 2А - 2А (Z=-3.09m)

Меродавно сечение за срязване

b/d = 25/602.5 cm Ab = 15062.5 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -5199.51 |  | kNm |
| Nd = | 3028.18 |  | kN |
| Td = | 4316.28 |  | kN |

| εb/εa = -0.044/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 63.45 |  | cm² | (мин.:22.59) |
| Aa2 = | 63.45 |  | cm² | (мин.:22.59) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±11.35 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Рамка: В_9

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1Б - 1Б (Z=17.77m)

Меродавно сечение за огъване и срязване

b/d = 25/432.5 cm Ab = 10812.5 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -1997.44 |  | kNm |
| Nd = | 742.36 |  | kN |
| Td = | 1148.02 |  | kN |

| εb/εa = -0.578/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 22.92 |  | cm² | (мин.:16.22) |
| Aa2 = | 22.92 |  | cm² | (мин.:16.22) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±4.20 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Рамка: В_8

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1А - 1А (Z=1.71m)

Меродавно сечение за срязване

b/d = 25/393 cm Ab = 9825 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IX |  |  |  |
| Меродавно натоварване за срязване: |  |  |  |
| I+0.51xII+III-1.00xVII |  |  |  |
| Md = | -8719.82 |  | kNm |
| Nd = | 14.98 |  | kN |
| Td = | -1718.27 |  | kN |

| εb/εa = -1.857/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 66.35 |  | cm² | (мин.:14.74) |
| Aa2 = | 66.35 |  | cm² | (мин.:14.74) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±6.93 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Сечение 2А - 2А (Z=-0.00m)

Меродавно сечение за огъване

b/d = 25/393 cm Ab = 9825 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -11317.75 |  | kNm |
| Nd = | 33.09 |  | kN |
| Td = | 1112.66 |  | kN |

| εb/εa = -2.032/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 86.73 |  | cm² | (мин.:14.74) |
| Aa2 = | 86.73 |  | cm² | (мин.:14.74) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±4.48 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Рамка: В_8

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1Б - 1Б (Z=20.62m)

Меродавно сечение за срязване

b/d = 25/145 cm Ab = 3625 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: I+0.51xII+III+VII |  |  |  |
| Md = | -17.06 |  | kNm |
| Nd = | 22.35 |  | kN |
| Td = | 113.09 |  | kN |

| εb/εa = -0.332/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 0.59 |  | cm² | (мин.:5.44) |
| Aa2 = | 0.59 |  | cm² | (мин.:5.44) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±1.24 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Сечение 2Б - 2Б (Z=17.77m)

Меродавно сечение за огъване

b/d = 25/145 cm Ab = 3625 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -128.21 |  | kNm |
| Nd = | 19.92 |  | kN |
| Td = | 56.04 |  | kN |

| εb/εa = -0.992/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 2.71 |  | cm² | (мин.:5.44) |
| Aa2 = | 2.71 |  | cm² | (мин.:5.44) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±0.61 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Рамка: В_8

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1В - 1В (Z=0.00m)

Меродавно сечение за огъване

b/d = 25/445 cm Ab = 11125 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IX |  |  |  |
| Меродавно натоварване за срязване: |  |  |  |
| I+0.51xII+III-1.00xVII |  |  |  |
| Md = | -13966.88 |  | kNm |
| Nd = | 197.41 |  | kN |
| Td = | -890.52 |  | kN |

| εb/εa = -1.873/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 94.97 |  | cm² | (мин.:16.69) |
| Aa2 = | 94.97 |  | cm² | (мин.:16.69) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±3.17 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Сечение 2В - 2В (Z=-1.80m)

Меродавно сечение за срязване

b/d = 25/445 cm Ab = 11125 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IX |  |  |  |
| Меродавно натоварване за срязване: |  |  |  |
| I+III+0.40xIV-1.00xVII |  |  |  |
| Md = | -6205.93 |  | kNm |
| Nd = | 1731.64 |  | kN |
| Td = | -2050.76 |  | kN |

| εb/εa = -0.923/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 62.91 |  | cm² | (мин.:16.69) |
| Aa2 = | 62.91 |  | cm² | (мин.:16.69) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±7.30 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Рамка: В_6

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1А - 1А (Z=6.29m)

Меродавно сечение за срязване

b/d = 25/175 cm Ab = 4375 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -447.53 |  | kNm |
| Nd = | 4867.37 |  | kN |
| Td = | 990.86 |  | kN |

| εb/εa = -0.550/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 71.96 |  | cm² | (мин.:6.56) |
| Aa2 = | 71.96 |  | cm² | (мин.:6.56) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±8.97 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Сечение 2А - 2А (Z=0.00m)

Меродавно сечение за огъване

b/d = 25/175 cm Ab = 4375 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -1129.16 |  | kNm |
| Nd = | 7497.05 |  | kN |
| Td = | 466.17 |  | kN |

| εb/εa = -0.888/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 120.32 |  | cm² | (мин.:6.56) |
| Aa2 = | 120.32 |  | cm² | (мин.:6.56) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±4.22 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Рамка: В_5

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1А - 1А (Z=0.00m)

Меродавно сечение за огъване

b/d = 25/467.5 cm Ab = 11687.5 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -19999.58 |  | kNm |
| Nd = | 12394.59 |  | kN |
| Td = | 1258.12 |  | kN |

| εb/εa = -0.436/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 284.76 |  | cm² | (мин.:17.53) |
| Aa2 = | 284.76 |  | cm² | (мин.:17.53) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±4.26 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Сечение 2А - 2А (Z=-1.80m)

Меродавно сечение за срязване

b/d = 25/467.5 cm Ab = 11687.5 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -6275.05 |  | kNm |
| Nd = | 6082.93 |  | kN |
| Td = | 3438.69 |  | kN |

| εb/εa = 0.016/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 117.57 |  | cm² | (мин.:17.53) |
| Aa2 = | 117.57 |  | cm² | (мин.:17.53) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±11.65 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Рамка: В_5

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1Б - 1Б (Z=9.16m)

Меродавно сечение за срязване

b/d = 25/602.5 cm Ab = 15062.5 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -10390.51 |  | kNm |
| Nd = | 6870.29 |  | kN |
| Td = | 3227.71 |  | kN |

| εb/εa = 0.088/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 137.31 |  | cm² | (мин.:22.59) |
| Aa2 = | 137.31 |  | cm² | (мин.:22.59) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±8.49 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Сечение 2Б - 2Б (Z=3.42m)

Меродавно сечение за огъване

b/d = 25/602.5 cm Ab = 15062.5 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -12842.53 |  | kNm |
| Nd = | 11875.41 |  | kN |
| Td = | 2015.26 |  | kN |

| εb/εa = 0.417/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 213.13 |  | cm² | (мин.:22.59) |
| Aa2 = | 213.13 |  | cm² | (мин.:22.59) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±5.30 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Рамка: В_5

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1В - 1В (Z=17.77m)

Меродавно сечение за огъване и срязване

b/d = 25/432.5 cm Ab = 10812.5 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -1379.22 |  | kNm |
| Nd = | 1187.20 |  | kN |
| Td = | 1398.12 |  | kN |

| εb/εa = -0.193/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 24.68 |  | cm² | (мин.:16.22) |
| Aa2 = | 24.68 |  | cm² | (мин.:16.22) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±5.12 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Рамка: В_4

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1Б - 1Б (Z=0.00m)

Меродавно сечение за огъване

b/d = 25/505 cm Ab = 12625 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -31327.48 |  | kNm |
| Nd = | 66.17 |  | kN |
| Td = | 2394.79 |  | kN |

| εb/εa = -2.157/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 181.79 |  | cm² | (мин.:18.94) |
| Aa2 = | 181.79 |  | cm² | (мин.:18.94) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±7.51 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Сечение 2Б - 2Б (Z=-1.80m)

Меродавно сечение за срязване

b/d = 25/505 cm Ab = 12625 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -24513.21 |  | kNm |
| Nd = | 55.15 |  | kN |
| Td = | 3936.85 |  | kN |

| εb/εa = -2.020/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 142.07 |  | cm² | (мин.:18.94) |
| Aa2 = | 142.07 |  | cm² | (мин.:18.94) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±12.35 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Рамка: В_4

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1В - 1В (Z=17.77m)

Меродавно сечение за огъване и срязване

b/d = 25/335 cm Ab = 8375 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -481.41 |  | kNm |
| Nd = | 18.50 |  | kN |
| Td = | 189.10 |  | kN |

| εb/εa = -0.586/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 4.31 |  | cm² | (мин.:12.56) |
| Aa2 = | 4.31 |  | cm² | (мин.:12.56) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±0.89 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Рамка: В_4

BULG EC

B 35

Ъглова армировка B500

Надлъжна армировка B500

Оразмеряването е извършено за група товарни

състояния: 8-17 (EKSTR.)

Сечение 1А - 1А (Z=0.00m)

Меродавно сечение за огъване

b/d = 25/480 cm Ab = 12000 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -25916.01 |  | kNm |
| Nd = | 114.06 |  | kN |
| Td = | 1404.65 |  | kN |

| εb/εa = -2.134/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 159.82 |  | cm² | (мин.:18.00) |
| Aa2 = | 159.82 |  | cm² | (мин.:18.00) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±4.64 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

Сечение 2А - 2А (Z=-1.80m)

Меродавно сечение за срязване

b/d = 25/480 cm Ab = 12000 cm²

| Меродавно натоварване за огъване: IX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меродавно натоварване за срязване: IX |  |  |  |
| Md = | -11435.66 |  | kNm |
| Nd = | 3009.81 |  | kN |
| Td = | 4160.24 |  | kN |

| εb/εa = -0.987/10.000 ‰ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 = | 107.82 |  | cm² | (мин.:18.00) |
| Aa2 = | 107.82 |  | cm² | (мин.:18.00) |
| Aav = | ±0.00 |  | cm²/m | (мин.:±1.88) |
| Aah = | ±13.73 |  | cm²/m | (мин.:±2.50) |

- Изчисления на продънване:

- Фундаментна плоча

КОЛОНИ

- Етажни плочи

KOTA -0.05

KOTA +3.42

KOTA +6.29

KOTA +9.16

KOTA +12.03

KOTA +14.90

KOTA +17.77

KOTA +20.62