„ОРТО  -  ДИЗАЙН“  ЕООД

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

СТРОЕЖ: Жилищна сграда – високоетажно застрояване (Г/М+5 ет.) с ПГ

Местонахождение: УПИ ІІ-2273, кв. 57а, м. „Толстой“, р-н „Надежда“ СО, с

идентификатор 68134.1381.2273

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ЧАСТ:   ПБЗ

ФАЗА:   ТП

Изготвил: ……………………..

(инж. М. Танкова)

Съгласувал: ………………….

(инж. Св. Трифонов)

Март.2023 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

- Челен лист

- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност

- Копие от застраховка професионална отговорност

- Документ за собственост.

- Извадка от ПУП - зоната е Жм

- Виза за проучване и проектиране от Гл. архитект на р-н „Студентски“ СО

- Проекти по всички части

- Обяснителна записка по НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от МТСП и МРРБ, (В сила от 06.11.2004 г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 1 Февруари 2019г.)

      - Характеристика на строежа

- Общи изисквания

- Организационен план

- Строителен ситуационен план

- План за последователността за извършване на СМР: дата за започване на работа на строителната площадка, продължителност на съответните видове СМР, включително начална и крайна дата за изпълнението им и дата за завършване на работата на строителната площадка

- План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка

- Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове

- Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол

- Списък на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за провеждане на контрол и координиране на плановете на отделните строители по места, в които има специфични рискове и за евакуация, обучение

- Схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея;

- Схема на местата на строителната площадка, на която се предвижда да работят двама или повече строители

- Схема на местата на строителната площадка, на която има специфични рискове

- Схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета

- Схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци

- Схема на разположението на санитарно – битовите помещения

- Схема за захранване с електрически ток, вода

- Схема и график за работа на временното изкуствено осветление на строителната площадка и работните места – не се предвижда работа на тъмно

- Схема и вид на сигнализацията за бедствия, авария, пожар или злополука, с определяне място за оказване на първа помощ

- Опазване на околната среда

- Нормативна база

- Графична част

- Сроително ситуационен план съдържа: временна строителна ограда и табела; санитарно – битовите помещения;

захранване с ток и вода; изкуствено осветление; схема за евакуация и последователност на СМР, строителни машини

- Сроително ситуационен план на кота + 0.00, съдържа: временна строителна ограда и табела; санитарно – битовите

помещения; захранване с ток и вода; схема за евакуация и последователност на СМР, строителни машини

- Схема за монтаж на скеле, вертикален транспорт и специфични рискове; сигнализацията за бедствия, авария, пожар,

злополука, място за оказване на първа помощ

ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА

І. Общи положения

Характеристика на строежа:

Настоящият проект е изготвен по задание на Възложителя „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, за изграждане на нов строеж за „Жилищна сграда, с магазини, гаражи и подземни гаражи“, в недвижим имот УПИ II-2273, кв.57а, отреден за „ЖС и ПГ", м."Толстой", район "Надежда" СО. Планът за безопасност и здраве за строежа е изготвен въз основа на следните предоставени документи:

Документ за собственост

Скица на имота

Изходни данни, предоставени от Възложителя – ПУП на Столична община

Виза за проучване и проектиране издадена от Главен архитект на СО

Задание за проектиране

Договор за проектиране

Цялостен проект по всички части за строежа

Проектът е изготвен съгласно разпоредбите за определяне на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на строителни площадки, на които се извършват следните строителни и монтажни работи: земни работи, изолационни работи, изграждане, техническо обслужване, изолационни и довършителни работи, отводнителни (дренажни) работи, на Наредба № 2 за здравословни и безопасни условия на труд (изм. и доп. ДВ. бр.10 от 1 Февруари 2019г.).

Проектираната жилищна сграда отговаря на изискванията по реда на чл. 169 от ЗУТ.

ІІ. Местоположение и характеристика на площадката

Автомобилният и пешеходен достъп до УПИ II-2273, кв.57а, м."Толстой", район "Надежда" СО, ще се осигурява по общинска улична мрежа, а именно: по ул. „Република“ и по ул. „Свободна“. Улицата пред лицето на имота е изпълнена с асфалтова настилка, с изградени тротоари.

УПИ II-2273, кв.57а, м."Толстой", е незастроен имот, в урбанизирана територия. В част от него съществува висока дървесна и храстова растителност, които предстои да се премахнат съгласно установения законов ред.

Пред имота и в него са изградени инфраструктурни строежи – водопровод, канализация, топлопровод, електропровод.

В цитирания имот се предвижда изграждане на нов строеж за многофамилна жилищна сграда. Съгласно

ОУП зоната, в която ще се строи е „Жк“.

Ориентацията на стоежа е с полупосоки север - юг. Функционалното разпределение е както следва: Жилищната структура е с различни отстъпи, което е съобразено с конкретните разпределения и търсене на най - добро изложение и ослънчаване. Дневното осветление се осигурява от прозорци, с отваряеми крила и врати. Дограмата на жилищата е PVC със стъклопакет, а на магазините и входните врати на жилищните секции -  алуминиеви.

Помещенията в жилищата, по нива, са ориентирани така, че поне едно от тях да е с благоприятно изложение.

Жилищната сграда е разработена в шест надземни етажа, един подпокривен  етаж, в рамките на четиридесет и пет градусовото прибиране от кота корниз. Проектиран е и един подземен етаж. Входовете към предвидените самостоятелни обекти в сградите са от запад. Достъпът до входните пространства е с минимален наклон и без стъпала. Подходът към подземния етаж е предвиден от прилежащата улица от запад посредством еднолентова открита рампа към подземен гараж.

Функционалното разпределение е както следва: Вертикалната връзка между самостоятелните обекти, в сградата, е решена със стълбищна клетка, с двураменни стълби и асансьор. Дневното осветление се осигурява от прозорци, с отваряеми крила и метални входни врати.  Вратите за входовете са със светъл отвор 90 см. Към подземните гаражи има асансьор и директна връзка с асансьора и стълбището към жилищната част.

Входното преддверие е част от стълбищната клетка. На кота ± 0,00 м са Предвидени са три магазина с

ходове от западната фасада и девет гаража със самостоятелни входове от изток.

Типови жилищни етажи на коти +3,47 м / +6,34 м / +9,21 м / +12,08 м - на етаж са проектирани по 10 апартамента, разделени в два входа. Всеки от входовете разполага със стълбищна клетка с асансьор и разпределителен коридор за достъп до апартаментите.

Паркирането е в обособен подземен паркинг на кота - 3.55 м. В подземния гараж са осигурени общо 54 гаража и паркоместа, а останалите 15 паркоместа са на ниво терен. На кота – 3,00 м са предвидени 53 броя автомобилни (44 от които са в гаражни клетки) и 22 велосипедни паркоместа.

Транспортното обслужване на сградата се осъществява посредством общинска улица от запад, която е с асфалтова настилка и тротоари.

Теренът, върху който ще се изгради строежът е с деневилация в посока юг-север.

Спазени са изискванията за отстоянията през улица и за кота корниз и кота било в съответствие изискванията на ЗУТ и Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. При проектирането са спазени изискванията на Наредба 4 за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания.

Покривът е скатен изграден от дървена конструкция върху стоманобетонна плоча с необходимата

топлоизолация и хидроизолация. Предвидени са керемиди и необходимите изилации и аксесоари, по детайл.

Незастроената част на урегулирания поземлен имот, е предвидена за градина и е подробно разработена в

част благоустройство.

Част конструктивна:

Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонова, с колони и шайби. Фундирането е с фундаментна плоча. Външните ограждащи стени са предвидени от тухлена зидария с дебелина 25см, Вътрешните преградни  стените са предвидени от тухлена зидария с дебелина 25см или 12см. Покривът е плосък, с вътрешно отводняване, с покритие от битумна хидроизолация.

ДОПУСТИМИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВИЗА:

Площ на имота - 1638,00 кв.м

Плътност – 40% ;  Застроена площ - 655,20 кв.м

Кинт - 3 ; РЗП - 4914,00 кв.м

Минимална озеленена площ - 40% (655,20 кв.м)

Кота корниз - 18 м

ПОСТИГНАТИ  ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ:

Застроена площ                       	-   649,30 кв.м

Разгъната застроена площ     	-   4778,14 кв.м

Плътност на застрояване        	-   39,6%

КИНТ 				-   2,92

Озеленена площ                       	-   40,2% = 658,60 кв.м

Кота корниз                               	-   18 м

Категория на строежа е трета, съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква в) от ЗУТ и чл.6, ал.3, т.2 от Наредба за номенклатурата на видовете строежи.

ІІІ. Прилагане на изискванията на нормативните актове за здравословни и безопасни условия на труд при СМР

- Видове СМР, които ще се изпълняват на строежа

- земни работи, изолационни работи, изграждане, техническо обслужване, изолационни и довършителни

работи, отводнителни (дренажни) работи

- Нормативните актове, които ще се спазват по време на строителството

- За здравословни и безопасни условия на труд - оценка на риска и съответни превантивни мерки; работно

място и работно оборудване; консултиране и информиране на работещите; лични предпазни средства; инструктаж; норми и правила за ръчна работа с тежести; санитарно-хигиенни норми и изисквания; знаци и сигнали; пожарна и аварийна безопасност; електробезопасност; опазване на околната среда.

ІV.    Права и задължения на участниците в строителството.

Важно условие преди започването на строителството е да се съгласува между Възложителя и Изпълнителя контрола на времето и качеството, по договора, който включва следните процеси, необходими за навременното приключване на договора:  Определяне на задачите;  Последователност на задачите; Продължителност на задачите;  Определяне на програма;   Контрол на програмата от страна на Възложителя;  Указания от Възложителя, при необходимост.

Възложителят или упълномощеното от него лице определя координатори по безопасност и здраве

на строител, който наема подизпълнител/и. Координаторът трябва да е правоспособно лице с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др. Функциите на

координатор по безопасност и здраве могат да се изпълняват от лице с пълна проектантска правоспособност

(за строежи от трета).

Възложителят или упълномощеното от него лице възлага на координатора по безопасност и здраве

изготвянето на план по безопасност и здраве и да го предостави на строителя преди откриването на строителната площадка. Планът се разработва когато СМР са свързани със специфични рискове за безопасността и здравето на работещите при извършване на работи, изискващи монтаж или демонтаж на тежки или обемисти готови строителни елементи, съгласно чл. 9, ал. 1 и 2, к.

Планът се разработва по преценка на координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, в случаи когато СМР са свързани със специфични рискове за безопасността и здравето на работещите, при извършване на дейностите по прилагане на нови технологии на работното място, респективно на строителната площадка. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.)

V. Планът за безопасност и здраве съдържа:

  - Организационен план;

Разработката на организационния план е насочена към възможно най-подробно изясняване на необходимите мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Организационния план и план – графика са взаимно свързани. Всяка промяна в графика за изпълнение на видовете работи (по дати, обеми или технологии) ще предизвика промяна в организационните решения и обратното.

Строежът ще се изпълнява чрез възлагане от фирма „………………………………………………………………“, при работа на редовна смяна. Няма да се работи нощно време.

Срокът за изпълнение на строежа е определен в договора за възлагане от Възложителя към Изпълнителя

(строителният предприемач) и е обоснован с план – график по част ПБЗ, разработен от определения координатор по безопасност и здраве (КБЗ), по който ще се изпълнява строежът и осигурява представа за провеждането на строителния процес по площадката, от деня на съставянето на протокол образец 2, до деня на подписване на акт образец 15. Това е необходимо условие за възможно най-подробно изясняване на необходимите мероприятия за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБТУ).

      - Ограничителни условия по ПБЗ

Местоположението и ограниченият размер на строителната площадка, налагат строго специфична организация за изпълнение, а от там и за ЗБУТ. Предвидените организационни схеми трябва да се спазват стриктно или да се актуализират своевременно, съгласно разпоредбите на Наредба № 2. Всяка промяна следва да се отразява писмено в протокол (акт) или в Заповедната книга. (Схема № 1 е условна).

В договора (договорите) със строителя (строителите) и подизпълнителите се записва или дописва изрична клауза за изпълнение на нареждания, издавани от КБЗ, свързани със задачите му по контрола за ЗБТУ.

Не е разрешено по време на изпълнението на строежа да се заемат части от уличното платно под каквато и да е форма с изключение на петдневен период за извършване на изкопа и за преминаване на превозни средства и машини през прохода. За евентуално използване на част от уличното платно по време на бетониране, строителят (Възложителят) следва да си осигури допълнителни разрешения, към правото на преминаване.

        - Строителен ситуационен план;

Сроително ситуационен план съдържа:   временна строителна ограда и място за табела на строежа по

границите на УПИ II-2273, кв.57а, м."Толстой". Предвиден е един вход/изход към строителната площадка, от към улицата в западна посока на имота. От същата улица ще се осигурява достъпът на машини и  пешеходния достъп до строежа.

Предвижда се монтаж на битови помещения – канцеларията за техническия ръководител и помещение за

преобличане и отдих на работниците в границите на цитирания имот. Предвидено е да се обособят места за строителни материали и строителни отпадъци. Достъпът до цитираните помещения и складове ще се осъществява от към улицата пред имота.

В помещението за работниците ще има аптечка за указване на първа помощ и походно легло при нужда. Леглото би могло да се използва в случай, че се назначи охрана на строежа. В близост ще се постави химическа тоалетна. До битовите помещения и канцеларията ще се организира противопожарното табло. Определени са местата за временния склад за строителни материали и мястото за събиране на строителни отпадъци. Строителните материали ще са защитени от дъжд с временен дървен навес, с винилови преграждения. Мястото за строителни отпадъци ще се почиства в края на всяка работна седмица. Електро захранването на строежа ще се осъществи от временно ел табло, монтирано на стълб, до оградата на имот на УПИ II-2273, кв.57а.  Вода за миене на работещите и на техниката ще се осигури от временно ползване, с водомерна шахта, от уличния водопровод пред строежа. Вода за пиене ще се доставя в бутилиран вид. Отвеждането на използваната вода ще става в уличната канализация. Строителната техника (изкопни машини, извозващи и доставящи строителни материали) ще са разположени изцяло в имота на Възложителя и временно ще заемат части от уличното пространство – престой, изчакване. На строителната площадка ще се обозначат със знаци местата със специфични рискове. Със знаци ще се обозначат и пътеките за евакуация при бедствие и авария на строителната площадка. Изкуственото осветление за строежа е осигурено от прожектори, свързани са временното ЕЛ табло. На местата, които са избрани за ситуиране на изброените обекти, няма да има дървесна или храстова растителност. В случай на замърсяване на терена ще се предприемат дейности за почистване и озеленяване.

След изпълнение на изкопните работи ще се пристъпи към подготовката на земната основа за фундиране,

по подробно разработен детайл, по част конструкции. Предвидени са пътищата на строителните машини – камиони, виброваляци, бетоновози, бетон помпи. (чертеж № 2)

След изпълнение на плочата на кота + 0.00 м, ще се пристъпи към монтаж на един куловкран и организация на строителната площадка. Местата на битовите помещения и канцеларията на техническия ръководител ще се променят. Обозначени са местата за складиране на строителните материали и за разделно събиране на строителни отпадъци. Строителните отпадъци ще се извозват в края на всяка работна седмица, на регламентирано сметище, посочено от СО. Изпълнението на конструкцията на сградата до кота било е разработена в следващата схема.

Разработена е и схема за монтаж на скеле, вертикален транспорт и специфични рискове; сигнализацията

за бедствия, авария, пожар, злополука, място за оказване на първа помощ; организация на движението по улица, куловкран, демонтаж на куловкран.

      - План за последователността на извършване на СМР

Планът за последователността на извършване на СМР съдържа: текстова част (описание), в изготвеното ПБЗ и график с датата за започване на работа на строителната площадка, продължителноста на съответните видове СМР, начална и крайна дата за изпълнението; дата за завършване на работата на строителната площадка. (Приложение № 2)

Последователността на изпълнение на видовете СМР се определя от график, изготвен от определения координатор по безопасност и здраве (КБЗ), съгласуван с Възложителя, към момента на разрешаване на строителната дейност, от одобряващия орган, при наличието на количествена сметка и нормовремена за видовете работи от количествената сметка.

Само след наличието на изброената документация може да се установи реалната продължителност на всеки вид работа и да се изрази графично последователността на работните процеси.

Изпълнението на мероприятията по ЗБТУ е разделено условно на етапи, без това да бъде задължителност

за персонал, доставки, плащания, договорености с подизпълнители и други.

І ЕТАП:   Подготвителен период – разчистване на площадката и монтаж на строителна ограда

ІІ ЕТАП:   Груб строеж до кота ± 0.00 (изкоп, укрепване, изолации, фундаменти, първа плоча)

ІІІ ЕТАП:   Груб строеж на етажи

ІV ЕТАП:   Изпълнение на покрива (конструкция, покривни изолации, водоотвеждане)

V ЕТАП:   Монтаж на дограми

VІ ЕТАП:   Изпълнение на инсталации

VІІ ЕТАП:   Довършителни работи

VІІІ ЕТАП:   Изпълнение на вертикалната планировка

Посоченото разделяне е условно, защото по време на строителните работи има застъпване на някой от етапите, но всеки от тях трябва да започне след преглед на мероприятията.

І   ЕТАП:  Подготовка на строителната площадка

Временна ограда, табела и знаци

Площадката е почистена от растителността.

Около строителната площадка, предмет на строителство, ще се монтира временна, инвентарна ограда,

която да възпрепятства достъпа на външни лица до строежа – чертеж № 1. В оградата има един вход, показан на схемата. При завършване на рабатния ден входът ще се заключва.

Да се поставят табели, забраняващи достъпа на външни лица до строителния обект. Да се оградят и  сигнализират всички опасни места около строежа.

На входа ще се монтира информационнта табела. Информационната табела е изискване по реда на чл. 157 от ЗУТ и по реда на чл. 13 от Наредба № 2 и ще съдържа данни за: наименование, възложител, строител, технически ръководител, разрешение за строеж (№ и дата), срок за завършване.

Временно електро захранване на строежа

Осигуряването на електро захранване за строителни нужди е уредено от Възложителя (Строителя,

Техническия ръководител). Местоположението на главното ел. табло (заземено) е показано на Схема 1 и 2. В присъствието на представители на експлоатационното дружеството “Енергохолд“ следва да се осигури временно електро захранването за строителни нужди, от електро табло, монтирано на стълб пред имота. За временното електро захранване да се използват изолирани проводници и закрепени на стабилни опори, високо, за да не пречат на машините, участващи в строителството.

Преди започване на строителните работи в присъствието на представители на доставчиците на вода, електро и топлоенергия да се провери площадката за съществуващи мрежи и съоръжения, които не са и са нанесени в актуалния подземен кадастър. Да се премахват съоръженията под контрола на служители от експлоатационните дружества.

Необходимо е при монтажа и експлоатацията на електро инсталацията и таблото да се спазват разпоредбите на Наредба № 3 за УЕУЕЛ, НТЕЕЦМ, ПБРЕУЕТЦЕМ, НПСТН и действащите нормативни документи

и инструкции за електрически инсталации и уредби.

Временно водоснабдяване на строежа

Вода за производствени нужди, за миене на работещите и на техниката ще се осигури от от уличния водопровод пред строежа. Питейна вода за работниците ще се осигурява чрез доставка на бутилирана вода или от монтирана чешма на строителната площадка.

Каналното отклонение – Отвеждането на използваната вода ще става в монтирана събирателна шахта, на вход/изхода, свързана временно с в уличната канализация, за да се измиват гумите на строителните машини. Може да се осигури водоструйка за измиване на гумите на техниката, в случай на нужда.

Временни сгради и съоръжения

За съблекалня и отдих на работниците ще се ползва типов фургон, с помещение за техническия ръководител, описани по-горе. Предвижда се сгъваемо легло и аптечка при евентуална злополука, за оказване на първа медицинска помощ. Леглото може да се ползва и от служител изпълняващ охранителна дейност.

Пред помещението за отдих ще се монтира противопожарно табло, на което ще са изписани:

Задължителното оборудване на противопожарно табло е с:

- пожарогасител с пяна	      2 бр.

- пожарогасител с СО2	      2 бр.

- кофа поцинкована                  1 бр.

- лопата крива		      2 бр.

- негоримо одеало                    1 бр.

- сандъчета с пясък                  4 бр.

- съд с вместимост 200 л вода

Всички противопожарни уреди да бъдат боядисани в червено. Забранено е използването на противопожар-

ните уреди или инструмент за друга цел, освен при пожар. Пътната мрежа на строителната площадка да бъде поддържана свободна от автомобили, за да дава възможност за лесно маневриране на противопожарните коли при нужда - чертеж № 1.

В близост да фургона ще се постави химическа тоалетна, на нормативното отстояние от оградата.

Места за строителни отпадъци в границите на имота ще се поставят контейнери или оградени пространства за отпадъци (ръчно или машинно извозване), които ще се извозват в края на всяка работна седмица, на регламентирани от общината сметища -  чертеж № 1.

Обектът ще се осветява нощно време от прожектари.

Не се предвижда нощен труд.

Временни пътища не се предвиждат.

Посоченото разделяне е условно, защото по време на строителните работи има застъпване на някой от етапите, но всеки от тях трябва да започне след преглед на мероприятията.

ІІ  ЕТАП:  Груб строеж до кота ± 0 (изкоп, укрепване, изолации, фундаменти, първа плоча)

Преди започване на строителството е необходимо всички участници в процеса да се запознаят с наличната документация:

- Подземен кадастър – ВиК, ЕЛ и топлофикация

- Одобрени проекти за жилищната сграда – архитектура и конструкции

- Проекти по част Електро, В и К, Отопление, за захранване на сградата

- Ситуационен план и Схемата на местата със специфични рискове

- След запознаването с горе изброените проекти може да се пристъпи към извършане на някои подготви -

телни работи относно бъдещото строителство в разчистения терен.

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, координаторът

(техническият ръководител) ще изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката. Поставяне на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация;

Транспортни работи

Местоположението, движението, обхвата и обслужването на подвижните строителни машини – багер,

самосвали, камиони, бетоновози са означени на строителния ситуационен план и на чертеж № 1 и чертеж 2.

Изкопаната пръст, необходима за обратната засипка ще се складира на депо извън  границите на имота.

Координаторът по БЗ и техническият ръководител ще наблюдават неотлъчно работата.  Да не се допускат повърхностни води в изкопа. Отводняването да се извършва от центъра на изкопа.

Координаторът по БЗ и техническият ръководител при наблюдението на изкопните работи следят за спазване на правила за приемане на земни работи (ПИПСМР) и планът за безопасност и здраве. Да се внимава при изкопните работи да не се засегнат сервитутите на подземните комуникации, не нанесени в ПУП, визата, актуалния подземен кадастър и на чертежите одобрени за строежа.  В проекта са дадени указания за укрепяване на изкопа, които трябва да се спазват задължително. Дълбочината на основния изкоп е – 3.89 м, до –5.29 м. Решението за укрепяване на откосите да е под наблюдение на техническия ръководител и проектанта, който

трябва да е уведомен, че изкопа е започнат.

Изкопните работи да се извършват във възможно най-кратки срокове и веднага да се пристъпва към фундиране. Да се вземат мерки за недопускане на повърхностни води в строителната яма и да не се оставя продължително време на атмосферни въздействия, както да се покрият с водонепропусклив материал временните откоси. Да се предвиди възможност за изпомпване на водите, навлизащи в строителната яма.

Необходимо е да се предвидят мерки за дрениране на подземните води и хидроизолация на подземната част

на сградите.

Изкопните работи да се изпълняват в сухо време.  Копае се и се вози пръст на удължен работен ден, само по светло. Оформянето на основите се започва незабавно след откриване на безопасен фронт. Работниците слизат в изкопа по стълба. Материалите за кофраж се подават от вътрешната страна на изкопа.

Да се спазват всички указания дадени от проектанта и вписани в проекта.

Преди полагане на подложния бетон и фундирането земната основа да се приеме от инженер геолог, геотехника, проектанта по част конструктивна на строежа и техническия ръководител. На място е възможно да се предпишат допълнителни мерки за сигурност на строежа, които се вписват в заповедната книга.

Всички елементи на строежа да се трасират от геодезист.

Не се разрешава полагане на тръби, кабелни или други връзки в носещи елементи на сградата. Да се спазват указанията на проектантите.

Повреме на бетонирането ще се наложи работа на удължен работен ден, поради технологичното изискване, бетонирането на фундамента да не се прекъсва. Строителят е длъжен да издаде необходимите заповеди за удължин работен ден, на всички участници в процеса и да уведоми за това „Инспекцията по труда“. Копия от заповедите трябва да се съхраняват от Техническия ръководител, на строежа, в случай на внезапна проверка от институциите.

ІІІ ЕТАП:    Груб строеж на етажи

Етапът се състои от следните работни цикъла, в които се изпълняват: кофраж, армировка, бетониране, декофриране, зидарии и съпътстващите ги видове работи и мероприятия по ЗБУТ. Етапите са еднотипни.

Съпътстващите ги мероприятия по ЗБУТ са: стълби, скелета, парапети, капаци за отвори, прегради, кабели и табла за временно ползване (циркуляри, електрожени, осветление), кран, площадка на подемник, укрепване на подемник, ако реши изпълнителят.

Кофражите са от инвентарните платна, доставени или сковавани на място от иглолистни дъски по чертежи (кофражни планове) и спецификации, приложени към основния проект, част “Конструкции”. Укрепяването на кофражите се изпълнява по указанията към чертежите. Допълнителни указания по укрепяването на кофражите дават само техническият ръководител и проектантът, чрез техническия ръководител. Изкачването на готови кофражни платна може да става и с предвидените повдигателни машини.

Армировките се доставят фасонирани по спецификация, съответно етикирани по позициите от армировъчния план. Изкачването на армировъчните заготовки по етажите се извършва само от арматуристите и само след производствен инструктаж. Изкачването на готовите армировъчни заготовки може да става и с предвидените повдигателни машини – кулов кран или платформи/лебедки, по решение на техническия ръководител и Възложителя.

Бетонирането се извършва с бетонпомпа. Помпата и бетоновозите се позиционират според графичната част на проекта. Ако се налага друго позициониране, то се съгласува с проектанта конструктор и с КБЗ. Прави се нова схема към протокол или се вписва в заповедната книга. Инструктират се бетонджиите, машиниста, шофьорите и сигналистите. Уточняват се сигналите. Бетонирането се наблюдава неотлъчно от КБЗ и от техническия ръководител.

Декофрирането се започва след разрешение от КБЗ и техническия ръководител. Техническият ръководител дава точни указания по технологията на изнасяне на кофражните елементи на горната плоча, местата на складиране, направата и монтажа на предпазни парапети и капаци.

Тухлените зидарии по етажи  не се започват преди да е завършено декофрирането, преди да са изнесени кофражните елементи, преди да е завършено монтирането на предпазните парапети и капаци около отвори и преди да е почистена цялата плоча, по която ще се зида.

Етапът се състои от следните работни цикъла, в които се изпълняват: зидарии и съпътстващите ги видове работи и мероприятия по ЗБУТ. Етапите са еднотипни.

Зидариите не се започват преди основата да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, да няма изсолявания, да е с необходимата носимоспособност и да не се рони. Зидарията трябва да е изградена съгласно нормативните изисквания – със запълнени фуги при зидането.

- Да се отвесира предварително за зидарията. Да се проверяват на всеки 2 или 3 реда.

- Тухлите се разполагат шахматно така, че горният хоризонтален ред да покрива фугите на долния ред.

- Хоризонталните и вертикалните фуги трябва да имат еднаква дебелина – приблизително 10 мм.

- Разтвор да се полага, задължително, между стоманобетоновата конструкция и тухлите. Разтворът трябва да бъде положен равномерно, върху цялата площ на тухлите с еднаква дебелина от 5 до 15 mm

- Правилно да се запечатват шевовете между отделните тухли, за да се осигури стабилността и изолацията на тухлената конструкция.

- Температурата на полагане (температурата на тухлите и на строителните разтвори) да е в границата от +5°С до +25°С.

- Прясно нанесения разтвор за зидария да е защитен от директен дъжд или бързо принудително съхнене.

- Зидарите трябва да работят само с ръкавици.

Монтирането на инсталациите ЕЛ, ВиК, подово лъчисто отопление и други, в подовите замазки, ще е последователно или едновременно по указания на техническия ръководител. Етапите са еднотипни.

- Подови замазки  Да се изпълняват стриктно по архитектурните детайли и предписания.

Техническият ръководител да следи да се полагат върху почистена стоманобетонова плоча.

- След изпълнение на инсталациите по стени и тавани ще се пристъпи към изпълнението на монтаж на догра-

мата,  мазилки, шпакловки, бояджийски работи.

- Мазилки (ПРАВИЛНИК за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи –БСА) Преди полагането им се провеждат изпитанията на всички монтирани инсталации – протоколи за скрити работи

- При зимни условия довършителните работи се изпълняват само ако са взети допълнителни мерки, предписани в проекта.

- Вътрешните работи се изпълняват при постоянно действуваща и безопасна система за отопление и вентилация. Температурата в помещенията трябва да бъде най-малко плюс 10 °С, а относителната влажност не повече от 70%. Температурата се измерва до външните ограждащи зидове.

- При външни вид мазилки, облицовки изпълнението става съгласно предварително одобрени изисквания от проектанта, възложителя и изпълнителя.

- При не зимни условия полагането да се изпълнява при околна температура между +5 и +30°C.

- Мазилките се изпълняват поетапно - отгоре надолу. При външни мазилки най-напред се изпълняват корнизите, в случай че са проектирани.

- Преди изпълнението на мазилките се прави проверка на основата и се отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Мазилката не се изпълнява върху замръзнали и мокри места.

- Всички повърхности преди измазването се проверяват и геометрически: за отклонение от размерите, за вертикалност и хоризонталност на плоскостите и др.

- Всички гладки и плътни (бетонни, каменни и др.) повърхности се почистват и се шприцоват с циментопясъчен разтвор.

- Бояджийските и декоративни работи се изпълняват по проекта

- При зимни условия вътрешните бояджийски работи се извършват при затворени и отоплени помещения

- Полагането на бояджийските разтвори се извършва при температура на най-студената външна стена най-малко при плюс 8°С

Материалите се доставят по спецификация. Изкачването на материалине, по етажи, се осъществява след производствен инструктаж.

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, координаторът (техническият ръководител) изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция се поставя на видно място в обсега на площадката.

Място за строителни отпадъци (в границите на имота) са обособени на строителната площадка – контейнери и оградено пространство за отпадъци (ръчно извозване), които ще се извозват в края на всяки работен ден или седмица, на регламентирани от общината сметища.

ІV ЕТАП:  Изпълнение на покрива (конструкция, покривни изолации, водоотвеждане)

Покривът е плосък. Ще се изпълни от стоманобетонна плоча, с необходимата топлоизолация и

хидроизолация. Предвидени са необходимите изолации, по архитектурен детайл.

Строителните работи ще се извършат след като техническият ръководител е взел необходимите мерки за

осигуряване безопасността на работниците срещу падане от височина, падане на предмети и други опасности.

Материалите за завършване на покрива се изкачват с предвидените повдигателни машини – кран или

платформа, по решение на Възложителя и техническия ръководител.

Материали, складирани на покрива трябва да се осигурят срещу подхлъзване, падане, преобръщане от

вятър. Работници, извършващи работа в близост до контура на сградата да ползват обувки с неподхлъзващи подметки и предпазни колани.

Изпълнението на всички видове работи над последна стоманобетонна плоча и включва: надзид, комини,

топлоизолация, хидроизолация и водоотвеждане.

Зидариите и бетонът се изпълняват по указанията от чертежите.

Водоотвеждането е от PVC съставки и се изпълнява съобразно чертежите и приложените технически спецификации.

Забранява се при почистване на покрив без парапетно ограждане, работниците да доближават на 2 м от

края на покрива, без да са вързани с колан. При използване на преносими стълби по покрива, добре да се закрепват, за да не се подхлъзват.

V ЕТАП:   Монтаж на дограми - съпътстващи

Всички операции по монтажа на дограмата да се извършват от специализирани бригади на доставчика на

дограмата.  Монтажните работи не се започват преди да е завършено почистването на цялата плоча, по която ще се монтира дограма. Дограмата ще се монтира преди започване на мазилките.  Техническият ръководител да следи за временното укрепване на дограмата. Да изиска от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция се поставя на видно място в обсега на площадкат

VІ ЕТАП:   Изпълнение на площадкови инсталации

Изпълнението на всички предвидени по проект електро, ВиК и топло инсталации по строежа ще се

изпълняват от специализирани работници, които трябва да са задължени с договор да спазват общите и специализираните правила за сигурност при работа, съгласно разпоредбите на ЗБТУ. Монтажните работи не се започват преди да е завършено почистването на терена около строежа.

Техническият ръководител да следи и координира работата на бригадите, да постави инструкция по

безопасност и здраве на видно място в обсега на площадката.

VІІ ЕТАП:    Довършителни работи на строежа - по фасадите и водоотвеждане покрива

Покривът е плосък - стоманобетонна плоча.

При полагане на топлоизолацията по фасади и покрив да се спазват изискванията на чл. 14, ал. 15 от Наредба № Iз-1971/2009 г. за СТПНОБП обн. в ДВ бр. 96/04.12.2009 г. [1], а именно:

1. по периметъра на строежа да се изпълни ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, разположена на височина до 90 cm от нивото на прилежащия терен (измерено до долния ръб на ивицата);

2. на височината на тавана на първия етаж, подовата конструкция, на който е над нивото на прилежащия терен, по периметъра на строежа да се изпълни ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm;

3. на височината на тавана на третия етаж, подът на който е разположен над нивото на прилежащия терен, по периметъра на строежа да се изпълни ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm;

4. за етажите над ивицата по т. 3 да се изпълни следното:

- на всеки 2 етаж по периметъра на строежа да се изпълни хоризонтална ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, разположена на разстояние не повече от 50 cm от горния ръб на отворите;

В съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 16 от Наредба № Iз-1971/2009 г. за СТПНОБП, гореописаните ивици ще се изпълнят от плътно залепени продукти с лепилен разтвор с клас по реакция на огън А1 или А2 и с външно покритие с клас по реакция на огън А1 или А2. Освен с лепилен разтвор те ще се прикрепят допълнително с прикрепващи устройства от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2, разположени на разстояния между центровете им не повече от 45 cm и на разстояния от краищата на съставните елементи на ивицата, както следва: до горния и долния ръб - не по-малко от 10 cm, до страничните ръбове - не повече от 15 cm.

Изпълнението на всички предвидени и необходими изолационни слоеве да се съобразява по

архитектурните детайли.

Изпълнени са всички видове работи над последна стоманобетонна плоча и включват:  хидроизолация, топлоизолация, комини, обшивки.

Водоотвеждането е от PVC съставки и се изпълнява съобразно чертежите и приложените технически

спецификации.

Работата по фасадите включва изпълнение на топло и хидро изолации, шпакловки, мазилки, бояджийски

работи, облицовки.

Скелето да се монтира и демонтира от обучени за дейността работници.

Техническият ръководител да следи за последователността на работните процеси и да координира

работата на бригадите. Да постави инструкция по безопасност и здраве на видно място в обсега на площадката, за работа със скеле, работа на височина, работа с повдигателни машини, лични предпазни средства.

VІІІ ЕТАП:   Изпълнение на вертикалната планировка

Осъществяването на вертикалната планировка започва след приключване на строителните дейности

(прокарване на комуникации) в имота и почистването на терена. С изпълнението на проекта се предвижда необходимото изменение на релефана терена с оглед да бъде моделиран и приспособен към изискванията на строителството, при най-целесъобразно и икономично извършване на земни работи, включително разместването им за постигане облика на територията около строежа. Чрез преобразуване на съществуващия релеф на терена да се създадат условия за функционално и хармонично изграждане на жизнената среда във всички нейни аспекти – обитаване, труд и отдих.

След изпълнението на площадковите комуникации, до границата на имота, се пристъпва към уплътняване

на земната основа с вибратори, за да се предотвратят пропадания на терена.

Пристъпва се към се даване на коти на всички характерни точки върху терен, определят се всички наклони,

подпорни стени, стълбища, площадки, пътеки, подходи и ограда.

Необходимо е техническият ръководител да следи за стриктното спазване на проекта и предвидените

материали.

Строителната площадка се оборудва с подръчни противопожарни уреди и съоръжения съгласно

разпоредбите на Наредба № 2 за противопожаарни строително технически норми.

На строежа е предвидено оборудването на противопожарни табла с прахови пожарогасители и

пожарогасител с пяна, като местата им са посочени на чертежите.

      - План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на

намиращите се на строителната площадка

Строителната площадка се оборудва с подръчни противопожарни уреди и съоръжения съгласно разпоредбите на Наредба № 2 за противопожаарни строително технически норми.

На строежа е предвидено оборудването на противопожарни табла с прахови пожарогасители и с пяна, като местата им са посочени на всички чертежи.

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР,

включително за местата със специфични рискове

Общи изисквания

За да се гарантират безопасни условия на работа абсолютно задължително е да се спазват технологичните и експлоатационните указания описани в забележките към чертежите на проектантите.

Съгласно изискванията на Наредба № 5 за всеки участник в СМР и за всяко работно място са взети предвид изискванията, произтичащи от естеството на работа и са упоменати задължителните мерки за предотвратяване на нежелателни последици.

Съгласно Наредба № 2 оценката на риска се извършва от строителя /чл.15/ преди започване на работа на строителната площадка и се актуализира в случай на настъпване на съществени изменения спрямо първоначалните условия.

Местата със специфични за този строеж рискове са:

1. Работа в основите около откосите на изкопа.

2. Работа по и около фасадните скелета;

3. Работа по стрехи на покрива;

4. Придвижване край отвори;

5. Скелета, стълби

6. Повдигателни машини

Организационни мерки

- монтажът, експлоатацията, товарните площадки, мястото на подемника (макарата) за издигане на

материала, ограждането с мрежа, ветровото натоварване, анкерирането към сградата и монтажа и демонтажът на скелето да се извършва по схема;

- инвентарните скелета да се изграждат съгласно паспорта им;

- Скелета по фасадите ще се монтират и демонтират от специализирани бригади, обучени за целта,

след инструктаж и наблюдение от техническия ръководител на строежа. Преди монтажа на скелето да се представи задължителната документация за ползване, както и инструкциите за работа при монтажа, експлоатацията и демонтажа му. Да се назначи лице, което да отговаря за поддръжка и безопасна експлоатация на скелето. Слизането и качването по скелето, от едно ниво на друго, да става по стълби, които да бъдат обезопасени с парапети

Не се допуска използване на скелета, платформи и стълби когато:

- не отговарят на изискванията на съпровождащата ги документация на производителя или не са укрепени,

анкерирани към сградата

- имат деформирани елементи, пукнатини, корозирали части или липсващи елементи

- разстоянието между пода и стената на сградата е по-голямо от 20 см

- складиране на продукти и отпадъци върху подовете на скелето, платформи и люлки извън определените в

инструкцията за експлоатация места

- укрепване на подемници и други повдигателни системи към скелето, когато това не е предвидено с проект

- поставяне на стъпките на скелето и платформите върху нестабилни опори или върху конструктивни

елементи, които не са проверени

Люлки и платформи

Те се използват в съответствие с изискванията на производителя, след:

- Висящите платформи ежедневно се проверяват с пробно натаварване преди започване на работа

- Площадката под люлката или платформата се огражда, за да се ограничи достъпа на хора и машини

- При всяко преустановяване на работа люлката се спуска на земята

Стълби

Слизането и изкачването на работещи по наклони, по-големи от 20° се извършва по стълби, обезопасени с

парапет.

Преди започване на работа стълбите трябва да се проверят за дефекти и дали стълбата е поставена на

равна и стабилна основа и добре укрепена.

Качването и слизането от стълбите винаги да става с обърнато лице към нея.

Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| 1. Багер с оперативно тегло 23t, max мощност 110kW. | 1 бр. |
| 2. Багер – мини, вертикална планиравка | 1 бр. |
| 3. Лазарен нивелир | 3 бр. |
| 4. Бетоновози | по заявка |
| 5. Автобетонпомпа | по заявка |
| - Вибрационен валяк | по заявка |
| - Механични трамбовки „Жабки“ | 5 бр. |
| 8. Винтоверти – акумулаторни | - бр. |
| 9.Рамково фасадно скеле със стълби - Мобилно скеле | кв. м по заявка |
| 11. Повдигателни съоръжения – подемник или макара | 4 бр. |
| 12. Преносими електро табла | 4 бр. |
| 13. Временни електропроводи | 4 бр. |
| 14. Ръчни колички едноколки – превозване на материали | 6 бр. |
| 15. Машини за мазилки 16. Машини за боядисване | по заявка по заявка |
| 17. Помпи за отводняване | 6 бр. |
| 18. Кулов кран /по решение на строителя/ | по заявка |
| 19. Инвентарна ограда | лин. метри |
| 20. Пробивна техника - монтаж топлоиз. | по заявка |
| 21. Челни товарачи - извозв. стр. отпадъци | по заявка |

| Инструменти |  |
| --- | --- |
| Лопати прави | 10 6р. |
| Лопати обикновени | 4 бр. |
| Кирки | 4 бр. |

За всяка от машините, подлежащи на контрол се определя отговорен работник. Името на отговорния работник се вписва в инструкцията за БЗ към машината. Инструкцията се поставя на подходящо място. За работата на всяка машина се води необходимия дневник.

Строителните машини, които работят или се предвижда да работят на строителната площадка, трябва да: отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените СМР и да са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване, и да са безопасни за използване.

Списък на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за провеждане на контрол и

координиране на плановете на отделните строители за местата, в които има специфични рискове и за евакуация, тренировки и/или обучение;

За да се гарантират безопасни условия на работа абсолютно задължително е да се спазват технологичните

и експлоатационните указания описани в забележките към чертежите на проектантите.

Съгласно изискванията на Наредба № 5 за всеки участник в СМР и за всяко работно място са взети предвид

изискванията, произтичащи от естеството на работа и са упоменати задължителните мерки за предотвратяване на нежелателни последици.

Съгласно Наредба № 2 оценката на риска се извършва от строителя /чл.15/ преди започване на работа на строителната площадка и се актуализира в случай на настъпване на съществени изменения спрямо първоначалните условия.

Отговорни длъжностни лица

- Координатор по безопасност и здраве (определен с договор от Възложителя)

- Строителен надзор (за строежи четвърта категория)

- Ръководител на противопожарната комисия (от състава на строителите)

На строежа ще се назначи от Възложителя лице изпълняващо задълженията на Координатор по безопасност и здраве, който ще:

  - Координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно разпоредбите на ЗБТУ

б. Организира съвместната работа между строителите, подизпълнителите и включилите се в последствие строители в работния процес. Осигурява взаимната информация и координира техните дейности, с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални заболявания. При необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност.

в.   Координира по-правилното извършване на СМР.

г.  Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

6. Задължително е стриктно да се спазват разпоредбите на:

1.  Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр.124/1997 г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 05.12.2017г.)

2. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройство за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (изм. и доп. ДВ. бр.10 от 01.02.2019г.)

3.  Наредба № 3 от 19.04.2001 г. на Министерството но труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при

използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ бр.46/2001 г., изм. доп. ДВ бр. 40/2008 г.)

4.  Наредба № 7 от 23.09.1999 г на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ бр.88/1999 г., изм. ДВ. бр.95 от 29.11.2016г.)

5. Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на

труд (обн., ДВ, бр. 102/2009 г.)

6.  Наредба за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната охрана от 02.08.1995 г. (ДВ бр.77/ 95 г., изм. и доп. ДВ. бр.46 .06. 2015г.)

7.  Наредба N 8 за обучението и повишаване квалификацията по охрана на труда и противопожарната охрана (в сила от 29.09.1982 г.)

8.  Закон за устройство на територията /ЗУТ/ (последно изм. и доп. ДВ. бр.6 от 20 Януари 2023г.)

9. Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зонииздадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. дв. бр.3 от 13.01.2004г., изм. дв. бр.21 от 01.03.2013г.)

10.  Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риск „Трудова злополука” (ДВ. бр.15 от 17.02.2006г., доп. ДВ. бр.19 от 02.03.2018г.)

11.  Наредба № 16 на МРРБ за организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците (ДВ. бр.74 от 21.09.2010г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 12.05.2015г.)

12. Наредба № 12 за осигуряване на безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи (ДВ. бр.11 от 03.02.2006г.)

13. Наредба № РД 07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ. бр.3 от 13.01.2009г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 23.06.2015г.)

14. Наредба № Із-1971 от 29.12.2009 г. за строително техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (В сила от 05.06.2010 г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31.07.2018г.)

15. Наредба № 2 от 05.05.1986 г на Министерството на вътрешните работи и Министерството на териториалното развитие и строителство за противопожарните строително-технически норми (В сила от 05.06.2010 г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31.07.2018г.)

16. Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (в сила от

    - , доп. ДВ. бр.10 от 05.02.2021г.)

- Наредба за обществения ред на територията на Столична община (от 2020 г.)

- Наредба за организация на движението на територията на СО (от 19.05.2005 г., изм. 2021 г.)

7. Схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея;

Евакуационните пътища в жилищната сграда са стълбищните клетки, за всеки от входовете и пътеките и

улиците около сградата.

Сроително ситуационен план: временната организация и безопасността на движението по транспортни и

евакуационни и пешеходни пътеки, подходи

8. Схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители;

По време на изпълнение на всеки един от етапите обособени в графика, се налага да работят повече  от един строител на едно място. Местата не са обозначени на схема, защото са мобилни.  Управлението им ще се следи от КБЗ.

9. Схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове;

А) работа по покрива

Б) работа по фасадните скелета, платформи и люлки

В) рабата и при движване около отвори

Г) работа по еркери и балкони

Д) работа със стълби, повдигателни машини, кран/кранове

10.  Схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета;

Всички скелета, платформи и стълби да се изпълнят съгласно разпоредбите на чл. 87 до чл. 103, включително, от Наредба № 2. Преди започване на работа да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 15 от Наредба № 2.

За изкачване на строителните материали, по височина, да се монтира повдигателно съоръжение (макара или лебетка) по решение на техническия ръководител.

За изкачване на строителните материали и други, по височина, до покрива да се ползва автокран, по решение на Възложителя.

Всички скелета и повдигателните машини и кран да са заземени.

    - Схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и

контейнери за отпадъци;

    - Предвидени са контейнери за разделно събиране на горими и негорими отпадъци, които ще са разположени

в границите на наетия имот за строежа. Извозването им да се осъществява при завършване на работната седмица,

от лицензирана фирма. Местата са посочени в чертежите.

12.  Схема на разположението на санитарно-битовите помещения;

За съблекалня ще се използва (място за почивка) помещение в типов фургон. Предвижда се монтаж на химическа тоалетна на строителната площадка, която ще се поддържа от лицензирана фирма.

13.  Схема за захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и др.;

Строежът ще се захрани с електро енергия чрез временно табло, монтирано на стълб, пред оградата на строежа. Ще се монтира контролен електромер.

Вода ще се използва от водоноска, в границите на строителната площадка и ще се оттича в канализацията, предвидени по-горе (временна изгребна яма).

14. Схема и график за работа на временното изкуствено осветление на строителната площадка и работните места;

Строителните работи ще се извършват само през светлата част на деня. Не се предвижда нощен труд и не е изготвян график за работа при изкуствено осветление. В случай, че се наложи непрекъснат строителен процес да се изготви график, който да се съгласува с институциите (фундиране).

Строителната площадка ще се осветява през нощта от прожектори.

15. Схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ.

Временната сигнализация със задължителни табели, указателни табели, пътища на евакуация, подходи към строежа, временни пътни знаци, са отразени на чертежите.

Мястото за първа помощ е предвидено във фургона (помещение за отдих).

Схема за монтаж на скеле, вертикален транспорт и специфични рискове; сигнализацията за бедствия, авария, пожар, злополука, място за оказване на първа помощ.

- Опазване на околната среда

При изпълнение на СМР да се спазват следните разпоредби:

а) разделно събиране на строителните отпадъци в контейнери, които се извозват в края на всяка работна

седмица, на регламентирани от Общината сметища

б) забранено е изгарянето на строителни отпадъци в района на строежа

в) забранено е изхвърлянето на прахообразни отпадъци от ниивото на работните места и разпиляваането

им на територията на строителната площадка и извън нея

  - Координаторът по безопасност и здраве координира осъществяването на общите принципи за

етапа на изпълнение на строежа и за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ.

а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;

б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;

2. координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква, от строителите и, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

3. актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;

4. организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се

впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

5. координира контрола по правилното извършване на СМР;

6. предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

Възложителят или упълномощеното от него лице предварително изготвя и предава на строителя информационна табела за строежа съгласно чл. 13 при:

    - Планирана продължителност на работите, по-голяма от 30 работни дни и възможност за работа на

повече от 20 работещи едновременно;

2. Възложителят или упълномощеното от него лице преди започване на СМР уведомява за откриването на строителната площадка съответното поделение на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на Дирекцията за национален строителен контрол, като изпраща копие от съдържанието на информационната табела.

За откриване на строителната площадка строителят поставя на видно място информационната табела за строежа и при необходимост я актуализира.

Информационната табела съдържа:

1. дата на откриване на строителната площадка;

2. номер и дата на разрешението за строеж;

3. точен адрес на строителната площадка;

4. възложител/и (име/на и адрес/и);

5. вид на строежа;

6. строител/и (име/на и адрес/и);

7. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на проектирането (име/на и адрес/и) (изм- ДВ, бр. 10 от 2019г)

8. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и);

9. планирана дата за започване на работа на строителната площадка;

10. планирана продължителност на работа на строителната площадка;

11. планиран максимален брой работещи на строителната площадка;

12. планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка;

13. данни за вече избрани подизпълнители.

Поставяне на табели на входовете и изходите на стоежа, с надписи:

Внимание!  Опасност от падащи предмети!  Премини на отсрещния тротоар!

Преди откриването на строителната площадка възложителят или упълномощеното от него лице е длъжен да гарантира чрез оценка за съответствие по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), че:

  - с проекта на строежа са спазени изискванията за безопасност за всички етапи на

строителство и че всички инсталации (водопровод, енергоносители, газопровод и други продуктопроводи, канали и т.н.), попадащи в зоната на строителната площадка, са ясно означени в проекта;

2. проектът на строежа е съгласуван и одобрен от всички заинтересувани органи и лица;

3. всякакви други промени в проекта ще бъдат съгласувани по съответния ред, без да нарушават изискванията за ЗБУТ.

Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа строителят е длъжен да извършва оценка на риска.

- Оценката на риска обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно

оборудване и всички параметри на работната среда.

- Оценката на риска се извършва съвместно с предварително обявените подизпълнители и се

актуализира при включването на нови в процеса на работа.

- Ако по време на извършването на СМР настъпят съществени изменения от първоначалнитепланове,

оценката на риска се актуализира.

- При извършването на оценка на риска се правят измервания на параметрите на работната среда.

Класификация на опасностите:

Уврежданията, които могат да настъпят при изпълнение на СМР на строежа, в съответствие с оцинките на риска ще произхождат от:

а) удари от падащи предмети - всички фази;

б) падане от височина - всички фази;

в) неправилно стъпване и удряне - всички фази;

г) поражение от електрически ток - всички фази;

д) злополука около строителни машини - всички фази;

е) пресилване - всички фази;

ж) други, неизброени опасности.

В следващите точки са описани основните, конкретни организационни и технологични мероприятия, които предприемат от строителя и да се контролират от КБЗ, без да се смята, че те са напълно  предвидими и достатъчни.

Специфичните рискове, които обхващат етапите на договореното строителство, избора на работно оборудване и параметри на работна среда:

Инструкциите за безопасност и здраве, които трябва да даде Строителят или упълномощено от него лице трябва да съдържат:

- Правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват съответните трудови

процеси

- Изискване за правоспособност или квалификация на работещите за извършване на СМР и на операторите

на строителни машини и инструменти

- Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, преди започване на работа, по време на работа,

прекъсване, преустановяване и завършване на работа а именно:

- Осигуряване на лични предпазни средства, необходими за изпълнение на работата

- Осигуряване на средства за лична и  колективна защита – с предимство колективната защита

- Указания за стриктно изпълнение на инструкциите за работа със съответните строителни машини и друго

работно оборудване

- Указания при извършване на изпитания и проби за функционалност на техническото оборудване и

инсталации

- Указания при принудително и аварийно преустановяване на работа, мерки за оказване на първа помощ при

злополука и други

- Схема на местата за поставяне на знаците за безопасност на труда; на местата за поставяне на описанията

на сигналите, които се подават с ръка и на словесните съобщения, които се подават по време на работа. Схемите и инструкциите се поставят на достъпни и видни места в работната зона. При необходимост се актуализират.

- Работещите, на които е възложено използването или управлението на строителни машини и инструменти

задължително трябват да спазват:

- Инструкциите за безопасна работа с конкретната машина или инструмент

- Преди работа да се проверява изправността на машините и инструментите, а по време на работа да следят

състоянието им. При установяване на неизправност веднага да се преустанови работа.

- При съвместна работа да се изпълняват точно подадените сигнали

- Да се спазват и изпълняват нарежданията на техническия ръководител, бригадир за съответното СМР,

освен ако не противоречат на безопасността при работа с машините

- Машините, които ще работят на строежа трябва да са минали през технически преглед, да са безопасни

при работа.

- Машини, съоръжения, които следствие на движението си могат да застрашат безопасността на работещите

при транспортиране, складиране, експлоатация, трябва да се стабилизират така, че да не се приплъзват или преобърнат.

- Да не се използват машини и повдигателни съоръжения без звуков или светлинен сигнал.

- В опасните зони да се ограничи достъпът на лица, които не са участници в строителните работи на

строежа. Опасните зони където е възможно падане на товари, при преместване на монтажно средство, се сигнализират с предупредителни знаци и табели. В тези зони се забранява достъпът на външни лица. Зоните са с минимални отстояния от 5.00 м, от вертикалата на повдигнатите товари.

- Работа на височина се извършват при наличието на подходящо оборудване, лични  и колективни

предпазни средства. Инструментите се поставят в специални чанти, кофи или съндъчета, обезопасени от падане.

- Предотвратяване на падания от височина се осигуряват чрез ограждения за защита на крака, перило за

ръце.

- Работа под други работни места се допуска когато между тях са монтирани предпазни съоръжения.

- Издигането на товари да се осъществява по механичен начин. Не се допуска ръчно подаване на

материали.  Хвърляне на материали от височина е забранено.

- Уврежданията, които могат да настъпят при изпълнение на СМР на строежа, в съответствие с оцинките на

риска ще произхождат от:

а) удари от падащи предмети- всички фази;

б) падане от височина- всички фази;

в) неправилно стъпване и удряне - всички фази;

г) поражение от електрически ток - всички фази;

д) злополука около строителни машини- всички фази;

е) пресилване - всички фази;

ж) други, неизброени опасности.

В следващите точки са описани основните, конкретни организационни и технологични мероприятия, които трябва да се предприемат от строителя и да се контролират от КБЗ, без да се смята, че те са напълно  предвидими и

достатъчни.

Строителят осигурява:

1. запознаването на работещите и на други лица, намиращи се на строителната площадка, с плановете по чл.10,т.4;

2. поставянето на плановете по т. 1 на видни и достъпни места;

- Извършването на СМР в технологична последователност и срокове, определени в плана за безопасност и здраве; (изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.)

- Комплексни ЗБУТ на всички работещи, вкл. на подизпълнителите и на лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР на изпълняваните от него строежи, в съответствие с минималните изисквания на тази наредба;

- Изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при изискваните по тази наредба случаи;

- Избора на местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях и определянето на транспортни пътища и/или транспортни зони;

- Необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай;

- Инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите;

Лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, и работодателите, лично извършващи трудова

дейност на строителната площадка, спазват изискванията на наредбата с отчитане указанията на

координаторите за безопасност и здраве.

Подизпълнителят съгласува своите действия за осигуряване на ЗБУТ със строителя, който го е наел.

(1) Инструкциите по безопасност и здраве съдържат:

1. правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват съответните трудови процеси;

2. изискваната правоспособност или квалификация на работещите за извършване на СМР по определени строителни технологии и на операторите на строителни машини и инструменти;

3. изискванията за ЗБУТ:

а) преди започване, по време и при прекъсване, преустановяване и завършване на работата;

б) за използване на съответните строителни машини и другото работно оборудване;

в) при извършване на изпитвания и проби за функционалност на технологично оборудване и инсталации;

4. списък на средствата за колективна защита и личните предпазни средства, необходими за изпълнение на работата, като се дава предимство на колективните пред личните; (доп. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.)

5. правилата за складиране, съхранение и употреба на използваните продукти и изделия; (нова - ДВ, бр. 102 от 2006 г.)

6. условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за оказване на първа помощ на пострадалите при злополука и др.;

7. схема на местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и пожарна безопасност (ПБ) и на местата за поставяне на описанията на сигналите, подавани с ръка, и на словесните съобщения, които при необходимост се подават при работа; (изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.)

8. други изисквания, свързани с конкретните условия на работа; (предишна т. 5 - ДВ, бр. 102 от 2006 г.)

(2) Инструкциите по ал. 1:

1. се поставят на достъпни и видни места в работната зона;

2. се актуализират при всяка промяна и съдържат датите, на които са утвърдени и изменени.

Инструкциите за безопасност и здраве при експлоатация на електрически съоръжения и работно оборудване включват и въпроси за:

1. начина на окачване на кабели с дължина над 3 m и минимален провес 2,5 m;

2. обезопасяването срещу поражения от електрически ток на използваните електрифицирани фургони, бараки, контейнери и др. съобразно инструкциите за експлоатация;

3. периодичността на проверката на електрообезопасяването, включително и чрез измервания;

4. означаването на наличието на напрежение и мощността на използваните контакти и удължители;

5. използването на преносими трансформатори, лампи и електрически уреди и инструменти;

6. проверката на ефективността на мълниезащитата в случай, че такава се изисква.

Възложителят и/или строителят може да отстрани от строителната площадка работещи, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

За неспазване изискванията за ЗБУТ може да се поиска отстраняване от строителната площадка на работещи и други намиращи се на нея лица от:

1. консултанта;

2. техническия ръководител;

3. съответния бригадир.

На строителната площадка се допускат до работа само работещи и други лица, които използват осигурените им лични предпазни средства и специални и работни облекла.

- Необходими лични предпазни средства на работниците, при изпълнение на различни

видове строително монтажни работи:

1. Каски

2. Предпазни очила

3. Прахозащитни маски

4. Колани при монжажни и демонтажни работи

5. Ботуши

6. Бризентови ръкавици

7. Гумени ръкавици

8. Маски и ръкавици за заваръчни работи

9. Защитни облекла - „Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти"

10. Антифони при работа в шумни условия

11. Обувки с грайфери, срещу подхлъзване

Техническият ръководител или бригадирът отстранява работещите, които не използват осигурените им лични и други предпазни средства или са в нетрезво състояние.

Възложителят и строителят вземат мерки за опазване на дървесната растителност и водните източници и площи, които се намират на и/или около строителната площадка.

При настъпило замърсяване или увреждане на околната среда, включително при бедствия, пожари или аварии, възложителят и/или строителят незабавно уведомява постоянните комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към областните и общинските администрации за настъпилите изменения на околната среда и предприема мерки за тяхното ограничаване и отстраняване.

Техническият ръководител:

1. изпълнява и контролира спазването на изискванията за ЗБУТ;

2. пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира тяхното прилагане;

3. спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти;

4. провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи;

5. забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не отговарят на изискванията за ЗБУТ;

6. незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на строителната площадка, строежа,

частта от строежа или работните места, за които отговаря;

7. разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит;

8. контролира:

а) планирането и безопасното извършване на разрушаване на сгради и съоръжения чрез предприемане на подходящи предпазни мерки, методи и процедури;

б) монтажа и демонтажа на стоманени или бетонни рамки и техните компоненти, кофражи, готови строителни елементи или временни опори и подпори;

в) правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите, изделията и оборудването;

9. осигурява:

а) прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, строежа или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им или когато са налице условия, при които се изисква спиране на работа; при отсъствието му от строителната площадка тези задължения се изпълняват от посочени от него лица с необходимата квалификация;

б) ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които отговаря;

в) координация на работата, когато скелетата, платформите и люлките се използват от няколко бригади;

10. определя:

а) работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни машини и механизация на строителната площадка; в случаите, когато машинистът няма достатъчна видимост, техническият ръководител определя към него сигналист;

б) местата на захващане на предпазните колани на работещите и на люлките, платформите и висящите стълби към сигурна и здрава опора и ежедневно контролира окачващите им приспособления преди започване на работа;

в) лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни машини, директни горивни устройства и др.);

г) лице, което да отговаря за изправността, правилното използване, прегледите, почистването и ремонта на санитарно-битовите помещения;

11. изпълнява в срок предписанията на контролните органи за ЗБУТ;

12. участва при анализиране на причините за допуснати трудови злополуки.

Бригадирът:

1. отговаря и следи за спазването на изискванията за ЗБУТ от работещите от бригадата;

2. в отсъствие на техническия ръководител разпорежда спиране на работата при заплаха за здравето или живота на работещите;

3. не допуска извършване на СМР от работещи извън поставените им задачи;

4. отговаря за реда и чистотата в помещенията или фургоните, които се използват бригадата за битови цели.

Работещите, на които е възложено управлението или използването на строителни машини,  инструменти или строително-монтажни пистолети:

1. спазват инструкциите за експлоатация, инструкциите за безопасност и здраве и изискванията на наредбата за съответната машина или инструмент;

2. преди започване на работа проверяват изправността на машините и инструментите, а по време на работа следят състоянието им, като при установена неизправност прекратяват работата;

3. при съвместна работа със сигналист точно изпълняват подаваните сигнали;

4. изпълняват нарежданията на техническия ръководител, а в негово отсъствие - на заместника му или на бригадира, ръководещ изпълнението на съответния вид СМР, освен когато тези нареждания противоречат на изискванията за правилна и безопасна експлоатация на машината.

При инструктажа работещите, които извършват СМР, се информират за задълженията им да:

1. спазват изискванията за безопасност и здраве при изпълняваната от тях работа;

2. се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват в работно време алкохол и упойващи вещества;

3. спазват указанията за безопасно движение на територията на строителната площадка и на работните места;

4. не извършват СМР, за които не притежават изискваната правоспособност или квалификация;

5. използват личните и други предпазни средства, когато това се изисква, и след употреба да ги връщат на

съответното място;

6.  преустановяват незабавно работа и да уведомяват непосредствения си ръководител за всяка ситуация:

а) за която имат основателни причини да считат, че са създадени условия, застрашаващи както тяхното здраве, така и здравето и/или живота на намиращите се в непосредствена близост лица;

б) когато е констатирана неизправност в машините, съоръженията, уредбите, инструментите, скелетата, платформите, люлките, защитните средства и др., вследствие на което може да възникне злополука, авария, пожар или взрив;

7. използват правилно машините, апаратите, съоръженията, уредите, инструментите, опасните вещества, транспортното оборудване и другите средства за производство, както и да не използват неизправни такива;

8. не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните средства на машините, апаратите, инструментите, съоръженията и сградите;

9. сътрудничат в рамките на тяхната сфера на дейност на строителя и/или на координатора по безопасност и здраве за осигуряване на безопасна работна среда.

Общи изисквания

1. Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на ЗУТ.

2.  Строителните площадки в урбанизирани територии се ограждат с временни плътни огради

съгласно изискванията на съответната общинска администрация и се сигнализират със съответните знаци и табели, а при необходимост - и със светлинни сигнали.

3. На входа на площадката и на други подходящи места се поставят схеми с означение на местоположението на отделните подобекти и на маршрутите за движение на пътни превозни средства и на пешеходци.

4. Движението на строителните машини и на пешеходците по строителните площадки при необходимост се регулира с пътни знаци в съответствие с нормативните изисквания за сигнализация на пътищата с пътни знаци. Опасните за движение участъци се заграждат или на границите им се поставят съответните знаци, а при ограничена или намалена видимост - и светлинни сигнали.

Помещенията за санитарно-битово и медицинско обслужване се използват за:

1. приготвяне и консумиране на храна и безалкохолни напитки;

2. преобличане, съхраняване и изсушаване на работното и личното облекло;

3. кратък отдих;

4. нощуване на строежа, когато това се налага от технологичния процес;

5. медицинско обслужване;

6. осигуряване на лична хигиена (тоалетни, умивални и др.). Тоалетните се разполагат на разстояние до 75 m от най-отдалеченото работно място на строителната площадка и се свързват с канализационна мрежа, а при невъзможност се разполага химическа тоалетна. Канализационната система на строителната площадка трябва да осигурява отвеждането на повърхностните води, за да не се допуска наводняване на откритите складове, товаро-

разтоварните площадки и др.

7. Местата за хранене се разполагат на разстояние до 500 m от най-отдалеченото работно място на строителната площадка.

Помещенията за затопляне и местата за инструктаж на работещите се обзавеждат с пейки, маси, аптечки и носилки за оказване на първа помощ на пострадалите.

Видът на отоплението, начинът на обмяна на въздуха и изпълнението на отоплителните и вентилационните инсталации в помещенията за събличане и почивка трябва да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания и на изискванията за ПБ.

Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана площадка. Строителят писмено определя за всеки строеж местоположението и, конкретните дейности по управление на отпадъците и отговорните лица за тяхното изпълнение.

-  Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци или елементи от работно оборудване през отвори на етажите. За тази цел се използват кранове, подемници, закрити улеи или други подходящи приспособления и съответна опаковка.

В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по подходящ начин. Опасните зони на работното оборудване в границите на строителната площадка се определят и означават, както следва:

1. при височина на строежа до 20,0 m опасната зона е не по-малко от 7,0 m;

2. при височина на строежа над 20,0 m опасната зона се определя с плана по безопасност и здраве (изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.).

За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се използват постоянни или временни ограждения (парапети, капаци, мрежи, екрани и др.), прилагани при шахти, стълби, балкони, площадки, мостове, естакади, пешеходни пътеки, стърчащи части и части с остри ръбове и краища, движещи се машини и съоръжения, заготовки на материали, пръскащи или разливащи се течности, хвърчащи частици, метални стружки, стърготини и др.

Проходите, подходите и входовете на строителната площадка, които се намират в опасните зони на работното оборудване, се осигуряват на не по-малко от 1,0 m извън габарита им с устойчиви и стабилни покрития

(предпазни подове, козирки и др.) съобразно конкретните условия.

Опасните зони, където е възможно падане на товари при преместване с монтажен кран, се сигнализират с предупредителни знаци и табели. В тези зони се забранява достъпът на външни лица най-малко на 5,0 m от вертикалата на повдиганите товари.

В случай че опасната зона достига до оградата на строителната площадка, върху нея се изгражда предпазна козирка.

В случай че опасната зона излиза извън оградата на строителната площадка или обхваща други строителни

съоръжения, работата в нея се организира съгласно плана по безопасност и здраве.

Не се допуска повдигане, преместване или спускане на всякакъв вид товари, монтажни елементи, оборудване и др. над обитаеми сгради, попадащи в опасната зона на товароподемно (монтажно) съоръжение.

Отворите в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др.),

които създават опасност за падане от височина:

1. се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здраво покритие, които да понесат съответното натоварване;

2. се означават и/или сигнализират по подходящ начин.

При извършване на СМР по фасади в населени места работната площадка задължително се огражда с предпазна мрежа, когато височината на пода на площадката е по-голяма от разстоянието, на което е възможно да преминават хора или превозни средства.

Поставянето и снемането на средства за колективна защита се извършват с използването на предпазен колан, закрепен към специално предпазно устройство или към конструкцията на строежа, при спазване на технологична последователност за осигуряване на безопасността на работещите.

Премахнати по време на работа обезопасителни съоръжения, ограждения, покрития и др. се възстановят от строителя, който ги е премахнал.

При строителство на високи сгради и съоръжения в най-високата им част се поставя:

1. мълниезащита;

2. временна светлинна маркировка в случай, че представляват опасност за въздухоплаването.

При възникване на опасни условия (свличане на земен пласт, поддаване на основата под строителни скелета, машини и съоръжения, недопустими деформации, скъсване на електрически проводници и др.) работата се преустановява и работещите напускат опасните места без нареждане. Работата се възобновява по нареждане на техническия ръководител след отстраняване на съответната

опасност.

Строителни и монтажни работи в близост до откоси на изкопи се извършват след проверка от техническия ръководител за сигурността и обезопасяването им.

Строителните продукти, изделията и оборудването:

1. се доставят на строителната площадка след подготовката и за съхранението им;

2. се транспортират и складират на строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за експлоатация.

3. Прахообразните продукти се доставят, разтоварват, транспортират и съхраняват, след като са взети мерки срещу разпрашаване.

Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични условия (гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър, гъста мъгла, през тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление и др.).

Подходните и пешеходните пътища и работните места на територията на строителната площадка се

почистват непрекъснато.

На строителната площадка се предвижда мивка за измиване на превозните средства и на строителните машини преди излизането им на уличната и пътната мрежа, когато това се изисква от съответната общинска администрация.

Енергоразпределителните инсталации и съоръжения, особено тези, които са изложени на климатични въздействия, подлежат на периодичен контрол и поддръжка на технико-експлоатационните им характеристики съобразно нормативните изисквания.

Скелетата, подпорите и временните опори се проектират, оразмеряват, монтират, обезопасяват и поддържат така, че да могат да издържат действащите върху тях натоварвания и да се предотврати случайното им деформиране или задвижване.

Скелета по фасадите ще се монтират от специализирани бригади, обучени за целта, след инструктаж и  наблюдение от техническия ръководител на строежа. Преди монтажа на скелето да се представи задължителната документация за ползване, както и инструкциите за работа при монтажа, експлоатацията и демонтажа му. Да се назначи лице, което да отговаря за поддръжка и безопасна експлоатация на скелето. Слизането и качването по скелето, от едно ниво на друго, да става по стълби, които да бъдат обезопасени с парапети.

Организационни мерки

- монтажът, експлоатацията, товарните площадки, мястото на макарата за издигане на материала, ограждането

с мрежа, ветровото натоварване, анкерирането към сградата и демонтажът на скелето да се извършва по схема;

- инвентарните скелета да се изграждат съгласно паспорта им;

- монтиране и демонтиране на скелето да се извършва от работници, преминали специален инструктаж

- приемане на скелето след монтаж с акт (за скеле до 12,0 m - издаден от техническия ръководител, а над 12,0

m - от комисия);

- скелета, които не са използвани повече от един месец или са престояли при неблагоприятни метеорологични

условия, да се приемат отново с акт по реда, описан по-горе;

- указване товароносимостта на скелето по подходящ начин;

- съгласувани действия при използване на скелето от няколко предприятия или бригади;

Не се допуска използване на скелета, платформи и стълби когато:

- не отговарят на изискванията на съпровождащата ги документация на производителя или не са укрепени,

анкерирани към сградата

- имат деформирани елементи, пукнатини, корозирали части или липсващи елементи

- разстоянието между пода и стената на сградата е по-голямо от 20 см

- складиране на продукти и отпадъци върху подовете на скелето, платформи и люлки извън определените в

инструкцията за експлоатация места

- укрепване на подемници и други повдигателни системи към скелето, когато това не е предвиденос проект

- поставяне на стъпките на скелето и платформите върху нестабилни опори или върху конструктивни елементи,

които не са проверени

Технически мерки

- монтиране на предпазни козирки и проходи в зоната под скелето и поставяне на предпазни мрежи около

скелето;

- ограждане с парапет и бордова дъска (с височина не по малка от 0.15 m) на работните площадки;

- габаритна височина между два пода от скелето не по-малка от 1.8 m;

- разстояние между площадката и сградата не надвишаващо 0.2 m;

- изграждане пода на скелето с ширина не по малка от 1,0 m (от плътно наредени талпи или инвентарни платна,

захванати по подходящ начин);

- недопускането конзолни части от пода на скелето;

- поставяне на вертикалните опори на скелето върху здрава, стабилна основа (да не се монтират върху тухли,

клинове, капаци на канали, шахти и др);

- забранява се хоризонталното анкериране на скелетата към корнизи, парапети, балкони и други издадени

части на сградата; Крепежните части да се проверяват.

- монтиране на застопоряващи устройства на подвижните скелета;

- монтиране на обезопасени подходи към работните площадки чрез стационарни стълби, наклонът на които да

не надвишава 60°;

- забранява се качването и слизането на работниците по стойките и паянтите на скелето;

- поставяне на знаци по безопасност на труда и такива, указващи товароносимостта на скелето;

- поддържане на работните площадки чисти, без натрупване на излишни материали;

- допълнително обезопасяване срещу подхлъзване при сняг или поледица;

- осигуряване защита срещу поражения от мълния чрез заземяване на скелето (с изключение на дървени

скелета);

- поставяне на електроизолационни прегради при работа в близост до въздушни линии под напрежение.

При извършване на товароподемни операции със:

1. строителни продукти с повдигателна уредба същите трябва да са пакетирани в контейнери, палети или пакети;

2. различни видове разтвори (варови, за мазилки и др.) се използват съдове, непозволяващи преобръщане или разсипване на материала;

3. тежки едрогабаритни елементи на и от превозни средства работещите трябва предварително да ги напуснат и да се отдалечат на безопасно разстояние от тях.

4. Не се допуска направляване или придържане на повдигнатите материали с ръце и стоенето на работещите под товара или в непосредствена близост до него.

5. Товарите се освобождават от захватните устройства след устойчивото им поставяне на съответното място.

Не се допуска използване на строителни машини и повдигателни съоръжения и уредби (с изключение на трамбовки, вибратори и инструменти) без изправна звукова и/или светлинна оперативна сигнализация. При работа с машини и съоръжения, които създават опасна зона, се подават предупредителни сигнали.

Сигнали с ръце и/или вербална комуникация се използват в случаите, когато се изискват, за направляване на работещите, извършващи рискови или опасни маневри.

Сигналистът използва движенията на ръцете (китките) за направляване на маневрите или за указване начина на маневриране на работещ (оператор, машинист и др.), който приема сигналите.  На сигналиста се осигурява възможност да наблюдава всички маневри визуално, без да бъде изложен на опасност. Когато това условие не е изпълнено, допълнително се разполагат един или повече сигналисти.

Сигналистът трябва да носи един или повече ярко оцветени предмети, по които да бъде лесно разпознат от оператора и останалите работещи.

Операторът прекъсва извършваните маневри и изисква нови указания, когато не е в състояние да изпълни получените, при спазване на необходимите изисквания за сигурност.

Знаците, които се използват на строителната площадка в съответствие с изискванията на Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.), трябва да са поставени устойчиво на подходящи места. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.)

Работа на височина

Работи на височина се извършват при осигурена безопасност от падане на хора или предмети чрез

подходящо оборудване, колективни и/или лични предпазни средства (напр. ограждения, скелета, платформи и/или предпазни (защитни) мрежи).

Когато поради характера на работата използването на оборудването и средствата по ал. 1 е невъзможно, се предвиждат подходящи възможности за достъп с използването на анкерирани защитни съоръжения или предпазни колани, захванати към устойчива и здрава конструкция.

Паданията от височина се предотвратяват чрез приспособления (съоръжения, ограждения), които са достатъчно високи и са изградени най-малко от защитна бордова лента за крака, главно перило за ръце и средно перило за ръце или чрез еквивалентно алтернативно решение.

За предотвратяване на риск от падане при работа на височина (вкл. на скатни покриви) се осигуряват средства за колективна защита от падане на хора, инструменти, продукти и др.

Извършването на СМР на работни места, намиращи се под други работни места, се допуска, когато между тях са монтирани необходимите предпазни съоръжения.

Около и под съоръжения за работа на височина (платформи, люлки, скелета и др.) се монтират предпазни козирки, проходи, ограждения и предпазни мрежи.

Работещите на височина поставят инструментите си в специални чанта или сандъче, обезопасени срещу падане.

Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари (строителни продукти, инструменти и др.) се извършват предимно по механизиран начин. Не се допуска ръчно изпълнение на работите по ал. 1 чрез хвърляне, ръчно подаване от ръка на ръка или с помощта на въжета, телове, армировъчна стомана и др.

Пожарна безопасност

Територията на строителната площадка се категоризира за ПБ и означава със знаци и сигнали съгласно нормативните изисквания.

На видни места на строителната площадка се поставят табели със:

1. телефонния номер на местната служба за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН);

2. адреса и телефонния номер на местната медицинска служба;

3. адреса и телефонния номер на местната спасителна служба.

Пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на строителната площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПБ.

За създаване на организация за ПБ на територията на строителната площадка строителят:

1. разработва и утвърждава инструкции за:

а) безопасно извършване на огневи работи и на други пожароопасни дейности, вкл. зоните и местата за работа;

б) пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди;

в) осигуряване на ПБ в извънработно време;

2. издава заповеди за:

а) назначаване на нещатна пожаротехническа комисия;

б) определяне на разрешените за тютюнопушене места;

3. следи за спазването на изискванията за предотвратяване и ликвидиране на пожари, както и за евакуация на работещите и намиращите се в зоната на пожара лица.

При извършване на СМР на територията на обекти в експлоатация се спазват и правилата и нормите за ПБ на такива обекти.

В случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, строителят или техническият ръководител незабавно уведомява съответната служба за ПБЗН.

Строителят издава заповед за съставяне на комисия за мероприятия за подобряване на ПБ на строителната площадка, в която се посочват съответните отговорници и сроковете за изпълнение.

Тютюнопушенето се разрешава само на местата, определени със заповедта по чл. 66, ал. 1, т. 2, буква "б", означени със съответните знаци или табели и снабдени с негорими съдове с вода или пясък.

При случаи, в които има вътрешни противопожарни кранове на сгради в експлоатация, на които е обособена строителна площадка, се проверява оборудването с шлангове и струйници. До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти, сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка се осигурява непрекъснат достъп.

Не се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини и др., както и паркиране на механизация и превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.

При работа със строителни продукти, отделящи пожаро или взривоопасни пари, газове или прахове, не се допуска тютюнопушене, използване на открит пламък или огън, на нагревателни уреди, на превозни средства без искроуловители, на инструменти, с които при работа могат да се получат искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято степен на защита не отговаря на класа на пожаро- или взривоопасната зона в помещението или външните съоръжения.

Не се допуска:

1. използването на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други горивни устройства;

2. съхраняването в строителните машини и в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, горивни, пожаро и взривоопасни вещества в съдове, количества и по начини, противоречащи на изискванията на ПБ;

3. доставката, използването и съхранението на строителната площадка на леснозапалими и горими течности, освен

когато са създадени необходимите условия за това при спазване на съответните нормативни изисквания и указанията на производителя;

4. паленето на открит огън независимо от климатичните условия и частта на денонощието, както и тютюнопушенето на места, категоризирани или определени като пожаро- или взривоопасни;

5. подгряването на двигателите с вътрешно горене на строителните машини, както и на замръзнали водопроводни, канализационни и други тръбопроводи, с открит огън, електронагревателни уреди и др.;

6. окачването на дрехи, кърпи и други горими материали върху контакти, изолатори или други части от електрическите инсталации, както и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди;

7. използването на хартия, картон, тъкани или други горими материали за направа на абажури за осветителни тела.

Дейности при аварии

В случай на авария строителят обявява аварийно положение и следи за изпълнението на мерките, заложени в плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии.

В случай на аварии, последствията от които могат да застрашат здравето и безопасността на лица извън строителната площадка, строителят или техническият ръководител незабавно уведомява съответната служба за гражданска защита.

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки:

1. по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;

2. прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от сградата или съоръжението;

3. изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък;

4. в най-кратък срок информира работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата им;

5. предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и напускане на работните места;

6. организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;

7. разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата срещу пожара или аварията;

8. при пожар спира действието на вентилацията, когато в аварийния участък има такава;

9. поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка;

10. не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност.

Строителят отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.

Строителни машини и устройства

Строителните машини и устройства, вкл. техните елементи, закрепвания и опори, които работят или се предвижда да работят на строителната площадка, трябва да:

1. отговарят на изискванията на плана по безопасност и здраве за извършване на предвидените СМР (изм. ДВ, бр. 10 от 2019 г.)

2. са достатъчно устойчиви за използване за работата, за която са предвидени;

3. са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване, и да са безопасни за използване.

Строително-монтажните пистолети се използват само по предназначение от обучени и инструктирани лица. Строителят, чиято собственост са строително-монтажните пистолети:

1. със заповед определя отговорник за наличността, раздаването и отчетността на пистолетите и зарядите за тях;

2. определя списъка на лицата, които ще използват строително-монтажни пистолети;

3. осигурява съхраняването на строително-монтажните пистолети и воденето на приходно-разходна книга;

4. осигурява тримесечни проверки за наличността, съхраняването и използването на строително-монтажните пистолети и зарядите за тях.

Не се допуска:

1. съвместно съхраняване на строително-монтажните пистолети и зарядите за тях;

2. използване на комбинации от заряди и пирони, ако нямат указания за прилагане на производителя и не съответстват на материала, за който са предвидени;

3. когато стреля, операторът на пистолета да стои върху стълба;

4. използване на строително-монтажни пистолети върху повърхности, зад които се намират хора.

Лебедки се монтират извън зоната на товарене, издигане и разтоварване. Работа с лебедки се допуска, когато:

1. имат автоматично действаща спирачка;

2. опорната им конструкция е стабилно монтирана и укрепена;

3. са оградени с парапет;

4. операторът има видимост за движението, товаренето и разтоварването;

5. въжето им не пресича проходите и пътеките за преминаване на хора.

Не се допуска наличието на хора между обтегнатото въже и товара.

Преди започване на работа се проверяват закрепването на въжето, състоянието на механизмите и др.

Стрелови кранове/кулов кран

Общи изисквания   - НОРМАТИВНА БАЗА

- Закон за техническите изисквания към продуктите

- Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (НБЕТНПС)

- Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки

- Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините

По преценка и решение на Възложителя и Строителя на строежа ще се монтира един от двата вида кранове:

І. Стреловите кранове, съгласно чл. 5, ал. 1, от „Наредба за безопасната експлоатация и техническия

надзор на повдигателни съоръжения“ (в сила от 18.10.2010 г.), които са предназначени за извършване на строителните и монтажните работи по чл. 2, ал. 1 от „Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд“ при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.), трябва да се разполагат в обекта в съответствие с проект, който трябва да съдържа:

1. изисквания за товароподемност, височина на повдигане, обсег и други технически характеристики на крановете, които ще се използват;

2. безопасни разстояния от крановете до въздушните електропроводи, до местата за движение на превозни

средства или пешеходци, до съществуващите сгради и съоръжения, до строежа и до местата за складиране на товарите;

3. мерки за безопасност при монтиране и работа на крановете близо до стръмни склонове и строителни изкопи и при работа на два и повече кранове на един обект;

4. изисквания към товарозахващащите приспособления, които ще се използват, графичните схеми за окачване на товарите, разположението на транспортните пътища и схема на местата за складиране на товарите;

5. строителен ситуационен план;

6. мерки и изисквания за осигуряване безопасна експлоатация на товароподемните кранове при извършване на строителните и монтажните работи;

7. копие от заповед на ползвателя на крановете за определяне на отговорните лица по чл. 55, т. 1;

8. схема на местата за разполагане на товароподемните кранове;

9. схема на местата за разтоварване, товарене и складиране на товари с товароподемните кранове и извършване на изпитванията им;

10. схема за захранване с електрически ток на товароподемните кранове, когато те се задвижват с електричество;

11. схема и график за работа на временното изкуствено осветление на строителната площадка в местата по т. 8 и 9 - за кранове, които ще се експлоатират през тъмната част на денонощието (не се предвижда работа нощно време, само в извънредни случаи).

2. Разполагането на стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или не самоходни шасита, с които ще се монтират или демонтират машини или съоръжения с маса под 80 на сто от максималната товароподемност на крана за съответната товарна характеристика, може да се извършва без проект по чл. 5, ал. 1, от „Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения“ (в сила от 18.10.2010 г.).

Лицето, което е монтирало повдигателното съоръжение е длъжно да представи на ползвателя:

1. протокол, удостоверяващ, че защитата от напрежение при допир и резултатите от измерването на съпротивленията на заземителните уредби и на изолацията на електропроводите съответстват на изискванията на

Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.)

2. акт за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други фундаменти, на които са монтирани стационарни кранове, съгласно приложение № 8 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.);

3. акт за предаване и приемане на машини и съоръжения съгласно приложение № 9 към Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Преди започване на монтажните работи строителят определя с писмена заповед отговорно лице за безопасна експлоатация на подемно-транспортните машини, монтажните инструменти и приспособления и такелажните средства, което:

- осъществява контрол за техническото състояние и безопасната експлоатация на товароподемните механизми;

- участва в освидетелстването на товароподемните и монтажните приспособления и води отчет за годността им;

- следи за спазване на вътрешните документи за изпълнение на такелажните работи и временното укрепване на монтираните елементи.

ІІ. Кулов кран

Преди започване на монтажните работи строителят определя с писмена заповед отговорно лице за безопасна експлоатация на подемно-транспортните машини, монтажните инструменти и приспособления и такелажните средства, което:

- осъществява контрол за техническото състояние и безопасната експлоатация на товароподемните механизми;

- участва в освидетелстването на товароподемните и монтажните приспособления и води отчет за годността им;

- следи за спазване на вътрешните документи за изпълнение на такелажните работи и временното укрепване на монтираните елементи.

Сглобяемите елементи се складират:

- по видове и по начин, съобразен с реда на монтирането им;

- в положение, близко до това на монтирането им;

- по такъв начин, че да не допират терена, като подложките им се поставят върху устойчива основа.

- Монтажните работи се извършват така, че да са осигурени устойчивостта и геометричната неизменяемост

на монтираната част във всеки етап на монтажа и безопасното изпълнение на монтажните и останалите видове строителни работи, извършвани по съвместен график.

- При монтажа на кулокранове в обсега на монтажната площадка не се допуска извършване на други видове СМР и достъпът на лица, неучастващи в монтажния процес.

- Елементите и конструкциите при преместването им с кран се осигуряват срещу завъртане и движение.

- При престои и почивки през нощта монтажните механизми се стабилизират неподвижно с оглед недопускане на аварии вследствие на вятър или други причини.

- При недостатъчна носеща способност на почвата под опорите на крановете се поставят щитове, плочи или траверси.

- При рязане на елементи за конструкции, технологично оборудване или тръбопроводи се осигуряват мерки срещу

случайно падане на отрязаната част, което би довело риск за работещите или за оборудването.

- Демонтирани елементи или оборудване се складират в устойчиво положение.

Не се допуска:

- вертикално и хоризонтално транспортиране и монтиране на сглобяеми елементи при неблагоприятни климатични условия и силен вятър;

- работещите да се намират върху елементите и конструкциите по време на преместването им с кран;

- престой на хора под повдигнати за монтиране елементи, конструкции, кофражи и др.;

- едновременно демонтиране на елементи на две или повече съседни нива.

Не се допуска:

- повдигане, транспортиране и монтиране на елементи с неозначена маса, както и монтаж на елементи с негодни приспособления за окачване;

- демонтаж на средствата за временно укрепване преди окончателното укрепване на елементите;

- натоварване на монтирани елементи или конструкции с товари, превишаващи проектната им носимоспособност;

- монтаж на строителни конструкции при движение на монтажния кран по дъното на строителната яма при наличие на наситени с вода праховидни или глинести пясъци и песъчливи глини;

- повдигане или придърпване на товари, когато въжетата на товарния полиспаст не са във вертикално положение или са усукани; за целта окачените монтажни елементи се насочват с направляващи въжета;

- вдигнати товари да висят на куката на крана по време на почивка или при други прекъсвания на работата;

- окачване на стоманобетонни елементи за стърчащи краища на армировката;

- проверяване с ръка на точността на съвпадение на монтажните отвори; за целта се използват специални инструменти и приспособления.

# Инструкция за безопасна работа с кулокран

1.За управление на крана се допускат жени и мъже, не по-млади от 18 години, имащи добър слух и зрение,

преминали специална подготовка за управление на кран и електрооборудване, не страдащи от болести, които

възпрепятстват безопасното изпълнение на задълженията им.

2.Кранистът трябва да притежава квалификационен документ за управление на крана.

3. Кранистът да е запознат с основните изисквания за работа с ел. ток и електрически съоръжения.

4. да знае основните технически данни и товарните характеристики на крана.

5. Проверки, които трябва да извършва краниста:
5.1. Да познава релефа на терена;
5.2.Да проверява вертикалността на крана;
5.3. Да проверява вертикалността на противотежестите;
5.4. Да знае точките на смазване и гресиране и да проверява необходимостта от извършването му;
5.5. Да проверява състоянието на опасната и безопасната зони;
5.6. Да проверява състоянието на товарното въже и товарните аксесоари;
5.7. Да информира ръководния и обслужващ персонал за забелязани неизправности, повреди и аномалии в работата на крана.

6. От двете страни на крана трябва да има табелки, на които четливо е отбелязана максималната товароподемност.

7. Да има списък с най-често преместваните товари, като се посочва теглото им.

8. Качването на крана да става само по специално предназначени за това стълби. При това и двете ръце на работника да са свободни, като необходимите инструменти се носят в специални чанти.

9. Движението на крана и колоичката, когато на крана има обслужващи го лица е забранено категорично! При това положение кранистът има право да задвижва механизмите на крана само по сигнал на намиращите се на крана лица.

10. Забранено е допускането на странични лица, незаети с обслужването и ремонта на крана.

11. По време на работа кранистът няма право да се отвлича от преките си задължения със странични работи: да чете, да се храни и т.н.

12. При неизправност на крана на него се окачва табела: „КРАНЪТ Е НЕИЗПРАВЕН”

13. По време на работа и когато токоносещите части са под напрежение на краниста се забранява:

13.1. Да извършва каквито и да е работи по ел. оборудването на крана, да сваля огражденията и корпусите на ел. апаратурата и токоносещите части;
13.2. Да извършва каквото и да е обслужване и смазване на възлите и механизмите на крана.

14. Ако е необходимо кранистът да излезе на площадката, трябва да се изключи от напрежение целия кран, като се постави табела с надпис „НЕ ВКЛЮЧВАЙ”.

15. При движение на крана без товар куката трябва да се издига над височината на човешки ръст.

16. При движение на крана с товар, товарът трябва да бъде издигнат най-малко на 0,5 м по-високо от най-високото препятствие на пътя на крана. За предпочитане е високите препятствия да се обхождат от страни, като се маневрира с количката.

17. Абсолютно се забранява да се придвижва товара над хора!

18. Всяка смяна задължително извършва преглед и изпробване на спирачките, а също така на въжетата и

закрепването им.

19. необходимо е да се следи внимателно при най-ниското положение на куката на барабана да остават не по-малко от две навивки без да се броят навивките под закрепващите планки.

20. При нормална работа на крана се забранява да се използват крайните изключватели за спиране на различните механизми. Забранява се работата на крана с липсващи или неизправни крайни изключватели на подемния механизъм.

21. Периодичните технически освидетелствания трябва да стават в съответствие с нормативните изисквания.

22. Кранистът трябва да е обучен по правилата на оказване на първа медицинска помощ при поражение от ел. ток.

23. Кранистът трябва да дава винаги звуков сигнал със сирената при тръгване от място, при приближаване към друг кран, при спускане на товара, при приближаване на крана с товар към хора, при оставяне на товара и при движение на товара на малки височини.

24. Ако на пътя се намират хора се дава продължителен сигнал и ако те не се отместват настрана – кранът се спира.

25. Куката трябва да се спуска точно над товара подлежащ на повдигане.

26. Кранистът няма право да ползва едновременно повече от два бутона.

27. Повдигането, преместването и спускането на товари едновременно с два крана се допуска само в изключителни случаи под непосредственото ръководство на съответния технически ръководител в съответствие със специална инструкция за съвместна работа на крановете и употреба на кобилица.

Скелета, платформи, люлки и стълби 
Подготовка за работа

- За извършване на СМР на височина се използват скелета, платформи и люлки, които имат инструкция от производителя за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа и изисквания за безопасна

работа.

- Скелета, платформи и люлки, които не отговарят на изискванията по ал. 1, както и тяхна комбинация от различен тип и вид може да се използват само след изчисляване и оразмеряване по индивидуален проект в съответствие с предназначението им.

- Състоянието на скелетата, платформите и люлките се проверява от техническия ръководител и бригадира непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени от строителя интервали.

- При констатиране на неизправност не се започва работа. Когато неизправността се установи по време на работа, тя се преустановява.

Не се допуска:

1. използване на скелета, платформи и люлки, когато

а) не отговарят на изискванията на съпроводителната документация на производителя или на проекта или не са укрепени (анкерирани) към сградата или съоръжението;

б) имат деформирани, пукнати, корозирали, загнили или липсващи елементи;

в) разстоянието между пода и стената на сградата или съоръжението е по-голямо от 0,2 m;

2. натоварване на който и да е елемент от скелетата, платформите или люлките по начин, непредвиден в проекта или инструкцията за експлоатация, независимо от мястото и масата на товара;

3. складиране на продукти и отпадъци върху подовете на скелетата, платформите и люлките извън определените в инструкцията за експлоатация или проекта места;

4. укрепване на подемници и други повдигателни съоръжения към скелета, когато това не е предвидено в

съответния проект;

5. поставяне на стъпките на скелетата и платформите върху случайни опори или върху конструктивни елементи на сградите и съоръженията, когато последните не са оразмерени за целта;

6. подлагане под стъпките на стойките на скелетата и платформите на нестабилни подложки (тухли, камъни, клинове, строителни отпадъци и др.); видът на подложките се определя от техническия ръководител съобразно конкретните условия.

Скелета

- Монтирани скелета, които не са използвани в продължение на повече от един месец или са били изложени на неблагоприятни климатични въздействия, или след земетресения, реконструкция или всяко друго обстоятелство, което може да засегне (намали) тяхната якост (здравина) или устойчивост, се използват с разрешение на техническия ръководител на строежа.

- Габаритната височина между два пода от скелето не трябва да е по-малка от 2,0 m.

- Не се допуска едновременно извършване на СМР от скеле на две съседни нива от работещи, намиращи се един над друг.

- Местата, определени за приемане на материалите върху скелето, се разместват най-малко на 10,0 m в хоризонтална посока.

- Скелетата се монтират, демонтират и закрепват хоризонтално към сградата или съоръжението на места и по начин, определени с инструкция за експлоатация или с индивидуалния проект по чл. 87, ал. 2. Конструкцията, към която се закрепва скелето, както и връзката на закрепване се оразмеряват така, че да понесат анкерните усилия.

- Годността на скрепителните елементи се проверява преди монтажа им от техническия ръководител.

- При демонтаж на скелето отворите на по-долните нива от строежа се обезопасяват срещу падане на хора и предмети. Не се допуска хвърляне на елементите от скелето.

- Изкачване и слизане по скеле се допуска само по обезопасени проходи чрез стълби, които са елемент на скелето.

- Площадките на всяко ниво, до което излиза стълбата на скелето, се обезопасяват с парапет от три страни.

Люлки и платформи

-  Люлки и платформи се използват в съответствие с изискванията на производителя им след:

1. статично изпитване с товар, надвишаващ номиналния с 50 %, в продължение на един час;

2. динамично изпитване с товар, надвишаващ номиналния с 10 %;

3. петнадесетминутно статично изпитване на приспособленията за окачване с товар, надвишаващ двукратно номиналния.

-  Резултатите от изпитванията по ал. 1 се оформят със съответен акт.

-  Висящите платформи ежедневно се проверяват с пробно натоварване преди започване на работа.

-  Площадката под работния обхват на люлката или платформата се маркира и огражда за ограничаване на достъпа на хора и машини.

-  При всяко преустановяване на работата люлката се спуска на земята.

Не се допуска:

1. извършване на други СМР над и под люлка или платформа, в която има хора;

2. носещите въжета на люлката при издигане и спускане да се допират и трият по издадени части на конструкцията;

3. свързване на съседни люлки с преходни площадки, стълби или с каквито и да е други връзки;

4. прекачване на работещи от люлки и/или автокули в изгражданите сгради и съоръжения.

Стълби

-  Слизането и изкачването на работещи по наклони, по-големи от 20°, се извършва по стълби, обезопасени с парапети.

-  Изкачването на работещите по стълби на височина, по-голяма от 10,0 m, се допуска, при условие че стълбите са съоръжени с площадки за отдих, разположени във височина на разстояние не по-голямо от 10,0 m.

- Когато стълбите служат за достъп до площадка с повече работещи и има интензивно движение, се използват отделни стълби за изкачване и слизане.

- Стълбите трябва да имат достатъчна якост, да са обезопасени, правилно поддържани и използвани на съответните места и според предназначението им.

-  Преди използване стълбите се изпитват на статично натоварване 1,2 kN, приложено към едно стъпало, в средата на намиращата се в експлоатационно състояние стълба.

-  Преносими стълби се използват за извършване на СМР, когато:

1. е невъзможно или нецелесъобразно използването на стационарни стълби, на стълби с механично задвижване, скелета, работни платформи и други по-удобни и по-безопасни съоръжения;

2. няма забрана за използването им при извършване на съответния вид работа по реда на наредбата;

3. работата не е свързана с придържането на обемисти или тежки товари (кофраж, греди, дъски и др.);

4. не се пренасят товари, по-тежки от 0,2 kN, а при удължени стълби чрез наставяне - от 0,1 kN, или не се налага товарът да се държи с две ръце;

5. не се поставят в непосредствена близост до отвори в подове и стени, до остри стърчащи предмети, открити съдове с опасни течности и химикали и др., вследствие на което може да се увеличи размерът на травмите при

падане;

6. теренът или подът е равен и нехлъзгав и не се налага ръчно придържане на някое от рамената на двураменни стълби;

7. са осигурени срещу преобръщане;

8. естеството на работата не изисква едновременното и извършване от повече от един човек върху една стълба;

9. тежестта на лицето, използващо стълбата със или без допълнителен товар, не надвишава допустимото и

натоварване.

Не се допуска използването на:

1. преносими стълби за извършване на работи по стени и тавани на височина, по-голяма от 3,5 m, и за изкачване на товари (тухли, камъни и др.);

2. нестабилни, подвижни или неосигуряващи стабилност конструкции (прясно боядисани или заледени стени, водосточни тръби, кръгли колони, мачти, стълбове, ъгли на сгради, тръби и др.) за горна опора на единична стълба.

- Използването на висящи стълби се допуска по изключение с разрешение на техническия

ръководител, при условие че са метални, имат съпроводителна документация от производителя им и са сигурно захванати в горния си край за подходящ конструктивен елемент.

- Не се допуска използване на висящи метални стълби, когато работещият не е обезопасен с предпазен

колан, привързан към конструктивен елемент или към стълбата.

Нормативна база – основните документи са изброени в т. 6

м. Март 2023 г.               						 Проектант: ……………………			    	                  						( инж. М. Танкова )

#### Приложение № 1

#### СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ /ПБЗ/

Информация за участниците в инвестиционният процес

| Участници в строителството | Фирма и адрес (лица за контакт) | Телефон | Факс | Мобилен телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фирма Проектант |  |  |  |  |
| Ръководител на проекта | арх. |  |  |  |
| Проек.по част Конструк. | инж. .............................. |  |  |  |
| Проектант по част ЕЛ | инж. ............................... |  |  |  |
| Проектант по част ВиК | инж. .............................. |  |  |  |
| Проектант по част ОВ | инж. ................................ |  |  |  |
| Проектант по част ВП | инж. ............................... |  |  |  |
| Координатор по безопасност и здраве |  |  |  |  |
| Лице за контакт | инж. …………………. |  |  |  |
| Главен изпълнител | ............................................... |  |  |  |
| Лице за контакт | инж............................... |  |  |  |
| Изпълнител на временно строителство |  |  |  |  |
| Лице за контакт | инж. …………………. |  |  |  |
| Изпълнител на “Изкопни работи” |  |  |  |  |
| Лице за контакт | инж. …………………. |  |  |  |
| Лице за контакти | инж. …………………. |  |  |  |
| Монтаж и поддръжка на строителните подемници или скелета |  |  |  |  |
| Лице за контакт | инж. …………………. |  |  |  |
| Изпълнител на ВиК отклонения |  |  |  |  |
| Лице за контакт | инж. …………………. |  |  |  |
| Монтаж и поддръжка на временното ел. захранване |  |  |  |  |
| Лице за контакт | инж. …………………. |  |  |  |
| Монтажна дограма |  |  |  |  |
| Лице за контакт | инж. …………………. |  |  |  |
| Изпълнител на довършителни работи |  |  |  |  |
| Лице за контакт | инж. …………………. |  |  |  |
| Изпълнител на ………….. ……………………………. |  |  |  |  |
| Лице за контакт | инж. …………………. |  |  |  |

Приложение № 2

ПЛАН  ЗА  ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ  НА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  СМР

СТРОЕЖ:    Жилищна сграда – високоетажно застрояване (Г/М+5 ет.) с ПГ

Местонахождение: УПИ ІІ-2273, кв. 57а, м. „Толстой“, р-н „Надежда“ СО, с идентификатор 68134.1381.2273

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ЧАСТ:   ПБЗ

ФАЗА:   ТП

| № | ЕТАПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ | НАЧАЛО | КРАЕН СРОК | ЗАБЕЛЕЖКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка на строителната площадка | Дата на откриване ва стр. площадка ........................... 23 г | .........................23 г | Да се актуализира графикът съгласно актуалната дата на откриване на строителната площадка |
| 2. | Груб строеж до кота ± 0 (изкопи, фундаменти, първа плоча) | Дата на откриване ва стр. площадка ............................23 г | .........................23 г | Да не се допускат повърхностни води в изкопа. Приемане на земната основа от геолог. |
| 3. | Груб строеж на етажи | ............................23 г | .........................23 г | Да се изпълнява с два комплекта кофраж и подпори |
| 4. | Изпълнение на покрива (конструкция, покривни изолации, водоотвеждане) | ............................23 г | .........................23 г | Застъпващи се работи |
| 5. | Монтаж на дограми | ............................23 г | .........................23 г | Ще се изпълнява успоредно с монтажа на на инсталациите |
| 6. | Изпълнение на инсталации | ..........................23 г | ........................23 г | Застъпващи се работи |
| 7. | Довършителни работи – фасади, отводняване | ..........................23 г | .......................24 г | Застъпващи се работи |
| 8. | Демонтаж на фасадно скеле | ..........................24 г | ........................24 г | Застъпващи се работи |
| 9. | Площадкови инсталации | ..........................24 г | .......................24 г | Да се изпълнят по проект |
| 10. | Вертикална планировка | ..........................24 г | .......................24 г | Да се спазват котите от ВП; озеленяването |
| 11. | Предаване на строежа |  | .......................24 г | Датата ще се уточни с Възложителя |

ЗАБЕЛЕЖКА:   Посоченото разделяне е условно, защото по време на строителните работи има застъпване на някой от етапите, но всеки от тях трябва да започне след преглед на мероприятията.

В посочения работен период има ……….. дни, които са национални празници. Работният период може да се удължи.  В случай, че ще се работи, в събота и неделя, както и по време на национални празници, Изпълнителят издава заповеди за работа на строежа.

Координатор по ЗБУТ ……………………………

Изпълнител: …………………………..

Възложител: ……………………………

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ВЪЗДУХ

| № | Мерки | Период на изп. | Резултат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ще извършваме редовно почистване и пръскане с вода на пътната мрежа, почистване на автомобилните гуми | Строителство | Ограничаване разпространението на прахови емисии |
| 2 | Ще осигурим добро разсейване на изхвърляните вредни вещества в атмосферата | Строителство | Недопуска попадането на вредни вещества в приземния жизнедеятелен атмосферен слой |
| 3 | Транспортирането на прахоотделящите материали без разпрашване /с покривала/ и по подходящи маршрути, съгласувани с Възложителя, Общинските власти и КАТ; | Строителство | Ограничаване разпространението на прахови емисии |
| 4 | Уплътняване на работния режим на строителните и транспортни машини за избягване на престои, недопускане работа на двигателите извън работен режим и др. Използване на нискосеристо дизелово гориво за строителните машини. Двигателите на машините да не работят по време на престой. | Строителство | Ограничаване разпространението на вредни газове |
| 5 | Работа с технически изправни и регулирани ДВГ на строителните машини. | Строителство | Недопускане на аварии, съответно замърсяване на въздуха от дефектирали машини и съоръжения |

ОТПАДЪЦИ

| № | Мерки | Период на изп. | Резултат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сключване на договори за приемане на отделните видове “опасни” отпадъци от обекта през периода на строителството с лицензирани фирми / при необходимост /; | Начало на строителството | Минимизиране отрицателния ефект от отпадъците |
| 2 | Строителните отпадъци и изкопните работи ще се извозват на площадка / депо за строителни отпадъци по указание от Общинската администрация /, определена от Възложителя и съгласувана с общината; | Строителство | Организираност при извозване на отпадъците |
| 3 | Определяне на подходящо място за ситуиране на контейнерите за отпадъци от обектите. | Проектиране | Минимизиране отрицателния ефект от отпадъците |
| 4 | Внедряване и реализация на система за разделно събиране на отпадъците | Строителство | Екологично оползотворяване на отпадъците |
| 5 | Всички опасни отпадъци ще се съхраняват разделно по видове в закрито складово помещение в подходящи съдове до предаването им на фирми притежаващи необходимите разрешителни за понататъшното им третиране. | Строителство | Безопасност на живущите в сградата и работните |
| 6 | Битовите отпадъци се събират в контейнери разположени на бетонирани площадки на обекта. | Строителство | Минимизиране отрицателния ефект от отпадъците |

ШУМ

| № | Мерки | Период на изп. | Резултат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограничаване времето на строителни работи, да става само през деня. | Строителство | Защита от шум |
| 2 | Шумопоглъщащи прегради | Строителство | Защита от шум |
| 3 | Ако на работното място нивото на шума надвишава 85 dB, употребата на антифони е задължителна за работниците. | Строителство | Намаляване нивото на шума |

# ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА СТРОИТЕЛЕН ПОДЕМНИК

/необходима информация за оценка на риска при работа с товарен строителен подемник (хаспел)/

| # Въпроси за проверка | Как /какво/ да се провери | Заключение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Създадена ли е организация за безопасна експлоатация на подемника? | - изграждане на подемника по одобрен проект; - приемане на подемника с акт; - наличие на техническа документация на съоръжението; - дневник за периодични прегледи, ремонти и изпитвания (съгласно указанията на производителя); - наличие на одобрена от работодателя инструкция за безопасна работа, поставена на подемника или в съседство (на достъпно за оператора място?); - обозначена безопасна зона около подемника; - табела за товароносимост; - книга за инструктаж; - съгласувани действия за безопасна работа при използване на подемника от няколко фирми или при предоставяне под наем. |  |
| 2. Управлява ли се подемникът по безопасен начин? | - управление по определения от производителя начин; - защита на работното място на оператора от падащи предмети; - видимост от мястото за управление към платформата по цялата височина на обслужване; - защита срещу упр авление от неупълномощени лица; - използва ли се подемникът за транспорт на хора. |  |
| 3.Обезопасен ли е техническиподемникът? | - ограждане на платформата с необходимия брой парапети; - изправност на блокировките и сигнализацията; - наличие на аварийно устройство за спиране на платформата при скъсване на въжето; - възможност за ръчно спускане на платформата при аварийна ситуация; - изправно устройство за водене на въжето; - захващане на въжето към платформата и барабана по начин, указан от производителя; - укрепване на мачтата съгласно изискванията на паспорта (проекта). |  |
| 4. Електрообзавеждането изпълнено ли е съгласно изискванията? | - зануляване; - повторно заземяване; - протоколи от проведени измервания; - затваряне и уплътнение на клемната кутия, таблото и кабелните входове на електродвигателя; - полагане на захранващите кабели по проект; - състояние на изолацията им; - определен ред за обслужване от правоспособен ел. технически персонал. |  |
| 5.Работниците осигурени ли са с ЛПС и СРО? | - наличие на утвърден от работодателя списък на професиите, длъжностите и работните места за използване на ЛПС и СРО; - осигуряване на работниците и служителите с тях; - контрол по използването на ЛПС и СРО; - място за съхранението им. |  |
| 6.Осигурен ли е медицински контрол за работещите? | - предварителен медицински преглед; - профилактични прегледи. |  |
| 7.Осигурена ли е възможност за оказване на долекарска и първа медицинска помощ? | - наличие на леснодостъпни средства за оказване на долекарска помощ ; - обучено лице/лица за оказване на първа помощ; - предвиден начин за получаване на спешна медицинска помощ. |  |